ICS 67.220.20

CCS X 38

QB

中华人民共和国轻工行业标准

QB/T XXXX—XXXX

雪花盐

Snowflake salt

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国盐业标准化技术委员会（SAC/TC 295）归口。

本文件起草单位：国盐检测（天津）有限责任公司、浙江省盐业专营有限公司、唐山市银海食盐有限公司、中国盐业股份有限公司、中盐工程技术研究院有限公司、山东菜央子盐场有限公司、内蒙古额吉淖尔制盐有限公司、浙江蓝海星盐制品有限公司、浙江舟山远东海盐制品有限责任公司、广东省广盐集团股份有限公司、山东寒亭第一盐场有限公司。

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

雪花盐

- 范围

本文件规定了雪花盐的要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、生产加工过程、标签、包装、运输和贮存的内容。

本文件适用于雪花盐的生产、检验和销售。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2721  食品安全国家标准  食用盐

GB 2762  食品安全国家标准  食品中污染物限量

GB 5009.11  食品安全国家标准  食品中总砷及无机砷的测定

GB 5009.12  食品安全国家标准  食品中铅的测定

GB 5009.15  食品安全国家标准  食品中镉的测定

GB 5009.17  食品安全国家标准  食品中总汞及有机汞的测定

GB 5009.42  食品安全国家标准  食盐指标的测定

GB 5009.268  食品安全国家标准  食品中多元素的测定

GB 7718  食品安全国家标准  预包装食品标签通则

GB/T 8618  制盐工业主要产品取样方法

GB/T 13025.2  制盐工业通用试验方法  白度的测定

GB/T 13025.3—2012  制盐工业通用试验方法  水分的测定

GB/T 13025.4  制盐工业通用试验方法  水不溶物的测定

GB/T 13025.5  制盐工业通用试验方法  氯离子的测定

GB/T 13025.6  制盐工业通用试验方法  钙和镁的测定

GB/T 13025.7  制盐工业通用试验方法  碘的测定

GB/T 13025.8  制盐工业通用试验方法  硫酸根的测定

GB/T 13025.9  制盐工业通用试验方法  铅的测定

GB/T 13025.10  制盐工业通用试验方法  亚铁氰根的测定

GB/T 13025.12  制盐工业通用试验方法  钡的测定

GB/T 13025.13  制盐工业通用试验方法  砷的测定

GB 14881  食品安全国家标准  食品生产通用卫生规范

GB/T 19828  食盐定点生产企业质量管理技术规范

GB 26878  食品安全国家标准 食用盐碘含量

GB 28050  食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

QB/T 4445  制盐工业通用检测方法 钾的测定

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

《定量包装商品计量监督管理办法》（国家市场监督管理总局〔2023〕第70号令）

QB/T XXXX  制盐工业通用检测方法  堆积密度的测定

QB/T XXXX  制盐工业通用检测方法  澄清度的测定

QB/T XXXX  制盐工业通用检测方法  溶解速度的测定

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 分类

雪花盐按成分不同分为普通雪花盐、低钠雪花盐。

- 要求

  - 感官要求

感官要求应符合表1规定。

- 感官要求

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 色 泽 | 色白 |
| - 滋味、气味 | - 味咸，无异味 |
| 状 态 | 疏松晶体、无正常视力可见与盐无关的外来异物。 |

  - 理化指标

理化指标应符合表2规定。

- 理化指标

| 项目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 普通雪花盐 | 低钠雪花盐 |
| 氯化钠（以干基计）/（g/100g） | ≥97.0 | 65.0～80.0 |
| 氯化钾（以干基计）/（g/100g） | —— | 20.0～35.0 |
| 硫酸根/（g/100g） ≤ | 1.00 |  |
| 白度/度 ≥ | 55 |  |
| 水分/（g/100g） ≤ | 10.00 |  |
| 水不溶物/（g/100g） ≤ | 0.10 |  |
| 堆积密度/（g/mL） ≤ | 0.90 |  |
| 澄清度/（度） ≤ | 6.00 |  |
| 溶解速度/（min） ≤ | 2.00 |  |
| 碘a（以I计）/(mg/kg) | 按GB 26878规定执行 |  |

- 表2（续）

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 亚铁氰化钾（以[Fe(CN)6]4-计）/（mg/kg） | 按GB 2760规定执行 |
| a未加碘雪花盐碘含量应＜5mg/kg，应在包装显著位置标注“未加碘”字样。 |  |

  - 污染物限量

污染物限量应符合表3的规定。

- 污染物限量

单位为毫克每千克

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 铅（以Pb计） | 应符合GB 2762的规定 |
| 总砷（以As计） |  |
| 镉（以Cd计） |  |
| 总汞（以Hg计） |  |
| 钡（以Ba计） | 应符合GB 2721的规定 |

  - 净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。

- 试验方法

  - 感官

取适量试样于白色洁净浅盘中，在自然光线下，观察其色泽和组织状态，并嗅其气味。用温开水漱口，品尝滋味。

  - 氯化钠、氯化钾

    - 氯离子的测定

按GB 5009.42（仲裁法）或GB/T 13025.5规定执行。

    - 钙、镁离子

按GB 5009.42（仲裁法）或GB/T 13025.6规定执行。

    - 硫酸根

按GB 5009.42（仲裁法）或GB/T 13025.8规定执行。

    - 钾

按GB 5009.42（仲裁法）或QB/T 4445规定执行。

    - 氯化钠、氯化钾的计算

按6.2.1、6.2.2、6.2.3和6.2.4测出的各离子的含量，依据表4中给出的离子结合顺序，依次计算出硫酸钙、硫酸镁、硫酸钠、氯化钙、氯化镁、氯化钾和氯化钠的湿基含量。若以顺序号计算时，某种化合物因阴离子或阳离子不存在而不能形成，即依次以下一顺序号递补进行计算，计算结果至小数点后第二位，取至第一位。

- 离子结合顺序

| 阴离子 | 阳离子 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 钙离子 | 镁离子 | 钾离子 | 钠离子 |
| 硫酸根 | （1）硫酸钙 | （2）硫酸镁 | —— | （3）硫酸钠 |
| 氯离子 | （4）氯化钙 | （5）氯化镁 | （6）氯化钾 | （7）氯化钠 |

试样中氯化钠（以干基计）含量按（1）计算：

(1)

式中：

X——试样中氯化钠（以干基计）含量的质量分数，单位为克每百克（g/100g）；

X1——试样中氯化钠（以湿基计）含量的质量分数，单位为克每百克（g/100g）；

ω——试样中水分含量的质量分数，单位为克每百克（g/100g）。

试样中氯化钾（以干基计）含量按（2）计算：

(2)

式中：

X2——试样中氯化钾（以干基计）含量的质量分数，单位为克每百克（g/100g）；

X3——试样中氯化钾（以湿基计）含量的质量分数，单位为克每百克（g/100g）；

ω——试样中水分含量的质量分数，单位为克每百克（g/100g）。

  - 白度

按GB/T 13025.2规定执行。

  - 水分

    - 灼烧法（仲裁法）

按GB/T 13025.3-2012中第3章规定执行。

    - 干燥失重法

按GB 5009.42或GB/T 13025.3—2012第2章的规定于140℃干燥恒重后，试样的水分含量为干燥失重和残留结晶水之和，按式（3）计算。

ω=ω1+ω2×0.0662+ω3×0.1497+ω4×0.3246+ω5×0.3784	(3)

式中：

ω——试样中水分含量的质量分数，单位为克每百克（g/100g）；

ω1——试样经140℃的干燥失重，单位为克每百克（g/100g）；

ω2——试样中硫酸钙的质量分数，单位为克每百克（g/100g）；

ω3——试样中硫酸镁的质量分数，单位为克每百克（g/100g）；

ω4——试样中氯化钙的质量分数，单位为克每百克（g/100g）；

ω5——试样中氯化镁的质量分数，单位为克每百克（g/100g）。

  - 水不溶物

按GB/T 13025.4规定执行。

  - 堆积密度

按QB/T XXXX 《制盐工业通用检测方法  堆积密度的测定》规定执行。

  - 澄清度

按QB/T XXXX 《制盐工业通用检测方法  澄清度的测定》规定执行。

  - 溶解速度

按QB/T XXXX 《制盐工业通用检测方法  溶解速度的测定》规定执行。

  - 碘

按GB 5009.42（仲裁法）或GB/T 13025.7规定执行。

  - 亚铁氰化钾

按GB 5009.42（仲裁法）或GB/T 13025.10规定执行。

  - 铅

按GB 5009.42（仲裁法）、GB 5009.12、GB 5009.268或GB/T 13025.9规定执行。

  - 总砷

按GB 5009.42（仲裁法）、GB 5009.11、GB 5009.268或GB/T 13025.13规定执行。

  - 镉

按GB 5009.42（仲裁法）、GB 5009.15或GB 5009.268规定执行。

  - 总汞

按GB 5009.42（仲裁法）、GB 5009.17或GB 5009.268规定执行。

  - 钡

按GB 5009.42（仲裁法）、GB 5009.268或GB/T 13025.12规定执行。

  - 净含量

按JJF 1070规定执行。

- 检验规则

  - 批组成

由同一批原料、同一生产线，由相同加工方法生产的一次交付的产品构成一批。

  - 抽样

按GB/T 8618规定执行。

  - 出厂检验

每批产品应由生产企业质检部门检验，检验项目包括感官要求和理化指标。检验项目全部合格并附合格证明后方可出厂。

  - 型式检验

产品的型式检验包括本文件中5.1～5.3的全部项目，正常生产时，型式检验每半年应不少于一次，有下列情况之一时也应进行型式检验。

a) 当原料、工艺、配方有重大改变可能影响产品性能时；

b) 产品长期停产后恢复生产时；

c) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

d) 国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

  - 判定规则

检验项目中如有一项或一项以上指标不符合本文件规定，应使用备用样对不符合项进行复检，以复检结果为准。

检验结果全部符合本文件的规定时则判该批产品合格，否则为不合格。

- 生产加工过程、标签、包装、运输和贮存

  - 生产加工过程

生产加工过程应符合GB 14881和GB/T 19828的规定。

  - 标签

产品标签应符合GB 7718、GB 28050和GB 2721的规定。

  - 包装

与产品直接接触的包装材料应符合相应的食品安全国家标准和相关卫生标准的规定。

  - 运输

运输工具应清洁、干燥、无污染，运输途中应防雨、防潮、防曝晒，不应与能导致产品污染的货物混装混运。

  - 贮存

存放仓库应清洁、干燥，不应与能导致产品污染的货物混存。防止雨淋、受潮，产品存放应隔墙离地。

_________________________________