《制盐工业通用检测方法  碳酸盐、碳酸氢盐、氢氧化物的测定》行业标准编制说明

（征求意见稿）

- 工作简况

- 1 任务来源

本项目根据工业和信息化部《2023年第一批行业标准制修订和外文版项目计划》（工信厅科〔2023〕18号）要求，计划编号为2023-0477T-QB，项目名称“制盐工业通用检测方法  碳酸盐、碳酸氢盐、氢氧化物的测定”进行标准制定。主要起草单位为：国盐检测（天津）有限责任公司、甘肃省盐务安全监测中心、中盐工程技术研究院有限公司、天津科技大学。计划完成时间2025年4月。

- 2 主要工作过程

- 2.1 起草阶段

标准起草任务下达后，起草单位迅速成立了标准起草工作组。工作组成立后，各起草单位成员通过查阅大量科技文献和标准资料，并与部分盐化工生产企业进行技术交流，对原料、生产工艺、产品的质量指标要求、储藏存储条件等情况进行了充分调研。

通过对收集材料的归纳总结，标准起草工作组形成了标准草案。标准草案建立后，国盐检测（天津）有限责任公司、甘肃省盐务安全监测中心、中盐工程技术研究院有限公司、天津科技大学等单位通过大量实验，对标准中试验方法部分进行了验证。通过验证试验方法的检出限、定量限、正确度（回收率）和重复性精密度等参数，确定了检测方法的可行性。

- 2.2 征求意见阶段

2025年3月，标准起草工作组对标准草稿进行了进一步补充和完善，形成了《制盐工业通用检测方法  碳酸盐、碳酸氢盐、氢氧化物的测定》行业标准的征求意见稿，报全国盐业标准化技术委员会秘书处进行公开征求意见。

2.3主要参加单位

本标准由国盐检测（天津）有限责任公司、江苏苏盐井神股份有限公司、甘肃省盐务安全监测中心、中盐榆林盐化有限公司共同起草。

- 标准编制原则和主要内容

- 1标准编制原则

本标准在编写结构和内容编排等方面依据“标准化工作导则、指南和编写规则”系列标准的要求，进行了编写。本标准立足于盐业的需要，建立了适用于制盐工业中碳酸盐、碳酸氢盐、氢氧化物的检测方法，有利于盐产品及原料质量监督、检测工作的顺利开展。

- 2标准的主要内容

本标准规定了盐及盐化工产品、卤水及海水中碳酸盐、碳酸氢盐、氢氧化物的测定方法。

本标准适用于盐及盐化工产品、卤水及海水中碳酸盐、碳酸氢盐、氢氧化物的测定。

本标准对试验方法的原理、试剂和材料、仪器设备、分析步骤、分析结果的表述、精密度、定量限等做出了明确规定。具体论据见“三、主要试验（或验证）情况”。

- 3解决的主要问题

碳酸盐、碳酸氢盐、氢氧化物是原盐生产过程中重要的监测项目，迫切需要建立相应的检测方法标准。

1、生产原料成分分析需要。盐的生产原料有海水、地下卤水、盐湖卤水、海盐、岩盐、湖盐等，一些生产原料，尤其是盐湖卤水和湖盐、地下卤水和岩盐矿等，含有较多的碳酸盐和碳酸氢盐，生产过程中需要对不同位置的卤水、结晶盐、盐矿等进行碳酸盐、碳酸氢盐的含量检测。

2、生产过程监测需要。盐的生产资源是包含钙、镁、氯、硫酸根、钾、钠等许多成分的综合体，制盐过程是对产品进行精制的过程。我国普遍采用真空制盐法进行盐的工业化生产，生产过程中为得到氯化钠含量较高的、色白的盐产品，会人为加入氢氧化钠和碳酸钠，来去除钙、镁、铁、锰等杂质，卤水成分不同，加入量也会有相应调整，生产中需要对处理后卤水中碳酸盐、碳酸氢盐、氢氧化物的含量进行监测。

3、食用盐是人们生活的必需品，人们每天都需要摄入一定量的食盐。无论生产原料本身含有，还是生产过程中人为加入，都会产生很大的食品安全风险，需要对食用盐中碳酸盐、碳酸氢盐、氢氧化物的含量进行监测，保障人们的生命财产安全。

4、目前，有的企业建立了一些碳酸盐、碳酸氢盐、氢氧化物的检测方法，但由于人员素质参差不齐，建立的方法存在不准确、不统一、不具有普遍适用性等诸多问题，需要制定统一的、准确可靠的检测方法标准。

- 主要试验（或验证）情况

- 1检出限

表1-1不同浓度的固体样品的最低检出限分析

|  | 2mg/kg | 4mg/kg | 10mg/kg | 15mg/kg | 30mg/kg | 45mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碳酸盐 碳酸氢盐 氢氧化物 | - - - | - - + | - - + | + + + | + + + | + + + |

表1-2不同浓度的液体样品的最低检出限分析

|  | 0.5mg/L | 1mg/L | 2mg/L | 3mg/L | 6mg/L | 9mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碳酸盐 碳酸氢盐 氢氧化物 | - - - | - - + | - - + | + + + | + + + | + + + |

对于固体样品，含量为4mg/kg时，只有氢氧化物能被检出；含量为15mg/kg时，碳酸盐、碳酸氢盐和氢氧化物均能被检出。对于液体样品，含量为1mg/L时，只有氢氧化物能被检出；含量为3mg/L时，碳酸盐、碳酸氢盐和氢氧化物均能被检出。

故确定固体样品，氢氧化物最低检出限为4mg/kg，碳酸盐最低检出限为15mg/kg，碳酸氢盐最低检出限为15mg/kg。液体样品，氢氧化物最低检出限为1mg/L，碳酸盐最低检出限为3mg/L，碳酸氢盐最低检出限为3mg/L。

- 2 定量限

固体和液体样品中碳酸盐、碳酸氢盐、氢氧化物确定检出限后，达到检出限的样品测定精密度和回收率均不合格，因此对固体和液体的定量限进行测定。经测定和计算，固体样品，氢氧化物定量限为13mg/kg，碳酸盐定量限为45mg/kg，碳酸氢盐定量限为45mg/kg；液体样品，氢氧化物定量限为3mg/L，碳酸盐定量限为9mg/L，碳酸氢盐定量限为9mg/L。

- 3 正确度及精密度实验

在目前情况下，无法获得盐产品中碳酸盐、碳酸氢盐、氢氧化物的有证标准样品和控制样品，基准试剂只有无水碳酸钠；所以本方法采用从某盐厂获得的原盐作为基质样品，以本方法的定量限为基础，分别添加1.0、3.0、10.0倍定限量含量的无水碳酸钠基准试剂、氢氧化钠优级纯、碳酸氢钠优级纯来验证方法的回收率，以此来考察方法的正确度。因称样量为10.00 g，所以分别向10.00 g样品中添加碳酸盐、碳酸氢盐0.45mg、1.35mg和4.50mg；氢氧化物0.13mg、0.39 mg和1.30 mg，按照标准文本规定的检测方法进行检测。

- 3.1 空白试验

未称取试样，按照标准文本规定的检测方法进行检测，数据如表3-1所示。

表3-1 空白实验数据表

| 编号 | 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 碳酸盐（mg/L） 碳酸氢盐（mg/L） 氢氧化物（mg/L） | 0 1.22 0 | 0 1.83 0 | 0 1.83 0 | 0 1.63(未检出) 0 |

由上述试验数据可知，测量过程中的试剂的加入未对试验结果产生影响。

- 3.2 1.0倍定限量正确度、精密度测定

添加1.0倍定限量，即10.00g试样中添加含碳酸钠基准试剂(以碳酸根计)0.45mg，优级纯碳酸氢钠（以碳酸氢根计）0.45mg和优级纯氢氧化钠（以氢氧根计）0.13mg，按照方法测得的数据如表3-2所示。

表3-2  1.0倍定限量碳酸盐、碳酸氢盐、氢氧化物回收率数据表

| 编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 平均值 | 变异系数CV(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碳酸盐（mg） 回收率% 碳酸氢盐（mg） 回收率% 氢氧化物（mg） 回收率% | 0.4484 99.64 0.4234 94.08 0.1271 97.77 | 0.4164 92.52 0.4234 94.08 0.1362 104.75 | 0.4484 99.64 0.4234 94.08 0.1180 90.78 | 0.4484 99.64 0.4559 101.32 0.1271 97.77 | 0.4484 99.64 0.4234 94.08 0.1271 97.77 | 0.4484 99.64 0.4234 94.08 0.1271 97.77 | 0.4164 92.52 0.4234 94.08 0.1271 97.77 | 0.4484 99.64 0.4559 101.32 0.1271 97.77 | 0.4164 92.52 0.4559 101.32 0.1362 104.75 | 0.4484 99.64 0.4234 94.08 0.1271 97.77 | 0.4484 99.64 0.4559 101.32 0.1271 97.77 | 0.4396 97.70 0.4352 96.71 0.1279 98.40 | 3.40 —— 3.78 —— 3.83 —— |

由上述试验数据计算，碳酸盐11个加标样品回收率范围（92.52%~99.64%），变异系数CV1=3.40%;碳酸氢盐11个加标样品回收率范围（94.08%~101.32%），变异系数CV2=3.78%;氢氧化物11个加标样品回收率范围（90.78%~104.75%），变异系数CV1=3.83%。

- 3.3 3.0倍定限量正确度测定、精密度测定

添加3.0倍定限量，即10.00g试样中添加含碳酸钠基准试剂(以碳酸根计)1.35mg，优级纯碳酸氢钠（以碳酸氢根计）1.35mg和优级纯氢氧化钠（以氢氧根计）0.39mg，按照方法测得的数据如表3-3所示。

表3-3  3.0倍定限量碳酸盐、碳酸氢盐、氢氧化物回收率数据表

| 编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 平均值 | 变异系数CV(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碳酸盐（mg） 回收率% 碳酸氢盐（mg） 回收率% 氢氧化物（mg） 回收率% | 1.281 94.90 1.303 96.49 0.3631 93.11 | 1.249 92.52 1.270 94.08 0.3722 95.44 | 1.281 94.90 1.303 96.49 0.3631 93.11 | 1.281 94.90 1.238 91.67 0.3541 90.78 | 1.249 92.52 1.303 96.49 0.3631 93.11 | 1.281 94.90 1.270 94.08 0.3631 93.11 | 1.281 94.90 1.303 96.49 0.3722 95.44 | 1.217 90.15 1.303 96.49 0.3631 93.11 | 1.281 94.90 1.303 96.49 0.3631 93.11 | 1.281 94.90 1.238 91.67 0.3722 95.44 | 1.281 94.90 1.303 96.49 0.3631 93.11 | 1.269 94.03 1.285 95.18 0.3648 93.53 | 1.70 —— 2.08 —— 1.50 —— |

由上述试验数据计算，碳酸盐11个加标样品回收率范围（90.15%~94.90%），变异系数CV1=1.70%;碳酸氢盐11个加标样品回收率范围（91.67%~96.49%），变异系数CV2=2.08%;氢氧化物11个加标样品回收率范围（90.78%~95.44%），变异系数CV1=1.50%。

- 3.4 10.0倍定限量正确度测定、精密度测定

添加10.0倍定限量，即10.00g试样中添加含碳酸钠基准试剂(以碳酸根计)4.5mg，优级纯碳酸氢钠（以碳酸氢根计）4.5mg和优级纯氢氧化钠（以氢氧根计）1.3mg，按照方法测得的数据如表3-4所示。

表3-4  10.0倍定限量碳酸盐、碳酸氢盐、氢氧化物回收率数据表

| 编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 平均值 | 变异系数CV(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碳酸盐（mg） 回收率% 碳酸氢盐（mg） 回收率% 氢氧化物（mg） 回收率% | 4.324 96.08 4.299 95.53 1.289 99.16 | 4.388 97.51 4.364 96.98 1.289 99.16 | 4.324 96.08 4.299 95.53 1.289 99.16 | 4.356 96.79 4.331 96.25 1.307 100.56 | 4.420 98.22 4.299 95.53 1.316 101.26 | 4.324 96.08 4.331 96.25 1.289 99.16 | 4.356 96.79 4.299 95.53 1.307 100.56 | 4.356 96.79 4.331 96.25 1.289 99.16 | 4.356 96.79 4.364 96.98 1.307 100.56 | 4.324 96.08 4.331 96.25 1.289 99.16 | 4.324 96.08 4.299 95.53 1.289 99.16 | 4.350 96.66 4.322 96.05 1.296 99.73 | 0.72 —— 0.59 —— 0.82 —— |

由上述试验数据计算，碳酸盐11个加标样品回收率范围（96.08%~98.22%），变异系数CV1=0.72%;碳酸氢盐11个加标样品回收率范围（95.53%~96.98%），变异系数CV2=0.59%;氢氧化物11个加标样品回收率范围（99.16%~101.26%），变异系数CV1=0.82%。

依据GB/T 27417-2017《合格评定 化学分析方法确认和验证指南》的要求，实验室内变异系数应符合表3-5要求，方法回收率偏差范围应符合表3-6要求。

表3-5 实验室内变异系数参考标准

| 被测组分含量 | 实验室内变异系数/% |
| --- | --- |
| 1 mg/kg | 11 |
| 10 mg/kg | 7.5 |
| 100 mg/kg | 5.3 |
| 1000 mg/kg | 3.8 |
| 1% | 2.7 |
| 10% | 2.0 |
| 100% | 1.3 |

表3-6 方法回收率偏差范围参考标准

| 分析物在样品中的浓度水平范围mg/kg | 回收率范围/% |
| --- | --- |
| ＞100 | 95~105 |
| 1~100 | 90~110 |
| 0.1~1 | 80~110 |
| ＜0.1 | 60~120 |

通过汇总3.2-3.4的回收率和变异系数的数据，比较表3-5,3-6的要求，该方法的回收率和重复性精密度满足可接受的回收率范围。

- 4不同类型样品的检测

食用盐、工业盐、卤水、海水等样品检测数据汇总见表4-1，经大批量测定不同地区及不同种类盐化工产品，证明方法基本适用于所有盐化工产品。

表4-1 样品检测数据汇总

| 样品名称 | 产地 | 氢氧化物含量 | 碳酸盐含量 | 碳酸氢盐含量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无碘日晒盐 | 内蒙古 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 加碘雪花盐 | 河北 | 未检出 | 52.6mg/kg | 未检出 |
| 无碘日晒盐 | 福建 | 未检出 | 137.0mg/kg | 未检出 |
| 无碘日晒盐 | 天津 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 加碘钙盐 | 四川 | 19.4mg/kg | 83.3mg/kg | 未检出 |
| 加碘竹盐 | 浙江 | 未检出 | 214.6mg/kg | 未检出 |
| 工业盐 | 天津 | 未检出 | 149.8mg/kg | 164.4mg/kg |
| 再生氯化钠 | 四川 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 盐湖卤水 | 辽宁 | 未检出 | 未检出 | 0.138g/L |
| 卤水母液 | 重庆 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 盐湖卤水 | 辽宁 | 未检出 | 未检出 | 0.429g/L |
| 再生氯化钠 | 四川 | 未检出 | 181.7mg/kg | 86.2mg/kg |
| 日晒工业盐 | 山东 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 精制工业盐 | 青海 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 日晒工业盐 | 山东 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 加碘食用盐 | 江苏 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 精制工业盐 | 新疆 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 加碘精制盐 | 新疆 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 未加碘精制海盐 | 天津 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

- 标准中涉及专利情况

目前没有相关国际专利和国家专利，故本标准中不涉及专利问题。

- 预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

建立碳酸盐、碳酸氢盐和氢氧化物的统一检测标准，有助于精准分析生产原料（如海水、地下卤水、盐湖卤水等）的成分，优化原料筛选和配比，提高资源利用率。同时，通过监测不同生产环节的卤水、结晶盐等，可动态调整工艺参数，减少杂质干扰，提升盐产品的纯度和品质，降低生产成本。当前企业自建检测方法存在准确性不足、操作不统一等问题，制约行业高质量发展。制定科学、通用的检测标准，可统一行业技术规范，减少人为误差，提升检测效率和结果准确性。

统一的检测标准可为政府部门监督盐产品质量提供技术依据，强化行业监管力度，打击劣质盐流入市场。同时，填补现行标准空白，完善盐业全产业链标准体系，为行业管理、市场准入和产品认证奠定基础。

- 与国际、国外对比情况

本标准制定过程中未查到同类国际、国外标准，没有采用国际标准或国外先进标准。本标准水平为国内领先水平。

- 与现行标准的协调性

本专业领域的标准体系框架如下图：

本标准属于盐业标准体系“99其他”大类，为盐业标准体系中的方法标准，体系编号为：“152950000000000059FF”。

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

- 重大分歧意见的处理过程

无。

- 标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性行业标准。

- 贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布6 个月后实施。

- 废止现行相关标准的建议

无。

- 其他应予说明的事项

无。

《制盐工业通用检测方法 碳酸盐、碳酸氢盐、氢氧化物的测定》

标准起草工作组

2025年5月20日