ICS 71.060.50

CCS X 35

QB

中华人民共和国轻工行业标准

QB/T XXXXX—XXXX

制盐工业通用检测方法  碳酸盐、碳酸氢盐、氢氧化物的测定

General test method in salt industry - Determination of carbonate, bicarbonate and hydroxide

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国盐业标准化技术委员会（SAC/TC 295）归口。

本文件起草单位：国盐检测（天津）有限责任公司、江苏苏盐井神股份有限公司、甘肃省盐务安全监测中心、中盐榆林盐化有限公司。

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

制盐工业通用检测方法  碳酸盐、碳酸氢盐、氢氧化物的测定

范围

本文件规定了盐及盐化工产品、卤水及海水中碳酸盐、碳酸氢盐、氢氧化物的测定方法。

本文件适用于盐及盐化工产品、卤水及海水中碳酸盐、碳酸氢盐、氢氧化物的测定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 601  化学试剂  标准滴定溶液的制备

GB/T 602  化学试剂  杂质测定用标准溶液的制备

GB/T 603  化学试剂  试验方法中所用制剂及制品的制备

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

方法原理

氢氧根、碳酸根、碳酸氢根在水溶液中呈碱性，根据其碱性强弱，以酚酞和甲基红-亚甲基蓝混合溶液作为指示剂，用盐酸标准溶液分别滴定到酚酞指示剂和甲基红-亚甲基蓝指示剂指示的等当点，分别记录体积。通过两个体积判断成分并计算碳酸盐、碳酸氢盐、氢氧化物含量。

试剂和材料

本文件所用试剂和水,在没有注明其他要求时，均指分析纯试剂和GB/T 6682中规定的三级水。

试剂

酚酞指示剂(5 g/L)：称取0.5 g酚酞，溶于100 mL无水乙醇中。

甲基红指示剂(1 g/L)：称取0.1 g甲基红，溶于100 mL无水乙醇中。

亚甲基蓝指示剂(1 g/L)：称取0.1 g亚甲基蓝，溶于100 mL无水乙醇中。

甲基红-亚甲基蓝指示剂(2+1)：甲基红指示剂(5.1.2)和亚甲基蓝指示剂(5.1.3)按照体积比2：1混合均匀。

盐酸(优级纯)。

无水碳酸钠(工作基准试剂)。

盐酸标准溶液

配制：吸取4.2 mL盐酸(5.1.5)，用水稀释至1000 mL，摇匀。

标定：称取0.06 g(精确至0.0001 g)于300 ℃高温炉中灼烧至恒重的无水碳酸钠(5.1.6)，溶于50 mL水中，加4滴甲基红-亚甲基蓝指示剂(5.1.4)，用盐酸溶液(5.2.1)滴定至绿色消失，出现稳定的浅紫灰色。同时做空白试验。

盐酸标准溶液浓度按式(1)计算：

c(HCl)=m×1000(V1-V0)×M	(1)

式中：

c(HCl)——盐酸标准溶液的浓度，单位为摩尔每升(mol/L)；

m     ——无水碳酸钠的质量，单位为克(g)；

1000  ——单位换算系数；

V1     ——盐酸溶液体积，单位为毫升(mL)；

V0     ——空白试验消耗盐酸溶液体积，单位为毫升(mL)；

M     ——无水碳酸钠的摩尔质量，单位为克每摩尔(g/mol)[M(1/2Na2CO3)=52.994]。

仪器设备

- 电子天平：感量0.0001 g和0.01 g。

分析步骤

样品制备

液体样品

对于浑浊样品应先过滤、摇匀后，吸取50.00 mL试样于250 mL锥形瓶中，此为待测溶液。必要时可适当稀释。

固体和半固体样品

称取试样10 g(精确至0.01 g)，于250 mL锥形瓶中，加入50 mL水，摇匀，此为待测溶液。如溶液浑浊应过滤，过滤后澄清溶液为待测溶液。

测定

向待测溶液中加入4滴酚酞指示剂，如出现红色，则用盐酸标准溶液滴定到红色恰好消失，记录消耗盐酸标准溶液的体积V2。

在此无色溶液中，再加入4滴甲基红-亚甲基蓝指示剂，用盐酸标准溶液滴定到溶液绿色消失，出现稳定的浅紫灰色(1 min内不变绿)，记录此时消耗盐酸标准溶液的体积V3。

分析结果的表述

在计算中有下述五种情况：

V2＞V3，有OH-、CO32-,无HCO3-；

V2＝V3，仅有CO32-,无OH-、HCO3-；

V2＜V3，有CO32-、HCO3-，无OH-；

V2＝0，仅有HCO3-,无OH-、CO32-；

V3＝0，仅有OH-,无CO32-、HCO3-；

当V2≥V3(包含V3＝0)时，试样中氢氧化物含量按式(2)计算，碳酸盐含量按式(3)计算：

X1(OH-)=V2-V3×c(HCl)×M1m	(2)

X2(CO32-)=V3×c(HCl)×M2m	(3)

式中：

X1(OH-) ——试样中氢氧化物的含量，单位为克每千克(g/kg)或克每升(g/L)；

X2(CO32-)——试样中碳酸盐的含量，单位为克每千克(g/kg)或克每升(g/L)；

V2      ——滴定至酚酞褪色所需盐酸标准溶液的用量，单位为毫升(mL)；

V3      ——滴定至甲基红-亚甲基蓝变色所需盐酸标准溶液的用量，单位为毫升(mL)；

c(HCl) ——盐酸标准溶液的浓度，单位为摩尔每升(mol/L)；

M1      ——氢氧化物的摩尔质量，单位为克每摩尔(g/mol)[M(OH-)=17.01]；

M2      ——碳酸盐的摩尔质量，单位为克每摩尔(g/mol)[M(CO32-)=60.01]；

m       ——试样称样量或移取体积，单位为克(g)或毫升(mL)。

当V2＜V3(包含V2＝0)时，试样中碳酸盐含量按式(4)计算，碳酸氢盐含量按式(5)计算：

X3(CO32-)=V2×c(HCl)×M2m	(4)

X4(HCO3-)=V3-V2×c(HCl)×M3m	(5)

式中：

X3(CO32-) ——试样中碳酸盐的含量，单位为克每千克(g/kg)或克每升(g/L)；

X4(HCO3-)——试样中碳酸氢盐的含量，单位为克每千克(g/kg)或克每升(g/L)；

V2       ——滴定至酚酞褪色所需盐酸标准溶液的用量，单位为毫升(mL)；

V3       ——滴定至甲基红-亚甲基蓝变色所需盐酸标准溶液的用量，单位为毫升(mL)；

c(HCl)  ——盐酸标准溶液的浓度，单位为摩尔每升(mol/L)；

M2      ——碳酸盐的摩尔质量，单位为克每摩尔(g/mol)[M(CO32-)=60.01]；

M3      ——碳酸氢盐的摩尔质量，单位为克每摩尔(g/mol)[M(HCO3-)=61.02]；

m       ——试样称样量或移取体积，单位为克(g)或毫升(mL)。

当碳酸盐、碳酸氢盐、氢氧化物含量≥0.1 g/kg(或g/L)时，计算结果保留三位有效数字；当碳酸盐、碳酸氢盐、氢氧化物含量＜0.1 g/kg(或g/L)时，计算结果保留两位有效数字。

精密度

碳酸盐、碳酸氢盐精密度

对于固体试样，当样品中碳酸盐、碳酸氢盐含量≥0.5 g/kg时，在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算数平均值的10 %；当样品中碳酸盐、碳酸氢盐含量＜0.5 g/kg时，在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于0.045 g/kg。

对于液体试样，当样品中碳酸盐、碳酸氢盐含量≥0.1 g/L时，在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算数平均值的10 %；当样品中碳酸盐、碳酸氢盐含量＜0.1 g/L时，在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于0.010 g/L。

氢氧化物精密度

对于固体试样，当样品中氢氧化物含量≥0.15 g/kg时，在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算数平均值的10 %；当样品中氢氧化物含量＜0.15 g/kg时，在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于0.015 g/kg。

对于液体试样，当样品中氢氧化物含量≥0.03 g/L时，在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算数平均值的10 %；当样品中氢氧化物含量＜0.03 g/L时，在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于0.003 g/L。

定量限

碳酸盐、碳酸氢盐定量限

对于固体试样，当称样量为10 g时，碳酸盐、碳酸氢盐测定方法的定量限为0.045 g/kg；对于液体试样，当吸取体积为50 mL时，碳酸盐、碳酸氢盐测定方法的定量限为0.009 g/L。

氢氧化物定量限

对于固体试样，当称样量为10 g时，氢氧化物测定方法的定量限为0.013 g/kg；对于液体试样，当吸取体积为50 mL时，氢氧化物测定方法的定量限为0.003 g/L。

_________________________________