ICS 71.060.50

CCS X 35

QB

中华人民共和国轻工行业标准

QB/T XXXXX—XXXX

制盐工业通用检测方法 微量溴的测定

General test method in salt industry-Determination of trace bromide

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国盐业标准化技术委员会（SAC/TC 295）归口。

本文件起草单位：国盐检测（天津）有限责任公司、江苏苏盐井神股份有限公司、雪天盐业集团股份有限公司、中盐金坛盐化有限责任公司、中盐榆林盐化有限公司、浙江绿海制盐有限责任公司。

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

制盐工业通用检测方法 微量溴的测定

范围

本文件描述了卤水、盐及盐化工产品中微量溴的测定方法。

本文件适用于卤水、盐及盐化工产品中微量溴的测定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

原理

试液中的溴离子被次氯酸根氧化为溴酸根离子，再与过量氢溴酸反应，使试液中的溴离子全部转化为三溴化物离子，在波长267nm处测量吸光度。

Br-+3ClO-→BrO3-+3Cl-

BrO3-+5Br-+6H+→3Br2+3H2O

Br2+Br-→Br3-

试剂或材料

- 5.1 试剂规格

除非另有说明，在分析中使用确认为分析纯的试剂和GB/T 6682中规定的二级水。

- 5.2 甲酸钠溶液

称取50 g甲酸钠(CH3COONa)，用100mL水溶解。

- 5.3 磷酸二氢钠缓冲溶液（pH约为6.3）

称取40 g磷酸二氢钠(NaH2PO4·2H2O)，用100 mL水溶解。再用2 mol/L的KOH 将溶液pH至调节6.3附近。

- 5.4 次氯酸钠溶液(约1 mol/L)

量取70 mL 次氯酸钠试剂溶液(有效氯10%)，加0.1 mol/L氢氧化钠溶液稀释至100 mL。

- 5.5 氢溴酸溶液 (2 mol/L)

量取110 mL 48%的氢溴酸，加水稀释至500 mL。

- 5.6 溴标准储备液（CBr-=1000μg/mL）

称取1.4892g经105℃烘干的优级纯溴化钾(KBr)，将其置于烧杯中，用水溶解，然后移入1000mL容量瓶，用水稀释至刻度，摇匀。

- 5.7 溴标准工作液（CBr-=10μg/mL）

取5.00mL溴标准储备液(5.6)，用水稀释至500mL，摇匀。

仪器设备

紫外分光光度计（附1 cm石英比色皿）

常见玻璃器皿

分析天平：感量0.001g。

分析步骤

试样处理

称取1 g(精确至0.001g)待测样品于烧杯中，加水溶解，转移至到500 mL容量瓶中(或吸取10mL待测样品于500 mL容量瓶中,必要时可过滤)，用水定容至刻度，摇匀。吸取5.00 mL试液到25 mL比色管中，加入2 mL NaH2PO4缓冲溶液(5.3)，再加入0.5 mL次氯酸钠溶液(5.4)，在沸水浴中加热10分钟。加入0.5 mL甲酸钠溶液(5.2)，将过量的次氯酸钠破坏为氯化钠和碳酸氢钠，混合物再加热5分钟，然后在冰浴中冷却至室温。再加入10 mL 氢溴酸溶液(5.5)，并用水定容至刻度，摇匀。并同时制备样品空白溶液。

标准曲线

向7个25 mL比色管中，分别加入0.00 mL、0.05 mL、0.125 mL、0.250 mL、0.500 mL、0.750 mL和1.00 mL溴标准工作液(5.7)。按照分析步骤(7.1)同样的处理方法配制溴离子标准工作曲线，曲线浓度点分别为0.00 μg/mL、0.02 μg/mL、0.05μg/mL、0.10 μg/mL、0.20 μg/mL、0.30 μg/mL、0.40 μg/mL。

分析测定

在添加氢溴酸溶液后的10分钟内，在波长267 nm下，以零管调节零点，然后分别测定校准曲线、样品空白溶液和样品溶液的吸光度。以标准曲线中的溴离子浓度为横坐标，对应的吸光度为纵坐标绘制标准工作曲线，根据试样的吸光度，由校准工作曲线查出试样中溴离子的浓度。

结果计算

- 试样中的溴含量按公式（1）计算：

(1)

式中：

------试样中溴的含量，单位为毫克每千克或毫克每升(mg/kg或mg/L)；

------试样溶液中溴的质量浓度，单位为毫克每毫升(μg/mL)；

-----样品空白溶液中溴的质量浓度，单位为毫克每毫升(μg/mL)；

------试样测定液的体积，单位为毫升(mL)；

------试样测定液中试样质量或体积，单位为克或毫升(g或mL)。

计算结果保留两位有效数字。

精密度

取平行测定结果的算术平均值为测定结果。平行测定结果的绝对差值不大于算数平均值的15%。

其他

方法检出限为10 mg/kg或1 mg/L。

_________________________________