ICS 71.060.50

CCS X 35

QB

中华人民共和国轻工行业标准

QB/T XXXXX—XXXX

制盐工业通用检测方法 硒的测定

General test method in salt industry —Determination of selenium

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国盐业标准化技术委员会（SAC/TC 295）归口。

本文件起草单位：国盐检测（天津）有限责任公司、浙江省盐业股份有限公司、江苏苏盐井神股份有限公司、和布克赛尔蒙古自治县宏达盐业有限责任公司、重庆合川盐化工业有限公司、山东岱岳制盐有限公司、浙江绿海制盐有限责任公司。

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

制盐工业通用检测方法 硒的测定

范围

本文件描述了盐产品及卤水总硒、无机硒、有机硒含量的检验方法。

本文件适用于盐产品及卤水总硒、无机硒、有机硒的测定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

方法原理

盐产品及卤水中的总硒包括无机硒和有机硒两种。有机硒含量由总硒含量减去无机硒含量得到。总硒的测定需将试样酸化消解处理、无机硒的测定需将试样经盐酸水浴超声振荡处理。处理后的样液在盐酸介质中,用硼氢化钠或硼氢化钾作还原剂,将四价硒还原成硒化氢,由载气带入原子化器中进行原子化,在硒空心阴极灯照射下,基态硒原子被激发至高能态,在去活化回到基态时,发射出特征波长的荧光,其荧光强度与硒含量成正比,与标准系列比较定量确定总硒和无机硒的含量。

试剂或材料

除非另有说明，本方法所用水为符合GB/T 6682规定的三级水。

5.1 试剂

5.1.1硝酸（HNO3）：优级纯。

5.1.2盐酸（HCl）：优级纯。

5.1.3氢氧化钠（NaOH）：优级纯。

5.1.4氢氧化钾（KOH）：优级纯。

5.1.5过氧化氢（H2O2）：分析纯。

5.1.6氯化钠（NaCl）：优级纯。

5.1.7硼氢化钠（NaBH4）或硼氢化钾（KBH4）：优级纯

5.1.8铁氰化钾[K3Fe(CN)6]。

5.2 试剂的配制

5.2.1 还原剂溶液：称取5.0g氢氧化钠、15.0g硼氢化钠、10.0g铁氰化钾溶于水冷却后用水定容至1000mL。

5.2.2 盐酸溶液（15+85）：量取150mL盐酸，溶于水并稀释至1000mL，混匀。

5.2.3 基底溶液：称取50.0g氯化钠，用盐酸溶液（5.2.2）定容至500mL。

还原剂溶液也可称取5.0g氢氧化钾、20.0g硼氢化钾、10.0g铁氰化钾溶于水冷却后用水定容至1000mL。

5.3 标准品

硒标准溶液：100mg/L，或经国家认证并授予标准物质证书的一定浓度的硒标准溶液。

5.4 标准溶液的配制

5.4.1硒标准中间液（1.0mg/L）：准确吸取硒标准溶液（100mg/L）1.00mL于100mL容量瓶中，用盐酸溶液（5.2.2）定容至刻度，混匀。

5.4.2硒标准使用液（100μg/L）：准确吸取1.0硒标准中间液于10mL容量瓶中，用盐酸溶液（5.2.2）定容至刻度，摇匀。

5.4.3硒标准系列溶液：分别准确吸取硒标准使用液（100μg/L）0mL、0.25mL、0.50mL、1.25mL、2.50mL、5.00mL于25mL比色管中，用基底溶液（5.2.3）定容至刻度，摇匀待用。此硒标准系列溶液的质量浓度分别是0μg/L、1μg/L、2μg/L、5μg/L、10μg/L、20μg/L。

仪器设备

所有玻璃器皿及聚四氟乙烯消解內罐均需硝酸溶液（1+5）浸泡过夜，用自来水反复冲洗，最后用水冲洗干净。或使用微波消解仪自动清洗功能，完成清洗。

6.1 原子荧光光谱仪：配硒空心阴极灯。

6.2 天平：感量为0.1mg，感量为0.1g。

6.3 电热板或电陶炉。

6.4 微波消解系统：配聚四氟乙烯消解内罐。

6.5 微波超声清洗器。

分析步骤

7.1  总硒测定的试样制备

7.1.1 湿法消解

称取试样2.5g（精确至0.0001g）或卤水2.5mL，置于高型烧杯中，加5mL硝酸、25mL水及几粒玻璃珠，盖上表面皿，于电热板上加热，待溶液有白烟产生，继续加热至剩余体积为2mL左右，切不可蒸干。冷却。再加5mL硝酸、25mL水，继续加热至溶液变为清亮无色直至有白色晶体析出。冷却后转移至25mL比色管中，用盐酸溶液（5.2.2）定容（卤水试样用基底溶液（5.2.3）定容），摇匀待用。同时做空白试验。

7.1.2 微波消解

称取试样2.5g（精确至0.0001g）或卤水2.5mL，置于消解罐中，加10mL硝酸、2mL过氧化氢，置于微波消解仪中消化，消解推荐条件见附表A.1（可根据不同仪器自行设定消解条件）。待消解结束冷却后，用盐酸溶液（5.2.2）冲洗消解罐盖3次。将消解罐置于赶酸仪上，设置140℃~160℃，赶酸至剩余体积2mL左右，切不可蒸干。后用盐酸（5.2.2）转移至25mL比色管中定容待用（卤水试样用基底溶液（5.2.3）定容）。同时做空白试验。

7.2 无机硒测定的试样制备

称取试样2.5g（精确至0.0001g）或卤水2.5mL，置于25mL比色管中，用盐酸溶液（5.2.2）定容（卤水试样用基底溶液（5.2.3）定容）。于超声清洗器中超声2h后待用。同时做空白试验。

7.3 测定

选择适当的仪器工作条件，以盐酸溶液（5.2.2）为载流，同时使用还原剂溶液（5.2.1），测定空白溶液的荧光强度后，按顺序由低到高测定硒系列标准工作液的荧光强度，根据荧光强度及对应的硒浓度绘制标准曲线。测定试样及空白试验溶液，于标准曲线获得试样溶液浓度。若测定结果超出曲线线性范围，用基底溶液（5.2.3）将试样溶液稀释后再测定。

结果计算

试样中总硒含量按公式（1）计算：

(1)

式中：

X1——试样中总硒含量，单位为毫克每千克（mg/kg）或毫克每升（mg/L）；

ρ——试样溶液中硒的质量浓度，单位为微克每升（μg/L）；

ρ0——空白溶液中硒的质量浓度，单位为微克每升（μg/L）；

m1——试样称取质量，单位为克（g），或试样体积，单位为毫升（mL）；

V1——试样定容体积，单位为毫升（mL）；

1000——换算系数。

试样中无机硒含量按公式（2）计算：

(2)

式中：

X2——试样中无机硒含量，单位为毫克每千克（mg/kg）或毫克每升（mg/L）；

ρ1——试样中硒的质量浓度，单位为微克每升（μg/L）；

ρ2——空白溶液中硒的质量浓度，单位为微克每升（μg/L）；

m2——试样称取质量，单位为克（g），或试样体积，单位为毫升（mL）；

V2——试样定容体积，单位为毫升（mL）；

1000——换算系数。

试样中有机硒含量按公式（3）计算：

(3)

式中：

X3——试样中有机硒含量，单位为毫克每千克（mg/kg）或毫克每升（mg/L）；

X1——试样中总硒含量，单位为毫克每千克（mg/kg）或毫克每升（mg/L）；

X2——试样中无机硒含量，单位为毫克每千克（mg/kg）或毫克每升（mg/L）。

精密度

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，平行测定结果的绝对差值不得大于算术平均值的20%。

其他

当称样量为2.5g，定容至25mL时，总硒、无机硒、有机硒方法检出限均为1μg/kg。当体积为2.5mL，定容至25mL时，总硒、无机硒、有机硒方法检出限均为1μg/L。

（资料性附录）
微波消解升温程序

微波消解升温程序见表A.1

微波消解升温程序

| 步骤 | 设定温度/℃ | 保温时间/min |
| --- | --- | --- |
| 1 | 120 | 1 |
| 2 | 150 | 5 |
| 3 | 190 | 10 |

_________________________________