《制盐工业通用检测方法 硒的测定》

编制说明（征求意见稿）

一、 工作简况

1、任务来源

本项目根据工业和信息化部《2023年第一批行业标准制修订和外文版项目计划》（工信厅科函〔2023〕18号）要求，计划编号为 2023-0479T-QB，项目名称“制盐工业通用检测方法 硒的测定”进行标准制订，主要起草单位：国盐检测（天津）有限责任公司、中盐工程技术研究院有限公司、天津科技大学，计划完成时间2025年3月。

2、主要起草过程

2.1起草阶段

标准起草任务下达后，起草单位组织专家成立了标准起草工作组，小组成员中有多年从事标准化工作且经验丰富的工程师、检测人员。标准起草工作组对标准编写工作进行初步讨论和安排，明确了标准起草进程和各起草单位及人员的分工。小组成员根据制定标准需要，查阅相关文献，收集了大量资料，并与富硒食盐生产企业进行技术交流，充分了解对盐产品及卤水中硒含量种类及检测方法等信息，为进一步试验做准备。

2023年5月至2024年2月间，收集了各行业关于硒的检测原理及方法。

2024年3月至2024年12月组织本标准项目起草人，以交流、技术咨询等方式对产品中硒的状态展开调研。并根据深度调研结果，进行食用盐及卤水中总硒、有机硒、无机硒含量检测方法验证，包括微波消解和湿法消解两种方式。通过实验验证，获得最为合理的食用盐及卤水中总硒、有机硒、无机硒含量检测方法。

2025年1月至2025年4月由标准化人员组成的标准起草工作组,对验证数据进行了归纳、整理和讨论，邀请专家对标准及编制说明提出修改意见，形成标准征求意见稿。

2.2征求意见阶段

行业标准的草案初稿形成后，该草案初稿经过讨论和修改，形成了标准的征求意见稿，报全国盐业标准化技术委员会开始公开征求意见。

2.3主要参加单位

本标准由国盐检测（天津）有限责任公司、浙江省盐业股份有限公司、江苏苏盐井神股份有限公司、和布克赛尔蒙古自治县宏达盐业有限责任公司、重庆合川盐化工业有限公司、山东岱岳制盐有限公司、浙江绿海制盐有限责任公司共同起草。

二、标准编制原则和主要内容

（一）标准编制原则

本标准是按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。符合盐业企业发展的原则，有利于促进技术进步；有利于提高产品质量；遵循科学性、先进性、统一性的原则。

（二）标准制订的主要技术内容说明

食用盐及卤水中硒含量指标有总硒、有机硒、无机硒的几种形式。本标准描述了盐产品及卤水总硒、无机硒、有机硒含量的检验方法。适用于盐产品及卤水中总硒、无机硒、有机硒的测定。

本标准设计的样品测定过程，添加基底溶液以排除高盐体系对检测结果的影响。总硒检测时的样品前处理采用两种消解方式进行，以适用于各生产企业实验室检测条件。样品经处理后，总硒及无机硒均采用氢化物发生原子荧光光谱法检测。有机硒通过总硒与无机硒含量差值获得。

（三）解决的主要问题

通过本文件的研究，确定富硒或含硒盐产品及卤水中总硒、有机硒、无机硒含量的检测方法。运用规范而统一的检测方法进行测定，得到的检测结果更具科学可靠性。生产企业通过使用该标准检测，对富硒及含硒盐产品和卤水的总硒、有机硒、无机硒含量数据有了充分的掌握，进一步通过展现产品特色卖点，增强其市场竞争力，并有效打击假冒伪劣产品。该标准也为监督执法机构提供强有力的标准支持。

三、主要试验（或验证）情况

3.1 检出限、定量限

根据GB/T 27417-2017《化学分析方法确认和验证指南》，本标准采用校准方程的适用范围评估检出限。根据校准方程的截距及仪器响应的标准偏差计算检出限。计算出检出限为0.031μg/L，结果见表1。同时标准起草工作组向空白样品中加入0.05μg/L、0.10μg/L、0.25μg/L、0.50μg/L、1.00μg/L浓度的硒，对每一个浓度点进行7次独立测试，获相对标准偏差，结果见表2。通过标准偏差数值比较，浓度越低标准偏差越大。其中0.05μg/L和0.10μg/L两个点标准偏差与GB/T 27417-2017的实验室内变异系数比较，虽然均可满足，但考虑到各生产企业实验室及三方检测机构的原子荧光光谱仪型号不同、精密度亦不同，将检出限定为0.10μg/L。样品检测过程为称取2.5g或体积2.5mL卤水样品，定容至25mL比色管中，所以方法检出限为1μg/kg或1μg/L。

表1 校准方程评估检出限数据

| 浓度（μg/L） | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 强度 | 0 | 131.315 | 274.415 | 733.432 | 1504.947 | 3041.415 |
| 曲线 | y=152.82x-20.291（R2=9999） |  |  | 截距 | 152.82 |  |
| 11次空白试样强度 | 12.743 | 14.647 | 14.971 | 15.893 | 16.368 | 15.653 |
|  | 16.812 | 17.706 | 17.966 | 16.959 | 17.776 | —— |
| 标准偏差 | 1.583 |  |  |  |  |  |
| 检出限 | 3×标准偏差/截距=3*1.583/152.82=0.031μg/L |  |  |  |  |  |

表2 检出限可靠性印证数据

| 浓度（μg/L） | 强度 | 平均值 | 相对标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.05 | 4.367 8.510 3.453 7.986 5.398 6.975 8.870 | 6.508 | 32.7% |
| 0.10 | 14.690 18.905 18.693 16.120 22.445 14.830 23.022 | 18.386 | 18.5% |
| 0.25 | 47.952 45.236 43.584 44.821 42.181 39.681 39.223 | 43.240 | 7.2% |
| 0.50 | 82.810 87.847 84.108 82.155 87.069 87.780 86.298 | 85.438 | 2.8% |
| 1.00 | 155.861 164.234 158.403 160.941 160.605 155.183 162.801 | 159.718 | 2.1% |

3.2标准曲线

标准起草工作组对比了水基和盐基曲线对产品的影响。三个样品加标结果见表3。可见盐基曲线回收率更好。

表3 基底对检测结果影响数据

| 浓度μg/L | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 检测回收率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水基 | 0 | 104.204 | 243.676 | 427.276 | 772.179 | 1547.594 | 113.48 116.11 118.39 |
| 曲线 | y = 75.347x + 38.624（R2=0.997） |  |  |  |  |  |  |
| 盐基 | 0 | 53.822 | 142.188 | 378.295 | 699.483 | 1622.07 | 106.06 108.52 110.65 |
| 曲线 | y = 80.618x - 27.938（R2=0.996） |  |  |  |  |  |  |

标准曲线选取0μg/L、1μg/L、2μg/L、5μg/L、10μg/L、20μg/L六个点，考虑不同设备间的差距，连续四天设置不同灯电流进行标准曲线测定。根据表4可见，该标准选取的系列曲线点与硒浓度有良好的曲线关系，满足GB/T 27417-2017要求。

表4 标准曲线数据

| 浓度μg/L | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 强度 | 0 | 131.315 | 274.415 | 733.432 | 1504.947 | 3041.415 |
| 曲线1 | y=152.82x-20.291 |  |  |  | R2 | 0.9999 |
| 强度 | 0 | 74.511 | 161.184 | 429.516 | 885.651 | 1854.789 |
| 曲线2 | y=93.068x-21.821 |  |  |  | R2 | 0.9994 |
| 强度 | 0 | 95.82 | 203.29 | 523.872 | 1103.76 | 2241.443 |
| 曲线3 | y=112.64x-18.672 |  |  |  | R2 | 0.9998 |
| 强度 | 0 | 65.772 | 203.009 | 520.739 | 1089.454 | 2289.049 |
| 曲线4 | y=115.28x-35.418 |  |  |  | R2 | 0.9992 |

3.3精密度与正确度

3.3.1 总硒测定前处理验证

本标准总硒的测定使用了两种前处理方式，分别是湿法消解和微波消解。两种方式均做了加标回收率试验，加入标准物质浓度分别是检出限的1倍、2倍、10倍，检测结果见表5、表6。湿法消解回收率在85.0%~102.4%之间，RSD在1.13%~4.12%之间。微波消解法回收率在91.9%~112.2%之间，RSD在1.53%~3.87%之间。均满足GB/T 27417-2017的要求。

表5 湿法消解精密度和正确度验证数据

| 编号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 平均值 | RSD% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加标1μg/kg | 强度 | 65.800 | 73.518 | 68.443 | 66.578 | 61.343 | 68.740 | 66.480 | 67.272 | 4.12 |
|  | 浓度μg/L | 0.941 | 1.024 | 0.970 | 0.950 | 0.894 | 0.973 | 0.949 | 0.957 |  |
|  | 正确度% | 94.15 | 102.44 | 96.99 | 94.98 | 89.36 | 97.31 | 94.88 | 95.7 |  |
|  | 重复性条件下获得的七次独立测定结果的极差为0.130，是算术平均值的13.58%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加标2μg/kg | 强度 | 144.920 | 150.310 | 146.843 | 145.123 | 146.258 | 147.433 | 148.578 | 147.066 | 1.13 |
|  | 浓度μg/L | 1.792 | 1.850 | 1.812 | 1.794 | 1.806 | 1.819 | 1.831 | 1.815 |  |
|  | 回收率% | 89.58 | 92.48 | 90.61 | 89.69 | 90.30 | 90.93 | 91.55 | 90.7 |  |
|  | 重复性条件下获得的七次独立测定结果的极差为0.058，是算术平均值的3.2%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加标10μg/kg | 强度 | 769.260 | 804.180 | 832.880 | 835.876 | 839.703 | 861.400 | 850.143 | 827.635 | 3.67 |
|  | 浓度μg/L | 8.500 | 8.875 | 9.184 | 9.216 | 9.257 | 9.490 | 9.369 | 9.127 |  |
|  | 回收率% | 85.00 | 88.75 | 91.84 | 92.16 | 92.57 | 94.90 | 93.69 | 91.3 |  |
|  | 重复性条件下获得的七次独立测定结果的极差为0.990，是算术平均值的10.85%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 微波消解法精密度和正确度验证数据

| 编号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 平均值 | RSD% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加标1μg/kg | 强度 | 76.707 | 77.607 | 75.457 | 78.908 | 73.930 | 82.620 | 82.130 | 78.194 | 3.26 |
|  | 浓度μg/L | 1.059 | 1.068 | 1.045 | 1.082 | 1.029 | 1.122 | 1.117 | 1.075 |  |
|  | 正确度% | 105.87 | 106.83 | 104.52 | 108.23 | 102.88 | 112.22 | 111.69 | 107.50 |  |
|  | 重复性条件下获得的七次独立测定结果的极差为0.093，是算术平均值的8.65%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加标2μg/kg | 强度 | 154.763 | 167.650 | 169.034 | 158.098 | 170.456 | 174.633 | 171.035 | 166.524 | 3.87 |
|  | 浓度μg/L | 1.897 | 2.036 | 2.051 | 1.933 | 2.066 | 2.111 | 2.072 | 2.024 |  |
|  | 回收率% | 94.87 | 101.79 | 102.54 | 96.66 | 103.30 | 105.54 | 103.61 | 101.20 |  |
|  | 重复性条件下获得的七次独立测定结果的极差为0.214，是算术平均值的10.57%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加标10μg/kg | 强度 | 833.623 | 845.889 | 869.098 | 867.342 | 852.785 | 850.208 | 867.595 | 855.220 | 1.53 |
|  | 浓度μg/L | 9.192 | 9.323 | 9.573 | 9.554 | 9.397 | 9.370 | 9.557 | 9.424 |  |
|  | 回收率% | 91.92 | 93.23 | 95.73 | 95.54 | 93.97 | 93.70 | 95.57 | 94.20 |  |
|  | 重复性条件下获得的七次独立测定结果的极差为0.381，是算术平均值的4.04%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3.2 无机硒测定前处理验证

标准起草组采用超声提取的方式对无机硒测定做前处理。随机抽取5个富硒盐产品，对比超声与不超声两种前处理方式，结果见表7，可得超声结果普遍较高。起草组又对超声前处理方式做了精密度和正确度试验验证，见表8可知回收率在74.2%~118.0%之间，RSD在4.63%~8.17%之间。均满足GB/T 27417-2017的要求。

表7 无机硒前处理方式比较数据

| 样品编号 | 超声前处理 无机硒含量mg/kg | 不做超声处理 无机硒含量mg/kg | 无机硒含量 差值mg/kg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0168 | 0.0075 | 0.0093 |
|  | 0.0189 | 0.0072 | 0.0117 |
| 2 | 0.0161 | 0.0115 | 0.0047 |
|  | 0.0187 | 0.0130 | 0.0057 |
| 3 | 0.0290 | 0.0276 | 0.0014 |
|  | 0.0317 | 0.0260 | 0.0058 |
| 4 | 0.0203 | 0.0124 | 0.0079 |
|  | 0.0195 | 0.0117 | 0.0078 |
| 5 | 0.0055 | 0.0074 | -0.0020 |
|  | 0.0052 | 0.0072 | -0.0021 |

表8 超声前处理方式精密度和正确度验证数据

| 编号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 平均值 | RSD% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加标1μg/kg | 强度 | 75.642 | 71.712 | 63.555 | 66.948 | 70.831 | 68.593 | 73.990 | 70.182 | 6.39 |
|  | 浓度μg/L | 0.895 | 0.845 | 0.742 | 0.785 | 0.834 | 0.806 | 0.874 | 0.826 |  |
|  | 正确度% | 89.52 | 84.54 | 74.19 | 78.49 | 83.42 | 80.58 | 87.43 | 82.59 |  |
|  | 重复性条件下获得的七次独立测定结果的极差为0.153，是算术平均值的18.53%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加标2μg/kg | 强度 | 156.540 | 156.690 | 141.018 | 155.230 | 142.600 | 151.890 | 145.960 | 149.990 | 4.63 |
|  | 浓度μg/L | 1.921 | 1.923 | 1.724 | 1.905 | 1.744 | 1.862 | 1.787 | 1.838 |  |
|  | 回收率% | 96.06 | 96.16 | 86.22 | 95.23 | 87.22 | 93.12 | 89.36 | 91.91 |  |
|  | 重复性条件下获得的七次独立测定结果的极差为0.199，是算术平均值的10.83%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加标10μg/kg | 强度 | 797.155 | 775.845 | 785.312 | 887.080 | 888.153 | 935.423 | 933.030 | 857.428 | 8.17 |
|  | 浓度μg/L | 10.047 | 9.776 | 9.896 | 11.187 | 11.201 | 11.800 | 11.770 | 10.811 |  |
|  | 回收率% | 100.47 | 97.76 | 98.96 | 111.87 | 112.01 | 118.00 | 117.70 | 108.11 |  |
|  | 重复性条件下获得的七次独立测定结果的极差为2.024，是算术平均值的18.72%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3.3 有机硒测定验证

选用甲基硒代半胱氨酸作为有机硒标准物质，无机硒选用带有国家认证并授予标准物质证书的标准物质。进行加标回收率数据验证。见表9和表10。湿法消解有机硒测定的回收率在83.6%~119.4%之间，RSD在3.53%~6.24%之间。微波消解有机硒测定的回收率在70.5%~114.9%之间，RSD在1.36%~2.98%之间。均满足GB/T 27417-2017的要求。

表9 有机硒测定精密度和正确度验证（湿法消解）

| 编号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 平均值 | 有机硒RSD% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加标：无机硒2μg/kg，有机硒2μg/ kg | 总硒浓度μg/L | 3.956 | 3.959 | 3.852 | 4.095 | 3.985 | 3.905 | 3.957 | 3.958 | 6.24 |
|  | 无机硒浓度μg/L | 1.921 | 1.923 | 1.724 | 1.905 | 1.744 | 1.862 | 1.787 | 1.838 |  |
|  | 有机硒浓度μg/L | 1.900 | 2.086 | 2.036 | 2.168 | 2.110 | 1.948 | 1.818 | 2.046 |  |
|  | 回收率% | 107.09 | 97.96 | 104.51 | 101.03 | 106.15 | 104.85 | 119.36 | 105.51 | —— |
|  | 重复性条件下获得的七次独立测定结果的极差为0.350，是算术平均值的17.42%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加标：无机硒4μg/kg，有机硒4μg/kg | 总硒浓度μg/L | 8.222 | 8.295 | 8.458 | 8.490 | 8.507 | 8.459 | 8.792 | 8.460 | 3.53 |
|  | 无机硒浓度μg/L | 4.312 | 4.665 | 4.319 | 4.117 | 3.878 | 3.744 | 4.661 | 4.242 |  |
|  | 有机硒浓度μg/L | 4.678 | 4.244 | 4.339 | 4.268 | 4.257 | 4.378 | 4.272 | 4.348 |  |
|  | 回收率% | 83.58 | 85.55 | 95.40 | 102.46 | 108.75 | 107.68 | 96.71 | 97.02 | —— |
|  | 重复性条件下获得的七次独立测定结果的极差为0.434，是算术平均值的9.98%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表10 有机硒测定精密度和正确度验证（微波消解）

| 编号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 平均值 | 有机硒RSD% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加标：无机硒2μg/kg，有机硒2μg/kg | 总硒浓度μg/L | 3.405 | 3.476 | 3.573 | 3.486 | 3.520 | 3.371 | 3.432 | 3.466 | 2.98 |
|  | 无机硒浓度μg/L | 1.921 | 1.923 | 1.724 | 1.905 | 1.744 | 1.862 | 1.787 | 1.838 |  |
|  | 有机硒浓度μg/L | 1.577 | 1.710 | 1.609 | 1.630 | 1.613 | 1.682 | 1.592 | 1.630 |  |
|  | 回收率% | 94.11 | 90.77 | 114.92 | 97.03 | 110.06 | 89.67 | 103.28 | 99.98 | —— |
|  | 重复性条件下获得的七次独立测定结果的极差为0.133，是算术平均值的8.16%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加标：无机硒4μg/kg，有机硒4μg/kg | 总硒浓度μg/L | 6.882 | 7.113 | 7.139 | 7.352 | 7.255 | 7.179 | 7.257 | 7.168 | 1.36 |
|  | 无机硒浓度μg/L | 4.312 | 3.878 | 4.319 | 4.117 | 4.665 | 3.744 | 4.661 | 4.242 |  |
|  | 有机硒浓度μg/L | 3.597 | 3.571 | 3.607 | 3.710 | 3.614 | 3.643 | 3.681 | 3.632 |  |
|  | 回收率% | 71.45 | 90.59 | 78.18 | 87.20 | 71.68 | 94.29 | 70.52 | 80.56 | —— |
|  | 重复性条件下获得的七次独立测定结果的极差为0.139，是算术平均值的3.83%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

综合表5、表6、表8、表9、表10的检测数据，将精密度要求定为“在重复性条件下获得的2次独立测定结果的绝对差值不得超过算数平均值的20%。”

3.4 样品检测

标准起草组随机选取5个富硒食用盐进行硒含量的检测。分别进行了微波消解和湿法消解两种前处理方式。数据见表11和表12。可见5种富硒食用盐中总硒含量均可满足国家标准要求。

表11 富硒食用盐中总硒、有机硒、无机硒含量（微波消解）

| 样品编号 | 总硒含量（μg/kg） |  |  | 无机硒含量（μg/kg） |  |  | 有机硒含量（μg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平行1 | 平行2 | 平均值 | 平行1 | 平行2 | 平均值 |  |
| 1 | 324.804 | 333.477 | 329.141 | 8.098 | 7.393 | 7.745 | 321.395 |
| 2 | 279.094 | 301.170 | 290.132 | 23.882 | 20.267 | 22.075 | 268.057 |
| 3 | 478.392 | 479.866 | 479.129 | 31.713 | 31.760 | 31.736 | 447.393 |
| 4 | 515.305 | 516.192 | 515.748 | 14.028 | 11.618 | 12.823 | 502.925 |
| 5 | 296.479 | 323.105 | 309.792 | 10.553 | 9.087 | 9.820 | 299.972 |

表12 富硒食用盐中总硒、有机硒、无机硒含量（湿法消解）

| 样品编号 | 总硒含量（μg/kg） |  |  | 无机硒含量（μg/kg） |  |  | 有机硒含量（μg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平行1 | 平行2 | 平均值 | 平行1 | 平行2 | 平均值 |  |
| 1 | 285.015 | 322.715 | 303.865 | 8.098 | 7.393 | 7.745 | 296.120 |
| 2 | 278.742 | 309.064 | 293.903 | 23.882 | 20.267 | 22.075 | 271.828 |
| 3 | 426.281 | 400.079 | 413.180 | 31.713 | 31.760 | 31.736 | 381.444 |
| 4 | 508.838 | 512.223 | 510.531 | 14.028 | 11.618 | 12.823 | 497.707 |
| 5 | 295.715 | 304.443 | 300.079 | 10.553 | 9.087 | 9.820 | 290.259 |

四、标准中涉及专利情况

本标准中不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

统一规范检测方法，填补国内盐行业此方面空白。对盐行业发展具有重要的现实意义。提高产品质量，增强市场竞争力。

六、与国际、国外对比情况

本标准制定过程中未查到同类国际、国外标准，没有采用国际标准或国外先进标准。本标准水平为国内领先水平。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准， 特别是强制性标准的协调性

本专业领域的标准体系框架如下图：

根据全国盐业标准化技术委员会提出的盐业“十四五”标准体系建设方案，此次制定的《制盐工业通用检测方法 硒的测定》行业标准属于“99其他”，其体系表编号为“152950000000000021FF”。

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无

九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性行业标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布 6 个月后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

无。

十二、其他应予说明的事项

无

《制盐工业通用检测方法 硒的测定》标准编制组

2025年4月6日