ICS 71.060.50

CCS X 35

QB

中华人民共和国轻工行业标准

QB/T XXXXX—XXXX

制盐工业通用检测方法 色度的测定

General test method in salt industry - Determination of colority

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国盐业标准化技术委员会（SAC/TC 295）归口。

本文件起草单位: 国盐检测（天津）有限责任公司、江苏苏盐井神股份有限公司、和布克赛尔蒙古自治县宏达盐业有限责任公司、广东省广盐集团股份有限公司、中盐工程技术研究院有限公司、浙江绿海制盐有限责任公司、中盐东兴盐化股份有限公司。

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

制盐工业通用检测方法 色度的测定

范围

本文件规定了以铂-钴标准溶液为标准色，描述了盐产品和盐化工产品色度的测定方法——铂-钴标准比色法、分光光度法。

本文件适用于色调接近铂-钴标准液的盐产品和盐化工产品色度的测定，分光光度法适用于澄清透明的盐及盐化工溶液样品色度的测定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 601  化学试剂  标准滴定溶液的制备

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 色度  colority

由溶解物质和不溶解悬浮物产生的表观颜色,用经过沉降的待测样品上清液测定。

铂-钴标准比色法

原理

按一定比例将氯铂酸钾、氯化钴和盐酸配成铂-钴标准色度系列溶液，待测样品与已知浓度的标准溶液色调一致，将样品溶液与标准色度系列溶液进行目视比较，样品颜色的强度，即为色度。规定由1mg/L铂以氯铂酸离子形式所产生的颜色为一个色度单位，称1度。

试剂或材料

试剂规格

除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，水为符合GB/T 6682规定的三级水。

盐酸

氯铂酸钾

六水合氯化钴

500度铂-钴标准溶液

准确称取1.010g六水合氯化钴（相当于250mg钴）和1.246g氯铂酸钾（相当于500mg铂），用100mL盐酸和适量水溶解后，用水稀释至1000mL。

此标准溶液密封避光保存，有效期为1年。

也可直接购买国家标准物质。

仪器设备

分析天平：感量0.01g和0.001g。

成套高型无色具塞比色管：50mL。

比色管架：底部衬白色底板，也可按有反光镜，以提高观察颜色的效果。

分析步骤

限量法

- 4.4.1.1  试样溶液的配制

称取30g待测样品，精确至0.01g，置于250mL烧杯中，加入100mL水搅拌至完全溶解，静置90min至气泡消失，取上清液至50mL比色管刻度线处，待测。

- 4.4.1.2  测定

吸取与限定量相对应的铂-钴标准溶液（4.2.5）于50mL比色管中，加水稀释至刻度，摇匀。比较试样与铂-钴标准工作溶液的颜色（比色时注意应在日光或灯光照射下，正对白色背景，视线自上向下观察），试样的色度不得大于标准工作溶液的色度。

标准系列法

- 4.4.2.1  标准系列溶液的配制

- 吸取500度铂-钴标准溶液（4.2.5）0mL、0.5mL、1.0mL、1.5 mL、2.0mL、3.0mL、4.0mL、5.0mL，分别置于成套的50mL比色管内，加水至刻度，摇匀后即得色度分别为0度、5度、10度、15度、20度、30度、40度、50度的标准系列溶液。

      - 测定

- 对试样溶液和标准系列溶液进行比色。试样的颜色以最接近于铂-钴标准工作液的色度号表示，若试样溶液的色度超过50度时，可另取一比色管，取适量待测溶液，用水稀释试样溶液后，使色度落入标准溶液范围中再进行比色。

结果表示

- 以最接近试样溶液的标准溶液值表示结果，在0～20度（不包括20度）的范围内，准确到5度；20～50度范围内，准确到10度。

- 稀释后的样品色度以X计，数值以度表示，按下列公式计算：

X=50VX1

式中：X1——稀释样品测定液的色度，单位为度；

V——吸取待测溶液的体积，单位为毫升（mL）。

其它

利用本方法测定色度时，方法检出限为5度。

分光光度法

原理

按一定比例将氯铂酸钾、氯化钴和盐酸配成铂-钴标准色度系列，待测样品与已知浓度的标准溶液色调一致，以分光光度计于380nm处进行比较定量。

试剂或材料

见本文件4.2。

仪器设备

分析天平：感量0.01g和0.001g。

成套高型无色具塞比色管：50mL。

分光光度计：配有10mm石英比色皿。

分析步骤

- 5.4.1  试样溶液的配制

称取30g待测样品，精确至0.01g，置于250mL烧杯中，加入100mL水搅拌至完全溶解，静置至气泡消失，取上清液至50mL比色管刻度线处，待测。

- 5.4.2  标准曲线

- 吸取500度铂-钴标准溶液（4.2.5）0mL、0.5mL、1.0mL、1.5mL、2.0mL、3.0mL、4.0mL、5.0mL，分别置于成套的50mL比色管内，加水至刻度，摇匀后即得色度分别为0度、5度、10度、15度、20度、30度、40度、50度的标准系列溶液。在380nm波长下，以试剂空白做参比，测定吸光度，以色度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制标准工作曲线。

- 5.4.3测定

- 将试样溶液在380nm波长下，以试剂空白做参比，测定吸光度。根据试样的吸光度，由工作曲线查出试样的色度。试样溶液的色度超过50度时，可另取一比色管，取适量待测溶液，用水稀释试样溶液后，使色度落入标准溶液范围中再进行检测。

- 5.5 结果计算

- 稀释后的样品色度以X计，数值以度表示，按下列公式计算：

X=50VX1

式中：X1——稀释样品测定液的色度，单位为度；

V——吸取待测溶液的体积，单位为毫升（mL）。

- 5.6 精密度

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不应超过算术平均值的10%。

- 5.7 其它

利用本方法测定色度时，方法检出限为1.0度，方法定量限为3.0度。

_________________________________