《制盐工业通用检测方法 色度的测定》

行业标准编制说明

（征求意见稿）

- 工作简况

任务来源

本项目是根据工业和信息化部行业标准制修订计划（工信厅科 [2023]18号），计划编号为2023-0475TT-QB，项目名称“制盐工业通用检测方法 色度的测定”进行制定，主要起草单位：国盐检测（天津）有限责任公司、中盐工程技术研究院有限公司、天津科技大学。计划应完成时间2025年4月。

主要工作过程

起草阶段

标准起草任务下达后，起草单位迅速成立了标准起草工作组。工作组通过讨论，初步明确了标准起草进程安排和各起草单位分工。

各起草单位成员通过查阅大量科技文献和标准资料，并与部分盐化工生产企业进行技术交流，确立了初步的实验方案。

经过多次讨论和大量试验摸索，确立了检测方法的草案，方法草案建立后，设计了方法的验证方案，通过实验验证了该方法的校正与线性、检出限、定量限、正确度和重复性精密度等参数，验证了检测方法草案的可行性。

征求意见阶段

《制盐工业通用检测方法 色度的测定》行业标准的草案初稿形成后，该草案初稿经过讨论，并征求了部分盐生产企业意见，对其进行了认真的修改，形成了《制盐工业通用检测方法 色度的测定》行业标准的征求意见稿，报全国盐业标准化技术委员会开始公开征求意见。

1.2.3主要参加单位

本标准由国盐检测（天津）有限责任公司、江苏苏盐井神股份有限公司、和布克赛尔蒙古自治县宏达盐业有限责任公司、广东省广盐集团股份有限公司、中盐工程技术研究院有限公司、浙江绿海制盐有限责任公司、中盐东兴盐化股份有限公司共同起草。

- 二、标准编制原则和主要内容

  - 标准编制原则

本标准的制定符合产业发展的需要，充分考虑了产业发展现状、趋势及产品生产和使用双方的要求，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则制定了本标准。

在本标准的编写结构和内容编排等方面依据“标准化工作导则、指南和编写规则”系列标准的要求，立足于盐业的需要，建立了适用于制盐工业盐产品及盐化工产品色度的检测方法，有利于促进制盐工业盐产品及盐化工产品质量监督、检验、检测工作的顺利开展。

  - 标准主要内容

本文件规定了以铂-钴标准溶液为标准色，描述了盐产品和盐化工产品色度的测定方法——铂-钴标准比色法、分光光度法。

本文件适用于色调接近铂-钴标准液的盐产品和盐化工产品色度的测定，分光光度法适用于澄清透明的盐及盐化工溶液样品色度的测定。

  - 修订前后差异

本标准为首次制定。

解决的主要问题

随着科技迅速发展，生产设备不断更新，盐产品质量也逐渐提高。传统意义上的对盐产品色泽的认知已不能满足盐业和消费者生产及生活需求。目前国家标准中感官要求大部分为“白色、微黄色或青白色”。不同人员对颜色的判断受主观因素影响较大，对白色的认知也不尽相同。而采用白度计对盐产品的白度进行测定时，是运用半导体光源经样品表面的反射后转换电信号进行检测的，受盐产品水分、晶型、颗粒粒径影响较大。色度作为盐产品质量指标，可以表征产品在溶液中呈现出来的颜色状态及浑浊程度。不良的色度表明产品在生产过程中存在配料用量不正确、生产用水质量不达标、生产包装过程中受污染等风险，为生产企业控制生产过程提供警示作用。

本标准的制定满足了企业在生产过程中及在对产品品质进行评价时对色度指标的检测需求，本标准就将解决盐产品及盐化工产品中色度的测定方法不统一或没有方法可以引用等问题，对盐行业标准体系的完善和补充，为企业有效控制盐产品及盐化工产品的色度以及相关监督检测机构提供检测方法依据。

- 三、主要试验（或验证）情况

- 3.1色度的定义

传统意义上的对盐产品色泽的要求体现在感官要求中。GB 2721-2015《食品安全国家标准 食用盐》和GB/T 5461-2016《食用盐》对食用盐感官要求的色泽判定均为白色。GB/T 5462-2015《工业盐》感官要求为“白色、微黄色或青白色”。但不同人员对颜色的判断受主观因素影响较大，对白色的认知也不尽相同，有乳白、象牙白、雪白、珍珠白等。而采用白度计对盐产品的白度进行测定时，是运用半导体光源经样品表面的反射后转换电信号进行检测的，受盐产品水分、晶型、颗粒粒径影响较大。例如在检测大粒径产品和晶莹剔透产品时，检测结果并不理想。

色度的概念应运而生，即由溶解物质和不溶解悬浮物产生的表观颜色。作为盐产品质量指标，可以表征产品在溶液中呈现出来的颜色状态及浑浊程度。

- 3.2静置时间的选择

样品溶解后，溶液中悬浮物的沉降和上浮现象及溶液中存在的气泡，会干扰比色结果，需要对配制的样品溶液进行静置，使检测结果更稳定和准确。静置时间试验选用工业盐、绿标低钠盐、工业氯化镁、粉碎洗涤盐4种样品，分别配制成30%样品溶液后，在不同静置时间下测量其吸光度。通过试验得出静置时间90min后样品溶液的色度趋于稳定，所以样品溶解后，样品溶液静置90min，再进行色度的测定试验。具体实验数据见表1、图1：

表1 不同静置时间下样品吸光度值

| 静置时间/min | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业盐 | 0.2548 | 0.1899 | 0.1836 | 0.1642 | 0.1534 | 0.1335 | 0.1267 | 0.1261 |
| 绿标低钠盐 | 0.0218 | 0.0246 | 0.0218 | 0.0215 | 0.0225 | 0.0256 | 0.0202 | 0.0212 |
| 工业氯化镁 | 0.0423 | 0.0531 | 0.0403 | 0.0409 | 0.0504 | 0.0391 | 0.0345 | 0.0330 |
| 粉碎洗涤盐 | 0.0489 | 0.0444 | 0.0362 | 0.0359 | 0.0356 | 0.0330 | 0.0386 | 0.0332 |

- 3.3铂-钴标准比色法

- 3.3.1选择适用性

适用于对检测结果准确度要求不高的限量分析法。

- 3.3.2方法检出限

采用目视评价法评估方法检出限。通过肉眼观察，能够可靠辨别出溶液色度的最小值为5度。具体实验结果见表2。

表2 铂-钴标准比色法检出限实验数据表

| 编号 | 精制盐溶液色度 |
| --- | --- |
| 1 | <5 |
| 2 | <5 |
| 3 | <5 |
| 4 | <5 |
| 5 | <5 |
| 6 | <5 |
| 7 | <5 |
| CV% | 0 |
| 阳性概率% | 100 |

方法检出限（LOD）为5度。

- 3.3.3精密度

按照实验分别配制3种食用盐溶液，每种食盐溶液平行测定6次，计算相对标准偏差来考察方法精密度，实验数据见表3。

表3 铂-钴标准比色法精密度实验数据表

| 编号 | 绿标低钠盐色度/度 | 粉碎洗涤盐色度/度 | 工业氯化镁色度/度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10～15 | 5～10 | <5 |
| 2 | 10～15 | 5～10 | <5 |
| 3 | 10～15 | 5～10 | <5 |
| 4 | 10～15 | 5～10 | <5 |
| 5 | 10～15 | 5～10 | <5 |
| 6 | 10～15 | 5～10 | <5 |
| RSD% | 0 | 0 | 0 |
| 阳性概率% | 100 | 100 | 100 |

由表3可知铂-钴标准比色法精密度符合GB/T 27417-2017《合格评定 化学分析方法确认和验证指南》中技术的要求。

- 3.4分光光度法

- 3.4.1选择适用性

选取两种不同澄清度样品：工业盐（浑浊有悬浮物）、绿标低钠盐（澄清透明、无悬浮物）分别配成30%盐溶液，以分光光度法及铂-钴标准比色法分别对两种样品做7次独立测试，由数据可知，对浑浊有悬浮物样品以分光光度法检测结果差异性大，因此，分光光度法适用于澄清透明的盐及盐化工溶液样品色度的测定。具体数据见表4、表5：

表4 工业盐方法适用性比对表

| 编号 | 分光光度法 |  | 目视比色法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 吸光度 | 色度/度 | 色度/度 |
| 1 | 0.1315 | 69 | 5 |
| 2 | 0.1318 | 69 | 5 |
| 3 | 0.1311 | 69 | 5 |
| 4 | 0.1312 | 69 | 5 |
| 5 | 0.1315 | 69 | 5 |
| 6 | 0.1316 | 69 | 5 |
| 7 | 0.1314 | 69 | 5 |
| 平均值 | 0.1314 | 69 | 5 |

表5 绿标低钠盐方法适用性比对表

| 编号 | 分光光度法 |  | 目视比色法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 吸光度 | 色度/度 | 色度/度 |
| 1 | 0.0256 | 13 | 15 |
| 2 | 0.0263 | 13 | 15 |
| 3 | 0.0251 | 13 | 15 |
| 4 | 0.0258 | 13 | 15 |
| 5 | 0.0261 | 13 | 15 |
| 6 | 0.0255 | 13 | 15 |
| 7 | 0.0258 | 13 | 15 |
| 平均值 | 0.0257 | 13 | 15 |

- 3.4.2线性范围

配制色度标准曲线0度、5度、10度、15度、20度、30度、40度、50度在380nm波长下分别测试3次，实验数据见表6：

表6 色度工作曲线绘制数据表

| 标准曲线/度 | 吸光度A1 | 吸光度A2 | 吸光度A3 | 平均值A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5 | 0.014 | 0.0143 | 0.0146 | 0.0143 |
| 10 | 0.0189 | 0.0181 | 0.0172 | 0.0181 |
| 15 | 0.0295 | 0.0281 | 0.0282 | 0.0286 |
| 20 | 0.0342 | 0.0355 | 0.0348 | 0.0348 |
| 30 | 0.0599 | 0.0582 | 0.0591 | 0.0591 |
| 40 | 0.0759 | 0.0753 | 0.0748 | 0.0753 |
| 50 | 0.0962 | 0.0957 | 0.0952 | 0.0957 |

以色度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制标准曲线，见图2：

校正曲线的斜率为0.0019，与y轴的截距为0.0008，线性相关系数R=0.9975，R2=0.995。线性回归方程式：Y=0.0019X+0.0008。由上述试验结果可以看出色度与吸光度之间有着良好的线性关系。

- 3.4.3方法检出限

根据GB/T 27417-2017《合格评定 化学分析方法确认和验证指南》中空白标准偏差法评估方法检出限（以LOD表示），通过加入最低可接受浓度的样品空白来确定LOD。配制1.0度的标准溶液，独立测试10次，计算出检测结果的标准偏差（S）,计算公式见公式1,检测结果见表7：

- LOD=0+3S…………………………………………式1

表7 检出限测试数据

| 编号 | 吸光度 | 色度/度 | 标准偏差S/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0028 | 1.1 | 0.32 |
| 2 | 0.0016 | 0.4 |  |
| 3 | 0.0009 | 0.1 |  |
| 4 | 0.0025 | 0.9 |  |
| 5 | 0.001 | 0.1 |  |
| 6 | 0.0024 | 0.8 |  |
| 7 | 0.0022 | 0.7 |  |
| 8 | 0.0025 | 0.9 |  |
| 9 | 0.002 | 0.6 |  |
| 10 | 0.0022 | 0.7 |  |

通过检测结果的标准偏差（S），由公式计算出方法检出限（LOD）:

LOD=0+3×0.32=0.96≈1.0度

- 3.4.4定量限

定量限为3倍检出限，定量限（LOQ）=3×1.0=3.0度。

- 3.4.5正确度

色度正确度测试采用1倍定量限、2倍定量限、3倍定量限3个浓度的标准样品进行6次平行测定，计算其正确度、变异系数CV值。

分别配制6份色度为3.0度、6.0度、9.0度的标准溶液，平行测定6次，实验结果见表8、表9、表10。

表8 1倍定量限测试正确度数据表

| 编号 | 吸光度 | 色度/度 | 正确度/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0057 | 2.6 | 85.96 |
| 2 | 0.0052 | 2.3 | 77.19 |
| 3 | 0.0062 | 2.8 | 94.74 |
| 4 | 0.006 | 2.7 | 91.23 |
| 5 | 0.0059 | 2.7 | 89.47 |
| 6 | 0.0066 | 3.1 | 101.75 |
| 平均值 | 0.005933 | 2.7 | 90.06 |
| CV值/% | 8.39 |  |  |

表9 2倍定量限测试正确度数据表

| 编号 | 吸光度 | 色度/度 | 正确度/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0123 | 6.1 | 100.88 |
| 2 | 0.0102 | 4.9 | 82.46 |
| 3 | 0.0112 | 5.5 | 91.23 |
| 4 | 0.0129 | 6.4 | 106.14 |
| 5 | 0.0109 | 5.3 | 88.6 |
| 6 | 0.0118 | 5.8 | 96.49 |
| 平均值 | 0.01155 | 5.7 | 94.3 |
| CV值/% | 8.33 |  |  |

表10 3倍定量限测试正确度数据表

| 编号 | 吸光度 | 色度/度 | 正确度/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0171 | 8.6 | 95.32 |
| 2 | 0.0156 | 7.8 | 86.55 |
| 3 | 0.0178 | 8.9 | 99.42 |
| 4 | 0.016 | 8 | 88.89 |
| 5 | 0.0178 | 8.9 | 99.42 |
| 6 | 0.0182 | 9.2 | 101.75 |
| 平均值 | 0.017083 | 8.6 | 95.22 |
| CV值/% | 5.96 |  |  |

整理表8-表10实验数据见表11：

表11 正确度数据整理表

| 色度水平 | 理论值/度 | 实测值平均值/度 | 正确度/% | 变异系数CV/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1倍定量限 | 3.0 | 2.7 | 90.06 | 8.39 |
| 2倍定量限 | 6.0 | 5.7 | 94.30 | 8.33 |
| 3倍定量限 | 9.0 | 8.6 | 95.22 | 5.96 |
| 标准值 | —— | —— | 90～110 | —— |

由上述试验数据计算得到3组色度水平的正确度分别为90.06%、94.30%、95.22%，3组色度水平测试结果的变异系数分别为8.39%、8.33%、5.96%。符合GB/T 27417-2017《合格评定 化学分析方法确认和验证指南》中对正确度的技术要求。

- 3.4.6精密度

选择绿标低钠盐、未加碘精制盐、加碘盐3种样品作为测试样，每个样品平行测定6次，按照方法要求进行试验，通过计算实验室内变异系数CV值来考察方法的精密度。数据见表12至表14。

表12 绿标低钠盐精密度数据表

| 编号 | 吸光度 | 色度/度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.0251 | 12.8 |
| 2 | 0.0242 | 12.3 |
| 3 | 0.0238 | 12.1 |
| 4 | 0.0259 | 13.2 |
| 5 | 0.0257 | 13.1 |
| 6 | 0.0256 | 13 .1 |
| 平均值 | 0.0251 | 12.8 |
| 变异系数CV值/% | 3.01 |  |

表13 未加碘精制盐精密度数据表

| 编号 | 吸光度 | 色度/度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.023 | 11.7 |
| 2 | 0.0246 | 12.5 |
| 3 | 0.0259 | 13.2 |
| 4 | 0.0251 | 12.8 |
| 5 | 0.0234 | 11.9 |
| 6 | 0.0239 | 12.2 |
| 平均值 | 0.0243 | 12.4 |
| 变异系数CV值/% | 4.23 |  |

表14 加碘盐精密度数据表

| 编号 | 吸光度 | 色度/度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.0032 | 1.3 |
| 2 | 0.0036 | 1.5 |
| 3 | 0.0035 | 1.4 |
| 4 | 0.0036 | 1.5 |
| 5 | 0.0033 | 1.3 |
| 6 | 0.0034 | 1.4 |
| 平均值 | 0.0035 | 1.4 |
| 变异系数CV值/% | 5.66 |  |

通过表12至表14我们可以看出，该实验方法重复性精密度相对标准偏差分别为3.01%、4.23%、5.66%，符合GB/T 27417-2017《合格评定 化学分析方法确认和验证指南》的技术要求。

- 四、标准中涉及专利情况

目前没有相关国际专利和国家专利，故本标准中不涉及专利问题。

- 五、社会效益

盐行业目前没有盐产品的色度质量指标的检测方法，《制盐工业通用检测方法 色度的测定》是对盐行业标准体系的完善和补充。各研发生产企业，在研制和生产盐产品时对色度的检测方法都不尽相同，也需要一个统一的技术规范和检测方法，以满足企业的需求，提高行业整体产品质量水平，增加产品的市场竞争力。

《制盐工业通用检测方法 色度的测定》解决了盐及盐化工产品中色度的测定方法不统一或没有方法可以引用等问题。有利于实现产品质量控制，规范生产、流通、销售秩序，将对制盐行业生产企业的发展起到促进作用，为食品安全和社会稳定提供保障。

- 六、国内外对比情况

本标准制定过程中未查到同类国际、国外标准，没有采用国际标准或国外先进标准。

本标准水平为国内领先水平。

- 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本专业领域的标准体系框架如下图：

本标准属于盐业标准体系“99其他”大类，体系编号为：“152950000000000045FF”。

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

- 八、重大分歧意见的处理过程

无。

- 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性行业标准。

- 十、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布6 个月后实施。

- 十一、废止现行相关标准的建议

无。

- 十二、其他应予说明的事项

无。

《制盐工业通用检测方法 色度的测定》

行业标准工作组

2025年5月20日