ICS 71.060.50

CCS X 35

QB

中华人民共和国轻工行业标准

QB/T XXXXX—XXXX

制盐工业通用检测方法 锶的测定

General test method in salt industry —Determination of Strontium

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国盐业标准化技术委员会（SAC/TC 295）归口。

本文件起草单位：国盐检测（天津）有限责任公司、江苏苏盐井神股份有限公司、雪天盐业集团股份有限公司、广东省广盐集团股份有限公司、中盐工程技术研究院有限公司、浙江绿海制盐有限责任公司。

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

制盐工业通用检测方法 锶的测定

范围

本文件规定了盐产品锶的检验方法。

本文件适用于盐产品中锶含量的测定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

方法原理

锶离子在空气-乙炔火焰中被原子化后，其基态原子吸收锶空心阴极灯发出的共振线（460.7nm），其吸收强度与锶含量成正比关系，与标准系列比较定量。

试剂或材料

除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，所用水为符合GB/T 6682规定的二级水。

试剂

硝酸（HNO3）

氯化铯（CsCl）

氯化镧（LaCl3·7H2O）

试剂配制

硝酸（1+99）：量取5.0mL浓硝酸溶于495mL水中。

氯化镧和氯化铯混合溶液：称取13.367g氯化镧于100mL烧杯中，加少量纯水润湿，再加入氯化铯1.267g溶解后用纯水稀释至100mL。此混合溶液每1.00mL含50mg镧、10mg铯。

标准溶液的制备

锶标准储备溶液（1000mg/L）：称取1.208g经105℃干燥的硝酸锶[Sr(NO3)2]，溶于硝酸溶液（5.2.1）中，并用硝酸溶液定容至500mL，混匀；或经国家认证并授予标准物质证书的标准溶液。

锶标准工作溶液（10.0mg/L）：吸取1.00 mL锶标准储备溶液，用硝酸溶液(5.2.1)定容至100mL，混匀。

仪器设备

分析天平：感量为1 mg和10mg。

原子吸收光谱仪：附锶空心阴极灯。

分析步骤

系列标准溶液的配制

分别吸取0mL、0.5mL、1.0mL、2.0mL、3.0mL、4.0mL锶标准工作溶液(5.3.2)于6支25 mL比色管中,加2.0mL氯化镧和氯化铯混合溶液(5.2.2)，加硝酸(5.2.1)至刻度，混匀待测。此系列标准溶液锶的浓度分别为：0 mg/L、0.2 mg/L、0.4 mg/L、0.8 mg/L、1.2 mg/L、1.6 mg/L。

试样测定液配制

准确称取10.00g试样，加水溶解后转移至100mL容量瓶中，加水至刻度，摇匀。取2.0mL试样溶液于25 mL比色管中，加2.0mL氯化镧和氯化铯混合溶液(5.2.2)，加硝酸(5.2.1)至刻度，混匀待测。

仪器参考条件

根据仪器性能调至最佳状态。参考条件为：空气-乙炔火焰，波长460.7nm，狭缝0.7nm，灯电流5mA~25 mA。

试样测定

开机，设定仪器最佳条件，点火，仪器稳定后，依次吸取标准系列溶液、空白溶液及试样溶液，以锶标准系列溶液浓度为横坐标，吸光值为纵坐标，绘制标准曲线，根据测得试样吸光值求出其锶的浓度。

结果计算

试样中锶的含量按公式（1）计算：

(1)

式中：

X——试样中锶的含量，单位为毫克每千克（mg/kg）；

ρ——试样测定液中锶的质量浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

ρ0——空白溶液中锶的质量浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

V——试样的定容体积，单位为毫升（mL）；

m——试样测定液中样品的质量，单位为克（g）。

精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不应超过算术平均值的10%。

_________________________________