《食盐用水质量控制技术规范》行业标准编制说明

（征求意见稿）

一、工作简况

1任务来源

本项目根据工业和信息化部《2023年第一批行业标准制修订和外文版项目计划》（工信厅科〔2023〕18号）要求，计划编号为 2023-0317T-QB，项目名称“食盐用水质量控制技术规范”进行标准制定，主要起草单位：国盐检测（天津）有限责任公司、中国盐业股份有限公司、中盐工程技术研究院有限公司、天津科技大学，计划完成时间2025年4月。

2主要工作过程

2.1起草阶段

标准起草任务下达后，起草单位迅速组织人员成立了标准起草工作组。通过讨论，工作组初步明确了标准起草进程安排和各起草单位分工。

标准起草工作组调研了国内食盐加工用水包含的类型，对部分代表性食盐用水的成分进行了检验，结合GB 2721-2015《食品安全国家标准 食用盐》、NY/T 391-2021《绿色食品 产地环境质量》、GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》等标准的要求，初步确定了规定项目。针对规定项目，通过查阅文献、检测方法验证等，建立了检测方法。对部分企业的食用盐原料水和生产加工用水进行了检测。在经过大量调研、实验验证后，起草组经过讨论和汇总分析，编写了标准草稿。

2.2征求意见阶段

《食盐用水质量控制技术规范》行业标准草案形成后，标准起草工作组成员征求了部分食盐生产企业意见，根据收到的意见对标准进行了认真修改，最终形成了征求意见稿，于2025年5月报全国盐业标准化技术委员会秘书处进行公开征求意见。

2.3主要参加单位

本标准由国盐检测（天津）有限责任公司、浙江省盐业股份有限公司、江苏苏盐井神股份有限公司、浙江绿海制盐有限责任公司、中盐工程技术研究院有限公司、广东省广盐集团股份有限公司、福建省盐业集团有限责任公司共同起草。

二、标准编制原则和主要内容

1标准编制原则

本标准的制定符合产业发展的需要，充分考虑了产业发展现状、趋势及产品生产和使用双方的要求，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则制定了本标准。在本标准的编写结构和内容编排等方面依据“标准化工作导则、指南和编写规则”系列标准的要求，进行了编写。

2标准主要内容

本文件规定了食用盐用水的水质要求、试验方法和检验规则。

本文件适用于食用盐生产过程中的原料水及生产加工用水质量控制。

2.1 水质要求

食用盐原料水包括海水制得的饱和卤水、地下采出卤水或盐湖天然卤水等。本标准没有针对各个种类分别进行规定，而是从保证食用安全的角度对存在食品安全风险的铅、砷、汞、镉、钡等指标进行了规定，pH值可以反映原料中可能存在的碳酸盐、碳酸氢盐和其他酸性、碱性物质，也进行了规定。各项指标要求的设定详见“三、主要试验（或验证）情况”

食用盐生产加工用水包括井矿盐地区地下采盐用水、海盐或湖盐的原料盐化盐制卤或洗涤用水等。其检测项目和指标的设定参考了GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》、NY/T 391-2021《绿色食品 产地环境质量》等标准规定。

2.2 试验方法

本标准规定了各个指标相应的试验方法，采用现成的检测方法标准，采用规定的检测方法对部分食用盐生产企业的食用盐用水进行了检测，进行了大量实验验证，保证结果科学性和准确性。

2.3 检验规则

本标准规定了储水池、输水管路两种场所的食盐用水水样的采集方式。食用盐原料水的质量与开采段矿藏成分有关，每半年监测一次。食盐加工用水的质量相对较稳定，每年监测一次。检验结果全部符合本文件的规定时则判该批产品合格。

3解决的主要问题

食用盐是人们必须的调味品，关系着每一位老百姓的身体健康。食用盐的生产原料包括海水、地下采出的卤水、盐湖卤水等。食用盐生产加工过程中，井矿盐地下采盐、化盐制卤、洗涤等过程也会用到大量的水。原料水和生产加工用水质量对食用盐安全有直接影响，需要进行质量控制。当前还没有关于食用盐原料水和生产加工用水质量控制的规范标准，生产企业不知道如何进行控制，控制哪些指标。鉴于此，本标准规定了食盐原料水和食盐加工用水的质量要求，为企业实施质量控制建立了依据。

三、主要试验（或验证）情况

1. 食用盐原料水各项指标的设定

本标准规定的食用盐原料水是海水制得的饱和卤水、地下采出卤水或盐湖天然卤水等。饱和氯化钠溶液的浓度约为340g/L，真空制盐时进入真空罐的浓度约为310g/L，制盐过程会排出老卤，铅、砷、汞、镉、钡等会在老卤中富集，然后被排掉，所以综合考虑，以接近饱和的300g/L氯化钠溶液作为参考浓度。

根据GB 2721-2015《食品安全国家标准 食用盐》中的规定，食用盐中铅应不大于1.0mg/kg，砷应不大于0.5mg/kg，汞应不大于0.1mg/kg，镉应不大于0.5mg/kg，钡应不大于15mg/kg，按照300g/L氯化钠溶液计算，以制盐溶液中铅、砷、汞、镉、钡全部进入食用盐的极限情况考虑，“食用盐原料水中铅不大于0.3mg/L，砷应不大于0.15mg/L，汞应不大于0.03mg/L，镉应不大于0.15mg/L，钡应不大于4.5mg/L”可满足GB 2721-2015《食品安全国家标准 食用盐》的要求。

鉴于此，本标准设定了食用盐原料水中铅、砷、汞、镉、钡的指标要求，并检测制盐卤水中铅、砷、汞、镉、钡含量，如下表1：

表1 食用盐原料水 数据汇总

| 编号 | 铅mg/L | 砷mg/L | 汞mg/L | 镉mg/L | 钡mg/L | PH值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卤水1 | ＜0.001 | 0.01 | ＜0.001 | 0.05 | 0.22 | —— |
| 卤水2 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | —— |
| 卤水3 | 0.222 | 0.005 | ＜0.001 | 0.120 | —— | —— |
| 卤水4 | 0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | —— |
| 卤水5 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | —— |
| 卤水6 | 0.004 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | —— |
| 卤水7 | ＜0.001 | 0.012 | ＜0.001 | ＜0.001 | 1.07 | —— |
| 卤水8 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— |
| 卤水9 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 6.9 |
| 卤水10 | ＜0.001 | 0.02 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 7.4 |
| 卤水11 | ＜0.001 | 0.02 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 7.6 |
| 卤水12 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 9.9 |
| 卤水13 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 7.1 |
| 卤水14 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 6.6 |
| 卤水15 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 |  | 7.6 |
| 卤水16 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 11.3 |
| 卤水17 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 10.0 |
| 卤水18 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 6.9 |
| 卤水19 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 6.9 |
| 卤水20 | ＜0.001 | 0.07 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 7.2 |
| 卤水21 | ＜0.001 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 7.1 |
| 卤水22 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 9.8 |
| 卤水23 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 7.2 |
| 卤水24 | ＜0.001 | 0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | —— |
| 卤水25 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 7.4 |
| 卤水26 | 0.009 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.001 | —— |
| 卤水27 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 6.9 |
| 卤水28 | 0.02 | 0.02 | 0.001 | ＜0.001 | —— | 7.6 |
| 卤水29 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | —— |
| 卤水30 | 0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | —— |
| 卤水31 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 9.4 |
| 卤水32 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 9.6 |
| 卤水33 | ＜0.001 | 0.02 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 7.7 |
| 卤水34 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 6.9 |
| 卤水35 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 7.2 |
| 卤水36 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 7.2 |
| 卤水37 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 7.1 |
| 卤水38 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 7.3 |
| 卤水39 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 6.8 |
| 卤水40 | 0.002 | 0.007 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.052 | —— |
| 卤水41 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 7.2 |
| 卤水42 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 7.4 |
| 卤水43 | 0.002 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.032 | —— |
| 卤水44 | ＜0.001 | 0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.094 | —— |
| 卤水45 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 7.33 |
| 卤水46 | ＜0.001 | 0.031 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 7.16 |
| 卤水47 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 9.48 |
| 卤水48 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 7.68 |
| 卤水49 | ＜0.001 | 0.006 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 7.52 |
| 卤水50 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 7.11 |
| 卤水51 | ＜0.001 | 0.028 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 7.20 |
| 卤水52 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 6.47 |
| 卤水53 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 7.13 |
| 卤水54 | 0.008 | 0.015 | 0.002 | ＜0.001 | 0.088 | —— |
| 卤水55 | ＜0.001 | 0.007 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 7.76 |
| 卤水56 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 8.24 |
| 卤水57 | ＜0.001 | 0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 6.98 |
| 卤水58 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 7.36 |
| 卤水59 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 9.99 |
| 卤水60 | 0.002 | 0.008 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 7.32 |
| 卤水61 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 11.92 |
| 卤水62 | 0.008 | 0.014 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 6.58 |
| 卤水63 | ＜0.001 | 0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 7.73 |
| 卤水64 | 0.018 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 1.155 | —— |
| 卤水65 | 0.081 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.392 | —— |
| 卤水66 | 0.076 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.444 | —— |
| 卤水67 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 7.73 |
| 卤水68 | ＜0.001 | 0.070 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 7.50 |
| 卤水69 | ＜0.001 | 0.013 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 7.31 |
| 卤水70 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 7.05 |
| 卤水71 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 7.08 |
| 卤水72 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 7.35 |
| 卤水73 | ＜0.001 | 0.023 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 7.53 |
| 卤水74 | ＜0.001 | 0.003 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 6.95 |
| 卤水75 | ＜0.001 | 0.057 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 7.42 |
| 卤水76 | ＜0.001 | 0.012 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 7.06 |
| 卤水77 | ＜0.001 | 0.028 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 6.86 |
| 卤水78 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 7.56 |
| 卤水79 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 7.09 |
| 卤水80 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 6.80 |
| 卤水81 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 6.62 |
| 卤水82 | ＜0.001 | 0.022 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 7.00 |
| 卤水83 | 0.032 | 0.016 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | 8.15 |
| 卤水84 | ＜0.001 | 0.005 | 0.092 | ＜0.001 | 0.062 | —— |
| 卤水85 | —— | 0.027 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.156 | —— |
| 卤水86 | ＜0.001 | 0.005 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.053 | —— |
| 结果范围 | 0～0.22 | 0～0.07 | 0～0.092 | 0～0.12 | 0～1.155 | 6.7～11.92 |

从数据得到：

（1）铅、砷、镉、钡的含量均在标准规定范围内。

（2）汞出现1批次不合格，不合格率1.16%，但大多数卤水含量很低，小于0.001mg/kg的卤水共计83批次，占比96.5%，鉴于此，认为不合格样品是个例，指标要求不做调整。

（3）pH范围为6.7～11.92，超出了标准规定。一些盐矿中含有少量碳酸盐，所以呈现碱性，本标准对此情况进行了考虑，0.1mol/L碳酸钠（约1%）溶液的pH约为11.6，0.01mol/L碳酸钠（约0.1%）溶液约为10.6，本标准设定10.5为pH最高值，允许的碳酸钠含量接近0.1%，碱性太强说明卤水中含有大量的碳酸盐或者其他碱性更强的物质，为食用安全考虑，没有放宽要求。

2. 食用盐生产加工用水各项指标的设定

食用盐生产加工用水各项指标参照GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》的要求进行了设定，没有对所有项目进行要求，仅选择了一些与食用盐产品质量相关的项目。

依据标准对部分企业的食用盐生产加工用水进行了检测，检测结果见表2：

表2 食用盐生产加工用水 检测数据

| 编号 | PH值 | 铅 | 砷 | 汞 | 镉 | 氟 | 六价铬 | 钡 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加工用水1 | 6.98 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.008 | 0.21 | —— | 0.027 |
| 加工用水2 | 6.76 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.33 | —— | 0.017 |
| 加工用水3 | 8 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.001 | ＜0.001 | 0.3 | ＜0.001 | —— |
| 加工用水4 | 8 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.8 | ＜0.001 | —— |
| 加工用水5 | 8 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.7 | ＜0.001 | —— |
| 加工用水6 | 8 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.7 | ＜0.001 | —— |
| 加工用水7 | 7 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.1 | ＜0.001 | —— |
| 加工用水8 | 8 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.6 | ＜0.001 | —— |
| 加工用水9 | 8 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.3 | ＜0.001 | —— |
| 加工用水10 | 7 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.5 | ＜0.001 | 0.025 |
| 加工用水11 | 6 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.2 | ＜0.001 | —— |
| 加工用水12 | 7 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.2 | ＜0.001 | —— |
| 加工用水13 | 10 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.2 | ＜0.001 | —— |
| 加工用水14 | 8 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.1 | ＜0.001 | —— |
| 加工用水15 | 8 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.5 | ＜0.001 | —— |
| 加工用水16 | 8 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.1 | ＜0.001 | —— |
| 加工用水17 | 8 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.3 | ＜0.001 | —— |
| 加工用水18 | 7 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.002 | ＜0.001 | ＜0.1 | ＜0.001 | —— |
| 加工用水19 | 8 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.1 | ＜0.001 | —— |
| 加工用水20 | 8 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.4 | ＜0.001 | —— |
| 加工用水21 | 6 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.1 | ＜0.001 | 0.039 |
| 加工用水22 | 8 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.4 | ＜0.001 | —— |
| 加工用水23 | 10 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.1 | ＜0.001 | —— |
| 加工用水24 | 8 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.4 | ＜0.001 | —— |
| 加工用水25 | 6.86 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.1 | —— | 0.039 |
| 加工用水26 | 7 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.2 | ＜0.001 | —— |
| 加工用水27 | 5 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.1 | ＜0.001 | —— |
| 加工用水28 | 7 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.7 | ＜0.001 | —— |
| 加工用水29 | 8 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.7 | ＜0.001 | —— |
| 加工用水30 | 8 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.1 | ＜0.001 | 0.028 |
| 加工用水31 | 7 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.3 | ＜0.001 | —— |
| 加工用水32 | 8 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.1 | ＜0.001 | —— |
| 加工用水33 | 8 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.1 | ＜0.001 | —— |
| 加工用水34 | 8 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.6 | 0.01 | —— |
| 加工用水35 | 8 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.7 | 0.01 | —— |
| 加工用水36 | 8 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.4 | ＜0.001 | —— |
| 加工用水37 | —— | 0.028 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | ＜0.001 | —— |
| 结果范围 | 5～10 | 0～0.028 | ＜0.001 | 0～0.002 | 0～0.008 | 0～0.8 | 0～0.01 | 0～0.039 |

从检测结果得到，生产加工用水中部分项目的检测结果不符合要求，但根据GB 14881-2013 《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》要求，食品加工用水的水质应符合GB 5749的规定，不对指标要求进行修改。

四、标准中涉及专利情况

本标准中不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

人们每日都会摄入一定量的食用盐。2019年6月24日，国务院正式发布了《关于实施健康中国行动的意见》，强调坚持预防为主，倡导健康文明生活方式，预防控制重大疾病。食用盐对人体健康的影响是长期的，影响范围是广泛的，食用盐安全与人们的身体健康和生命财产安全息息相关。近年来，食盐安全事件的不断发生，关于食盐加碘和食盐添加亚铁氰化钾有毒的谣言不断出现，“脚臭盐”事件使人们对食盐安全和食盐健康更加关注。食盐用水与食盐安全息息相关，本标准通过规定食盐原料水和食盐加工用水的质量要求，为生产企业实施质量控制提供了依据，保障食盐安全和消费者的身体健康。

六、与国际、国外对比情况

本标准制定过程中未查到同类国际、国外标准，没有采用国际标准或国外先进标准。

本标准水平为国内领先水平。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本专业领域的标准体系框架如下图：

本标准属于盐业标准体系“01食用盐”大类，“99 其他”中类，体系编号为：“152950001000000023GL”。

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性行业标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议标准实施日期为标准发布后的6个月。标准发布后，应组织相关人员进行标准的宣贯培训。

十一、废止现行相关标准的建议

无。

十二、其他应予说明的事项

《食盐用水质量控制技术规范》行业标准起草工作组

2025年5月20日