ICS 67.220.20

CCS X 35

QB

中华人民共和国轻工行业标准

QB/T XXXXX—XXXX

食用盐抗氧化性功能的测定

Determination of antioxidant activity of edible salt

征求意见稿

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国盐业标准化技术委员会（SAC/TC 295）归口。

本文件起草单位：安徽强旺调味食品有限公司、青海省盐业股份有限公司、国盐检测（天津）有限责任公司、天津科技大学、自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所、中盐工程技术研究院有限公司。

本文件主要起草人：张强、张玲玲、唐娜、武海虹、邓轶夫、车丽、王悦嘉、刘之锋、张蕾、张辉。

本文件为首次发布。

食用盐抗氧化性功能的测定

范围

本文件规定了分光光度法测定食用盐抗氧化性功能的方法。

本文件适用于食用盐抗氧化性功能的测定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

抗坏血酸当量值 ascorbic acid equivalent antioxidant capacity

与1g试样的抗氧化能力相当的抗坏血酸的量。

抗氧化性功能 antioxidant activity

清除自由基的能力，以抗坏血酸当量值（AEAC）来表示。

原理

2,2-联氮-二(3-乙基-苯并噻唑-6-磺酸)二铵盐[2,2'-azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)diammonium salt]（ABTS）经氧化后生成较稳定的蓝绿色ABTS+自由基，在可见光区734nm处有最大吸收峰，抗坏血酸与ABTS+自由基迅速反应后使其褪色，在734nm处的吸光值降低，采用紫外可见分光光度计测定反应后的吸光度。通过吸光度的变化进行定量分析。以抗坏血酸为标准品，绘制抗坏血酸与ABTS+自由基清除率的标准曲线，再将待测样品与ABTS反应，得到清除率值，计算得到与该清除率相当的抗坏血酸浓度，进而得到抗坏血酸当量值。

试剂或材料

除非另有说明，本方法所用试剂均为优级纯，水为GB/T 6682规定的一级水。

抗坏血酸

L型，纯度≥99%

2,2-联氮-二(3-乙基-苯并噻唑-6-磺酸)二铵盐[2,2'-azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)diammonium salt]（ABTS），CAS号0931-37-0，纯度≥98%，

95%乙醇溶液

ABTS溶液

- 称取ABTS 200.0mg，过硫酸钾34.4mg，溶于50.0mL蒸馏水，摇匀，室温避光放置24h后，作为ABTS母液。取适量ABTS母液，用95%乙醇稀释至吸光度值在0.70±0.02内(OD734)，作为ABTS测定溶液，该溶液应现配现用。

标准溶液的制备

抗坏血酸标准储备溶液（0.01mol/L）：准确称抗坏血酸0.1761 g（准确至0.0001g）于100 mL容量瓶中，加水稀释至刻度，混匀。

抗坏血酸标准使用溶液（200nmol/mL）：将抗坏血酸标准储备溶液稀释50倍，得到抗坏血酸标准使用溶液。该溶液现用现配。

抗坏血酸标准系列工作溶液：分别取0 mL、0. 50 mL、1.00mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00mL、5.00mL、10.00 mL标准使用溶液于10ml比色管或带刻度试管中，加水至刻度，摇匀，即得到浓度分别为0 nmol/ mL、10nmol/ mL、20 nmol/ mL、40nmol/ mL 、60nmol/ mL、80nmol/ mL、100nmol/ mL、200 nmol/ mL的标准溶液。

仪器和设备

分析天平：感量为0.1 mg、0.01g。

分光光度计：波长范围为400nm～800nm，吸光度值精确至0.001。

分析步骤

试样溶液配制

称取10.00g试样，用水定容至50mL,充分混匀，配制成200g/L的母液。母液稀释20倍，得到10g/L的样品待测液。

标准曲线的制作

在清洁干净的试管中按以下方案添加好溶液，密封摇匀后立即以水为参比，用分光光度计测定在734nm处的吸光度值。按7.4中式（1）计算标准系列工作溶液的清除率，以标准系列工作溶液浓度为横坐标，以相应的清除率为纵坐标，绘制标准曲线。

- 试验组：1.00mL标准系列工作溶液+9.00mLABTS工作液，A sample

- 空白组：1.00mL标准系列工作溶液+9.00mL 95%乙醇，A blank

- 对照组：1.00mL水+9.00mLABTS工作液，A contrast

试样溶液测定

- 在清洁干净的试管中按以下方案添加好溶液，密封摇匀后于黑暗中反应半小时后，以水为参比，用分光光度计测定在734nm处的吸光度值。每组再做一个平行样。

- 试验组：1.00mL样品待测液+9.00mLABTS工作液，A sample

- 空白组：1.00mL样品待测液+9.00mL95%乙醇，A blank

- 对照组：1.00mL水+9.00mLABTS工作液，A contrast

- 7.4  分析结果的表述

按式（1）计算清除率：

P =（1-）×100%	(1)

式中：

P——清除率；

A sample ——样品待测液或标准系列工作溶液与ABTS溶液混合液的吸光度；

A blank ——样品待测液或标准系列工作溶液与95%乙醇溶液混合液的吸光度；

A contrast ——样品溶液或标准溶液溶剂与ABTS溶液混合液的吸光度。

计算得到的样品待测液清除率，通过校准曲线公式计算可以得到与该清除率相当的抗坏血酸浓度，进而得到抗坏血酸当量值（ascorbic acid equivalent antioxidant capacity）（AEAC），按式（2）计算抗坏血酸当量值：

AEAC =c×Mc1	(2)

式中：

AEAC——试样抗坏血酸当量值，单位为微克AE每克（μgAE/g）；

c——样品待测液对应的抗坏血酸浓度，单位为纳摩尔每毫升（nmol/ mL）；

M——抗坏血酸的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）(M=176.12 g/mol)；

c1——样品待测液浓度(g/L)。

注：计算结果保留到小数点后一位。

精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不应超过算术平均值的10%。

其他

当样品称样量为10.00g，定容体积为50ml，溶液再稀释倍数为20时，方法检出限为200μgAE/g，方法定量限为300μgAE/g。

_________________________________