《食用盐抗氧化性功能的测定》行业标准编制说明（征求意见阶段）

一、 工作简况

（一）任务来源

本项目根据工业和信息化部办公厅《关于印发2025年第五批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函〔2025〕528号）要求，计划编号为 2025-1601T-QB，项目名称“食用盐抗氧化性功能的测定”进行标准制定，主要起草单位：国盐检测（天津）有限责任公司、中盐工程技术研究院有限公司、天津科技大学，计划完成时间2026年12月。

（二）主要工作过程

2.1前期组织及调研工作

2026年1月，标准起草任务下达后，起草单位组织专家成立了标准起草工作组，小组成员中有多年从事标准化工作且经验丰富的工程师、检测人员。标准起草工作组对标准编写工作进行初步讨论和安排，明确了标准起草进程和各起草单位及人员的分工。小组成员根据制定标准需要，查阅相关文献，收集了大量资料，并与部分食盐生产企业进行技术交流，充分了解具有抗氧化性功能产品种类及检测方法等信息，为进一步试验做准备。

2.2检验方法草案的建立

2026年2月至2026年6月，经过多次讨论和大量试验摸索，确立了检测方法的草案，方法标准草案建立后，设计了方法的验证方案，通过实验验证了该方法的校正与线性、检出限、定量限、范围、正确度和重复性精密度等参数，验证了标准草案的可行性。

2.3征求意见阶段

2026年6月至2026年7月由标准化人员组成的标准起草工作组,对验证数据进行了归纳、整理和讨论，邀请专家对标准及编制说明提出修改意见，形成标准征求意见稿。于2026年7月报全国盐业标准化技术委员会秘书处进行公开征求意见。

在标准起草过程中，安徽强旺调味食品有限公司组织开展了标准起草前期调研、标准文本起草、重大问题解决等各项工作，青海省盐业股份有限公司、国盐检测（天津）有限责任公司、天津科技大学、自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所、中盐工程技术研究院有限公司等为产品调研、检测方法验证、标准文本编写做了大量的工作。标准起草工作组经研讨，提出标准起草单位变更的申请，经全体委员一致同意后，于2026年7月2日办理了计划项目调整申请。

（三）主要起草单位、人员及任务分工概况

本标准由安徽强旺调味食品有限公司、青海省盐业股份有限公司、国盐检测（天津）有限责任公司、天津科技大学、自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所、中盐工程技术研究院有限公司共同起草。

本标准主要起草人：张强、张玲玲、唐娜、武海虹、邓轶夫、车丽、王悦嘉、刘之锋、张蕾、张辉。

标准起草工作组任务分工概况：张强任起草工作组组长，全面负责标准起草工作协调、工作进度、标准编制、重大问题解决等，唐娜、武海虹、邓轶夫负责市场调研、产品信息收集、标准内容起草等工作，张玲玲、车丽、王悦嘉负责试验验证，标准内容起草等工作，刘之锋、张蕾、张辉负责样品采集、国内外文献查阅、标准编制及事务性联系等工作。

二、标准编制原则和主要内容

（一）标准编制原则

本标准是按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。符合盐业企业发展的原则，有利于促进技术进步；有利于提高产品质量；遵循科学性、先进性、统一性的原则。

（二）标准制订的主要技术内容说明

2.1 范围

本文件描述了分光光度法测定食用盐抗氧化性功能的方法。

本文件适用于食用盐抗氧化性功能的测定。

2.2术语和定义

本标准描述了抗坏血酸当量值和抗氧化性功能的定义。

2.3检测方法原理

ABTS经氧化后生成较稳定的蓝绿色ABTS+自由基，在可见光区734nm处有最大吸收峰，抗坏血酸与ABTS+自由基迅速反应后使其褪色，在734nm处的吸光值降低，采用紫外可见分光光度计测定反应后的吸光度。通过吸光度的变化进行定量分析。以抗坏血酸为标准品，绘制抗坏血酸与ABTS+自由基清除率的标准曲线，再将待测样品与ABTS反应，得到清除率值，计算得到与该清除率相当的抗坏血酸浓度，进而得到抗坏血酸当量值。

2.4仪器设备

可见光分光光度计。

2.5试剂和标准溶液配制

2，2-联氮-二(3-乙基-苯并噻唑-6-磺酸)二铵盐溶液（2，2'-azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)diammonium salt,ABTS，4mg/mL）:称取ABTS 200.0mg，过硫酸钾34.4mg，溶于50.0mL蒸馏水，摇匀，室温避光放置24h后，作为ABTS母液。取适量ABTS母液，用95%乙醇稀释至吸光度值在0.70±0.02内(OD734)，作为ABTS测定溶液，该溶液应现配现用。

抗坏血酸标准储备溶液（0.01mol/L）：准确称取抗坏血酸0.1761 g（精确至0.0001g）于100 mL容量瓶中，加水稀释至刻度，混匀。该溶液现用现配。

抗坏血酸标准使用溶液（200nmol/mL）：将抗坏血酸标准储备溶液稀释50倍，得到抗坏血酸标准使用溶液。该溶液现用现配。

抗坏血酸标准系列溶液：分别取0 mL、0.50 mL、1.00mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00mL、5.00mL、10.00 mL标准使用溶液于10ml比色管或带刻度试管中，加水至刻度，摇匀，即得到浓度分别为0 nmol/ mL、10nmol/ mL、20 nmol/ mL、40nmol/ mL 、60nmol/ mL、80nmol/ mL、100nmol/ mL、200 nmol/ mL的标准溶液。

2.6分析步骤

2.6.1 样品溶液配制

称取10.00g试样定容至50mL,充分混匀，配制成200g/L的母液。母液稀释20倍，得到10g/L的样品待测液。

2.6.2 测定

标准系列溶液测定：在清洁干净的试管中按以下方案添加好溶液，密封摇匀后立即以蒸馏水为参比，用可见光光度计测定在734nm处的吸光度值。

样品测定：在清洁干净的试管中按以下方案添加好溶液，密封摇匀后于黑暗中反应半小时后，用可见光光度计测定在734nm处的吸光度值。每组再做一个平行样。

方案： 样品：1.00ml样品待测液或标准系列溶液+9.00mlABTS工作液，A sample；

样品空白：1.00ml样品待测液或标准系列溶液+9.00ml95%乙醇，A blank；

对照：1.00ml蒸馏水+9.00mlABTS工作液，A contrast。

2.6.3 分析结果表述

按式（1）计算清除率：

P= 	…………………………………………(1)

式中：

P——清除率；

Asample ——待测溶液或标准系列溶液与ABTS溶液混合液的吸光度；

Acontrast ——ABTS溶液与样品溶剂混合液的吸光度；

Ablank ——待测溶液或系列标准溶液与95%乙醇溶液混合液的吸光度。

以抗坏血酸浓度为横坐标，以相应的清除率为纵坐标，绘制标准曲线。计算得到的待测样品清除率通过校准曲线公式计算可以得到与该清除率相当的抗坏血酸浓度，进而得到抗坏血酸当量值（ascorbic acid equivalent antioxidant capacity）（AEAC），按式（2）计算：

AEAC= 	…………………………………………(2)

式中：

AEAC——抗坏血酸当量，单位为微克AE每克（μgAE/g）；

c——待测液对应的抗坏血酸浓度，单位为纳摩尔每毫升（nmol/ mL）；

M ——抗坏血酸的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/moL）(M=176.12 g/moL)；

c1——待测液浓度(g/L)；

2.7 精密度

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，平行测定结果的绝对差值不大于算术平均值的10%。

2.8 当样品称样量为10.00g，定容体积为50ml，溶液再稀释20倍时，方法检出限为200μgAE/g，方法定量限为300μgAE/g。

（三）解决的主要问题

通过本文件的研究，确定食用盐抗氧化性功能的检测方法。运用规范而统一的检测方法进行要求，得到的检测结果更具科学可靠性。满足了企业对抗氧化性功能指标的检测需求，本标准就将解决食用盐抗氧化性功能的测定方法不统一或没有方法可以引用等问题，为企业以及相关监督检测机构提供检测方法依据。

三、主要试验（或验证）情况

3.1待测样品浓度的优化

通过调研发现，目前市售食用盐种类繁杂，主要分为以下3大类：普通食用盐（精制盐、海盐、湖盐、低钠盐）、特殊生产工艺食用盐（竹盐）、风味食用盐（添加氨基酸类食品的风味盐、添加香辛调味料类的风味盐、添加藻类食品的风味盐、添加海鲜类食品的风味盐、添加食用菌类的风味食用盐、添加天然调味料的风味食用盐、富含硒、碘等营养强化剂的风味食用盐）。准备上述非普通食用盐类食盐样品，样品编号按上述顺序依次为1#-8#。称取10.00g试样定容至50mL,充分混匀，配制成200g/L的母液。用蒸馏水将母液稀释至不同倍数，得到不同浓度的待测样品溶液。以待测溶液浓度为横坐标，以清除率为纵坐标，建立待测溶液浓度与清除率的线性方程（R2≥0.9500）。测定8大类样品不同浓度溶液与清除率的线性数据，见下表1。

表1 不同样品的浓度与清除率线性数据汇总表

| 样品编号 | 样品名称 | 样品类别 | 线性范围 | 浓度与清除率线性方程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 九烤竹盐 | 竹盐 | 1-40g/L | Y=1.9571X-0.1，R2=0.9978 |
| 2# | 大豆肽盐 | 添加氨基酸类食品的风味盐 | 1-20g/L | Y=0.3945X-0.3262，R2=0.9940 |
| 3# | 胡椒盐 | 添加香辛调味料类的风味盐 | 1-40g/L | Y=1.9314X+0.2382，R2=0.9980 |
| 4# | 海藻盐 | 添加藻类食品的风味盐 | 1-20g/L | Y=1.932X+2.1833，R2=0.9701 |
| 5# | 海鲜汁盐 | 添加海鲜类食品的风味盐 | 1-40g/L | Y=0.8005X-1.0455，R2=0.9857 |
| 6# | 菌菇盐 | 添加食用菌类的风味食用盐 | 1-20g/L | Y=1.5342X+0.6388，R2=0.9946 |
| 7# | 酵母盐 | 添加天然调味料的风味食用盐 | 1-20g/L | Y=2.6849X-1.8544，R2=0.9965 |
| 8# | 富硒调味盐 | 富含硒、碘等营养强化剂的风味食用盐 | 1-20g/L | Y=1.932X+2.1833，R2=0.9701 |

由以上数据可知，竹盐、风味食用盐测定溶液浓度为10g/L时，均在溶液浓度与清除率线性回归方程的线性范围内，所以样品测定液浓度定为10g/L。

3.2样品溶液与ABTS溶液反应时间的优化

配制10g/L的1#-8#样品溶液，分别与ABTS溶液1：9体积混合，放置在暗处，分别于配制初始时间、10min、20min、30min、40min后测定在734nm波长处的吸光度，样品溶液吸光度随反应时间变化的数据见表2，实验表明样品溶液与ABTS溶液反应时间达到30min后，吸光度变化缓慢，反应速率减缓，从节约时间的角度考虑，30min为最佳反应时间。

表2反应时间-样品溶液吸光度数据表

| 编号 | 名称 | 0min | 10min | 20min | 30min | 40min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 九烤竹盐 | 0.517 | 0.482 | 0.453 | 0.43 | 0.422 |
| 2# | 大豆肽盐 | 0.629 | 0.556 | 0.501 | 0.45 | 0.439 |
| 3# | 胡椒粉盐 | 0.652 | 0.607 | 0.591 | 0.559 | 0.548 |
| 4# | 海藻盐 | 0.6620 | 0.639 | 0.607 | 0.583 | 0.579 |
| 5# | 海鲜汁盐 | 0.672 | 0.642 | 0.611 | 0.591 | 0.586 |
| 6# | 菌菇肽盐 | 0.66 | 0.638 | 0.607 | 0.551 | 0.547 |
| 7# | 酵母盐 | 0.631 | 0.606 | 0.569 | 0.498 | 0.485 |
| 8# | 富硒调味盐 | 0.669 | 0.645 | 0.612 | 0.597 | 0.591 |

3.3检出限、定量限

根据GB/T 27417中的空白标准偏差法评估检出限（LOD），以测定20次样品空白的平均值加上空白值的3倍标准偏差为方法检出限，以空白值加上10倍重复性标准偏差作为方法定量限。以优级纯氯化钠为空白样品，配制10g/L氯化钠溶液，与ABTS溶液反应，暗处放置30分钟后测定734nm处的吸光度。计算空白平均值+3倍标准偏差=174.56μgAE/g；空白平均值+10倍标准偏差=288.16μgAE/g。实验数据见表3。但考虑到各生产企业实验室及三方检测机构的分光光度计型号不同、精密度亦不同，将检出限（LOD）定为200μgAE/g，定量限（LOQ）定为300μgAE/g。

表3 检出限、定量限数据表

| 空白样品编号 | AS734 | Ab | Ac | 清除率% | 浓度nmol/ml | 抗坏血酸当量值μgAE/g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.627 | -0.004 | 0.636 | 0.79 | 7.09 | 124.83 |
| 2 | 0.624 | -0.004 | 0.636 | 1.26 | 8.07 | 142.09 |
| 3 | 0.624 | -0.004 | 0.636 | 1.26 | 8.07 | 142.09 |
| 4 | 0.626 | -0.004 | 0.636 | 0.94 | 7.42 | 130.58 |
| 5 | 0.628 | -0.004 | 0.636 | 0.63 | 6.76 | 119.08 |
| 6 | 0.624 | -0.004 | 0.636 | 1.26 | 8.07 | 142.09 |
| 7 | 0.626 | -0.004 | 0.636 | 0.94 | 7.42 | 130.58 |
| 8 | 0.627 | -0.004 | 0.636 | 0.79 | 7.09 | 124.83 |
| 9 | 0.628 | -0.004 | 0.636 | 0.63 | 6.76 | 119.08 |
| 10 | 0.627 | -0.004 | 0.636 | 0.79 | 7.09 | 124.83 |
| 11 | 0.634 | -0.004 | 0.636 | -0.31 | 4.80 | 84.58 |
| 12 | 0.634 | -0.004 | 0.636 | -0.31 | 4.80 | 84.58 |
| 13 | 0.631 | -0.004 | 0.636 | 0.16 | 5.78 | 101.83 |
| 14 | 0.631 | -0.004 | 0.636 | 0.16 | 5.78 | 101.83 |
| 15 | 0.626 | -0.004 | 0.636 | 0.94 | 7.42 | 130.58 |
| 16 | 0.626 | -0.004 | 0.636 | 0.94 | 7.42 | 130.58 |
| 17 | 0.63 | -0.004 | 0.636 | 0.31 | 6.11 | 107.58 |
| 18 | 0.63 | -0.004 | 0.636 | 0.31 | 6.11 | 107.58 |
| 19 | 0.628 | -0.004 | 0.636 | 0.63 | 6.76 | 119.08 |
| 20 | 0.621 | -0.004 | 0.636 | 1.73 | 9.05 | 159.34 |
| 空白平均值 |  |  |  |  |  | 125.88 |
| 标准偏差S |  |  |  |  |  | 16.23 |
| 空白平均值+3S |  |  |  |  |  | 174.56 |
| 空白平均值+10S |  |  |  |  |  | 288.16 |

3.4线性范围

配制不同浓度抗坏血酸标准溶液与ABTS测定溶液进行反应，因反应迅速，无需放置。测定不同浓度标准溶液反应后的吸光度，以抗坏血酸浓度为横坐标，ABTS+自由基清除率为纵坐标绘制线性方程曲线，实验数据见表4。

表4抗坏血酸浓度与ABTS+自由基清除率工作曲线绘制数据表

| 抗坏血酸含量（nmoL/mL） | 0 | 10 |  | 20 |  | 40 |  | 60 |  | 80 |  | 100 | 200 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度AS | 0.637 | 0.61 |  | 0.582 |  | 0.52 |  | 0.457 |  | 0.396 |  | 0.33 | 0.033 |  |
| 吸光度Ab | -0.009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吸光度Ac | 0.632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清除率% | -2.22 |  | 2.06 |  | 6.49 |  | 16.30 |  | 26.27 |  | 35.92 | 46.36 |  | 93.35 |
| 曲线1 | y=0.4815x-2.6271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R2 | 0.9998 |  |
| 吸光度AS | 0.641 | 0.611 |  | 0.574 |  | 0.521 |  | 0.454 |  | 0.397 |  | 0.336 | 0.041 |  |
| 吸光度Ab | -0.004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吸光度Ac | 0.632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清除率% | -2.06 |  | 2.69 |  | 8.54 |  | 16.93 |  | 27.53 |  | 36.55 | 46.20 |  | 92.88 |
| 曲线2 | y=0.4742x-1.5727 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R2 | 0.9997 |  |
| 吸光度AS | 0.634 | 0.603 |  | 0.573 |  | 0.51 |  | 0.45 |  | 0.388 |  | 0.32 | 0.016 |  |
| 吸光度Ab | -0.011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吸光度Ac | 0.635 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清除率% | -1.57 |  | 3.31 |  | 8.03 |  | 17.95 |  | 27.40 |  | 37.17 | 47.87 |  | 95.75 |
| 曲线3 | y=0.4876x-1.597 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R2 | 0.9999 |  |

由上述试验结果可以看出抗坏血酸含量在0-200nmo/mL范围内与ABTS+自由基清除率之间有着良好的线性关系。满足GB/T 27417要求。

3.5精密度和正确度（回收率）

对于普通食用盐（精制盐、海盐、湖盐、低钠盐）的验证，以优级纯氯化钠为基底样品（基底样品抗坏血酸当量值均值为125.9μgAE/g），分别添加1倍检出限、2倍检出限、3倍检出限的抗坏血酸。每个浓度水平平行测定7次。计算相对标准偏差和正确度（回收率）。实验数据见表5。

表5精密度和回收率数据表

| 样品编号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 平均值 | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1倍检出限：加标200 μgAE/g | AS | 0.647 | 0.648 | 0.649 | 0.65 | 0.645 | 0.649 | 0.646 |  |  |
|  | Ab | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 |  |  |
|  | Ac | 0.695 | 0.695 | 0.695 | 0.695 | 0.695 | 0.695 | 0.695 |  |  |
|  | 清除率/% | 6.19 | 6.04 | 5.90 | 5.76 | 6.47 | 5.90 | 6.33 |  |  |
|  | AEAC/ugAE/g | 322.36 | 317.10 | 311.84 | 306.57 | 332.89 | 311.84 | 327.62 | 318.60 | 4.13 |
|  | 回收率/% | 98.18 | 95.55 | 92.92 | 90.29 | 103.44 | 92.92 | 100.81 |  |  |
| 2倍检出限：加标400 μgAE/g | AS | 0.608 | 0.606 | 0.611 | 0.612 | 0.609 | 0.615 | 0.614 |  |  |
|  | Ab | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 |  |  |
|  | Ac | 0.695 | 0.695 | 0.695 | 0.695 | 0.695 | 0.695 | 0.695 |  |  |
|  | 清除率/% | 11.94 | 12.23 | 11.51 | 11.37 | 11.80 | 10.94 | 11.08 |  |  |
|  | AEAC/ugAE/g | 532.86 | 543.38 | 517.07 | 511.81 | 527.59 | 496.02 | 501.28 | 518.57 | 3.30 |
|  | 回收率/% | 101.71 | 104.34 | 97.77 | 96.45 | 100.40 | 92.50 | 93.82 |  |  |
| 3倍检出限：加标600 μgAE/g | AS | 0.577 | 0.574 | 0.571 | 0.569 | 0.581 | 0.579 | 0.575 |  |  |
|  | Ab | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 |  |  |
|  | Ac | 0.695 | 0.695 | 0.695 | 0.695 | 0.695 | 0.695 | 0.695 |  |  |
|  | 清除率/% | 16.26 | 16.69 | 17.12 | 17.41 | 15.68 | 15.97 | 16.55 |  |  |
|  | AEAC/ugAE/g | 690.73 | 706.51 | 722.30 | 732.82 | 669.68 | 680.20 | 701.25 | 700.50 | 3.20 |
|  | 回收率/% | 94.12 | 96.75 | 99.38 | 101.14 | 90.61 | 92.37 | 95.87 |  |  |

对于竹盐、风味食用盐（添加氨基酸类食品的风味盐、添加香辛调味料类的风味盐、添加藻类食品的风味盐、添加海鲜类食品的风味盐、添加食用菌类的风味食用盐、添加天然调味料的风味食用盐、富含硒、碘等营养强化剂的风味食用盐），首先测出每种样品的抗坏血酸当量值，然后以10g/L样品溶液为基底，分别添加1倍检出限、2倍检出限、3倍检出限的抗坏血酸，每个水平平行测定7次，计算相对标准偏差和回收率。实验数据见表6。

表6 样品检测数据

| 编号 | 名称 | AS | Ab | Ac | 清除率% | AEAC/ugAE/g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 九烤竹盐 | 0.43 | -0.003 | 0.636 | 31.91824 | 1263.43 |
| 2# | 大豆肽盐 | 0.45 | 0.004 | 0.636 | 29.87421 | 1188.68 |
| 3# | 胡椒粉盐 | 0.559 | 0.000 | 0.636 | 12.10692 | 538.87 |
| 4# | 海藻盐 | 0.583 | -0.006 | 0.636 | 7.389937 | 366.36 |
| 5# | 海鲜汁盐 | 0.591 | -0.007 | 0.636 | 5.974843 | 314.60 |
| 6# | 菌菇肽盐 | 0.551 | -0.003 | 0.636 | 12.89308 | 567.62 |
| 7# | 酵母盐 | 0.498 | 0.007 | 0.636 | 22.79874 | 929.90 |
| 8# | 富硒调味盐 | 0.597 | -0.007 | 0.636 | 5.031447 | 280.10 |
| 9# | 富硒海盐 | 0.633 | -0.003 | 0.636 | 0 | 96.08 |
| 10# | 湖盐 | 0.635 | -0.008 | 0.636 | -1.10 | 55.83 |
| 11# | 精制盐 | 0.634 | -0.002 | 0.636 | 0 | 96.08 |
| 12# | 低钠海盐 | 0.643 | -0.009 | 0.636 | -2.51 | 4.07 |

表7 精密度和正确度实验-1#

| 样品编号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 平均值 | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1倍检出限：加标200μgAE/g | AS | 0.394 | 0.396 | 0.395 | 0.397 | 0.398 | 0.396 | 0.394 |  |  |
|  | Ab | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 |  |  |
|  | Ac | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 |  |  |
|  | 清除率/% | 37.58 | 37.26 | 37.42 | 37.11 | 36.95 | 37.26 | 37.58 |  |  |
|  | AEAC/ugAE/g | 1470.45 | 1458.95 | 1464.70 | 1453.20 | 1447.45 | 1458.95 | 1470.45 | 1460 | 0.59 |
|  | 回收率/% | 103.73 | 97.98 | 100.85 | 95.10 | 92.23 | 97.98 | 103.73 |  |  |
| 2倍检出限：加标400μgAE/g | AS | 0.361 | 0.365 | 0.367 | 0.358 | 0.359 | 0.36 | 0.362 |  |  |
|  | Ab | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 |  |  |
|  | Ac | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 |  |  |
|  | 清除率/% | 42.77 | 42.14 | 41.82 | 43.24 | 43.08 | 42.92 | 42.61 |  |  |
|  | AEAC/ugAE/g | 1660.22 | 1637.22 | 1625.72 | 1677.47 | 1671.72 | 1665.97 | 1654.47 | 1656.11 | 1.13 |
|  | 回收率/% | 99.30 | 93.55 | 90.68 | 103.62 | 102.18 | 100.74 | 97.87 |  |  |
| 3倍检出限：加标600μgAE/g | AS | 0.332 | 0.335 | 0.326 | 0.324 | 0.319 | 0.321 | 0.331 |  |  |
|  | Ab | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 |  |  |
|  | Ac | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 |  |  |
|  | 清除率/% | 47.33 | 46.86 | 48.27 | 48.58 | 49.37 | 49.06 | 47.48 |  |  |
|  | AEAC/ugAE/g | 1826.98 | 1809.73 | 1861.49 | 1872.99 | 1901.74 | 1890.24 | 1832.73 | 1856.56 | 1.85 |
|  | 回收率/% | 94.00 | 91.12 | 99.75 | 101.66 | 106.46 | 104.54 | 94.96 |  |  |

表8 精密度和正确度数据表-2#

| 样品编号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 平均值 | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1倍检出限：加标200μgAE/g | AS | 0.416 | 0.415 | 0.418 | 0.414 | 0.417 | 0.416 | 0.415 |  |  |
|  | Ab | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |  |  |
|  | Ac | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 |  |  |
|  | 清除率/% | 35.22 | 35.38 | 34.91 | 35.53 | 35.06 | 35.22 | 35.38 |  |  |
|  | AEAC/ugAE/g | 1384.19 | 1389.94 | 1372.69 | 1395.70 | 1378.44 | 1384.19 | 1389.94 | 1385.02 | 0.56 |
|  | 回收率/% | 97.60 | 100.47 | 91.85 | 103.35 | 94.72 | 97.60 | 100.47 |  |  |
| 2倍检出限：加标400μgAE/g | AS | 0.375 | 0.379 | 0.38 | 0.371 | 0.37 | 0.373 | 0.376 |  |  |
|  | Ab | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 |  |  |
|  | Ac | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 |  |  |
|  | 清除率/% | 40.57 | 39.94 | 39.78 | 41.19 | 41.35 | 40.88 | 40.41 |  |  |
|  | AEAC/ugAE/g | 1579.71 | 1556.71 | 1550.96 | 1602.71 | 1608.46 | 1591.21 | 1573.96 | 1580.53 | 1.38 |
|  | 回收率/% | 97.68 | 91.93 | 90.49 | 103.43 | 104.87 | 100.55 | 96.24 |  |  |
| 3倍检出限：加标600μgAE/g | AS | 0.336 | 0.335 | 0.345 | 0.348 | 0.349 | 0.337 | 0.338 |  |  |
|  | Ab | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 |  |  |
|  | Ac | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 |  |  |
|  | 清除率/% | 46.70 | 46.86 | 45.28 | 44.81 | 44.65 | 46.54 | 46.38 |  |  |
|  | AEAC/ugAE/g | 1803.98 | 1809.73 | 1752.23 | 1734.98 | 1729.22 | 1798.23 | 1792.48 | 1774.41 | 1.94 |
|  | 回收率/% | 102.50 | 103.46 | 93.87 | 91.00 | 90.04 | 101.54 | 100.58 |  |  |

表9 精密度和正确度实验-3#

| 样品编号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 平均值 | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1倍检出限：加标200μgAE/g | AS | 0.521 | 0.523 | 0.524 | 0.526 | 0.531 | 0.529 | 0.528 |  |  |
|  | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Ac | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 |  |  |
|  | 清除率/% | 18.08 | 17.77 | 17.61 | 17.30 | 16.51 | 16.82 | 16.98 |  |  |
|  | AEAC/ugAE/g | 757.39 | 745.89 | 740.14 | 728.64 | 699.88 | 711.39 | 717.14 | 728.64 | 2.81 |
|  | 回收率/% | 109.19 | 103.44 | 100.57 | 94.82 | 80.44 | 86.19 | 89.07 |  |  |
| 2倍检出限：加标400μgAE/g | AS | 0.498 | 0.495 | 0.502 | 0.483 | 0.489 | 0.486 | 0.497 |  |  |
|  | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Ac | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 |  |  |
|  | 清除率/% | 21.70 | 22.17 | 21.07 | 24.06 | 23.11 | 23.58 | 21.86 |  |  |
|  | AEAC/ugAE/g | 889.65 | 906.90 | 866.65 | 975.91 | 941.41 | 958.66 | 895.40 | 919.23 | 4.36 |
|  | 回收率/% | 87.66 | 91.98 | 81.91 | 109.23 | 100.60 | 104.91 | 89.10 |  |  |
| 3倍检出限：加标600μgAE/g | AS | 0.450 | 0.461 | 0.463 | 0.456 | 0.459 | 0.453 | 0.451 |  |  |
|  | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Ac | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 |  |  |
|  | 清除率/% | 29.25 | 27.52 | 27.20 | 28.30 | 27.83 | 28.77 | 29.09 |  |  |
|  | AEAC/ugAE/g | 1165.68 | 1102.42 | 1090.92 | 1131.17 | 1113.92 | 1148.42 | 1159.92 | 1130.35 | 2.57 |
|  | 回收率/% | 104.45 | 93.90 | 91.99 | 98.70 | 95.82 | 101.57 | 103.49 |  |  |

表10 精密度和正确度实验-4#

| 样品编号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 平均值 | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1倍检出限：加标200μgAE/g | AS | 0.547 | 0.549 | 0.552 | 0.554 | 0.546 | 0.55 | 0.553 |  |  |
|  | Ab | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 |  |  |
|  | Ac | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 |  |  |
|  | 清除率/% | 13.05 | 12.74 | 12.26 | 11.95 | 13.21 | 12.58 | 12.11 |  |  |
|  | AEAC/ugAE/g | 573.37 | 561.87 | 544.62 | 533.12 | 579.12 | 556.12 | 538.87 | 555.30 | 3.13 |
|  | 回收率/% | 103.69 | 97.94 | 89.31 | 83.56 | 106.56 | 95.06 | 86.44 |  |  |
| 2倍检出限：加标400μgAE/g | AS | 0.509 | 0.512 | 0.518 | 0.521 | 0.52 | 0.515 | 0.517 |  |  |
|  | Ab | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 |  |  |
|  | Ac | 19.03 | 18.55 | 17.61 | 17.14 | 17.30 | 18.08 | 17.77 |  |  |
|  | 清除率/% | 791.89 | 774.64 | 740.14 | 722.89 | 728.64 | 757.39 | 745.89 |  |  |
|  | AEAC/ugAE/g | 106.47 | 102.16 | 93.53 | 89.22 | 90.66 | 97.85 | 94.97 | 751.64 | 3.31 |
|  | 回收率/% | 0.509 | 0.512 | 0.518 | 0.521 | 0.52 | 0.515 | 0.517 |  |  |
| 3倍检出限：加标600μgAE/g | AS | 0.475 | 0.478 | 0.482 | 0.485 | 0.489 | 0.484 | 0.483 |  |  |
|  | Ab | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 |  |  |
|  | Ac | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 |  |  |
|  | 清除率/% | 24.37 | 23.90 | 23.27 | 22.80 | 22.17 | 22.96 | 23.11 |  |  |
|  | AEAC/ugAE/g | 987.41 | 970.16 | 947.16 | 929.90 | 906.90 | 935.66 | 941.41 | 945.51 | 2.80 |
|  | 回收率/% | 103.57 | 100.69 | 96.86 | 93.98 | 90.15 | 94.94 | 95.90 |  |  |

表11 精密度和正确度实验-5#

| 样品编号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 平均值 | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1倍检出限：加标200μgAE/g | AS | 0.561 | 0.553 | 0.558 | 0.559 | 0.554 | 0.555 | 0.56 |  |  |
|  | Ab | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 |  |  |
|  | Ac | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 |  |  |
|  | 清除率/% | 10.69 | 11.95 | 11.16 | 11.01 | 11.79 | 11.64 | 10.85 |  |  |
|  | AEAC/ugAE/g | 487.12 | 533.12 | 504.37 | 498.62 | 527.37 | 521.62 | 492.87 | 509.30 | 3.54 |
|  | 回收率/% | 86.06 | 109.06 | 94.68 | 91.81 | 106.18 | 103.31 | 88.93 |  |  |
| 2倍检出限：加标400μgAE/g | AS | 0.52 | 0.522 | 0.524 | 0.522 | 0.519 | 0.524 | 0.52 |  |  |
|  | Ab | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 |  |  |
|  | Ac | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 |  |  |
|  | 清除率/% | 17.14 | 16.82 | 16.51 | 16.82 | 17.30 | 16.51 | 17.14 |  |  |
|  | AEAC/ugAE/g | 722.89 | 711.39 | 699.88 | 711.39 | 728.64 | 699.88 | 722.89 | 706.46 | 2.68 |
|  | 回收率/% | 101.97 | 99.10 | 96.22 | 99.10 | 103.41 | 96.22 | 101.97 |  |  |
| 3倍检出限：加标600μgAE/g | AS | 0.502 | 0.498 | 0.489 | 0.479 | 0.491 | 0.483 | 0.484 |  |  |
|  | Ab | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 |  |  |
|  | Ac | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 |  |  |
|  | 清除率/% | 19.97 | 20.60 | 22.01 | 23.58 | 21.70 | 22.96 | 22.80 |  |  |
|  | AEAC/ugAE/g | 826.40 | 849.40 | 901.15 | 958.66 | 889.65 | 935.66 | 929.90 | 898.69 | 5.31 |
|  | 回收率/% | 85.23 | 89.07 | 97.69 | 107.28 | 95.78 | 103.44 | 102.48 |  |  |

表12 精密度和正确度实验-6#

| 样品编号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 平均值 | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1倍检出限：加标200μgAE/g | AS | 0.521 | 0.518 | 0.514 | 0.52 | 0.516 | 0.517 | 0.521 |  |  |
|  | Ab | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 |  |  |
|  | Ac | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 |  |  |
|  | 清除率/% | 17.61 | 18.08 | 18.71 | 17.77 | 18.40 | 18.24 | 17.61 |  |  |
|  | AEAC/ugAE/g | 740.14 | 757.39 | 780.39 | 745.89 | 768.89 | 763.14 | 740.14 | 758.21 | 1.83 |
|  | 回收率/% | 86.07 | 94.69 | 106.20 | 88.94 | 100.45 | 97.57 | 86.07 |  |  |
| 2倍检出限：加标400μgAE/g | AS | 0.486 | 0.491 | 0.483 | 0.476 | 0.479 | 0.484 | 0.493 |  |  |
|  | Ab | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 |  |  |
|  | Ac | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 |  |  |
|  | 清除率/% | 23.11 | 22.33 | 23.58 | 24.69 | 24.21 | 23.43 | 22.01 |  |  |
|  | AEAC/ugAE/g | 941.41 | 912.65 | 958.66 | 998.91 | 981.66 | 952.91 | 901.15 | 949.62 | 3.68 |
|  | 回收率/% | 93.35 | 86.16 | 97.66 | 107.73 | 103.41 | 96.23 | 83.29 |  |  |
| 3倍检出限：加标600 μgAE/g | AS | 0.457 | 0.452 | 0.448 | 0.446 | 0.442 | 0.454 | 0.45 |  |  |
|  | Ab | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 |  |  |
|  | Ac | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 |  |  |
|  | 清除率/% | 27.67 | 28.46 | 29.09 | 29.40 | 30.03 | 28.14 | 28.77 |  |  |
|  | AEAC/ugAE/g | 1108.17 | 1136.92 | 1159.92 | 1171.43 | 1194.43 | 1125.42 | 1148.42 | 1149.25 | 2.53 |
|  | 回收率/% | 90.03 | 94.82 | 98.65 | 100.57 | 104.40 | 92.90 | 96.74 |  |  |

表13 精密度和正确度实验-7#

| 样品编号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 平均值 | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1倍检出限：加标200μgAE/g | AS | 0.462 | 0.465 | 0.463 | 0.464 | 0.462 | 0.466 | 0.465 |  |  |
|  | Ab | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |  |  |
|  | Ac | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 |  |  |
|  | 清除率/% | 28.46 | 27.99 | 28.30 | 28.14 | 28.46 | 27.83 | 27.99 |  |  |
|  | AEAC/ugAE/g | 1136.92 | 1119.67 | 1131.17 | 1125.42 | 1136.92 | 1113.92 | 1119.67 | 1126.24 | 0.80 |
|  | 回收率/% | 103.46 | 94.84 | 100.59 | 97.71 | 103.46 | 91.96 | 94.84 |  |  |
| 2倍检出限：加标400μgAE/g | AS | 0.434 | 0.432 | 0.426 | 0.428 | 0.425 | 0.43 | 0.427 |  |  |
|  | Ab | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |  |  |
|  | Ac | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 |  |  |
|  | 清除率/% | 32.86 | 33.18 | 34.12 | 33.81 | 34.28 | 33.49 | 33.96 |  |  |
|  | AEAC/ugAE/g | 1297.94 | 1309.44 | 1343.94 | 1332.44 | 1349.69 | 1320.94 | 1338.19 | 1327.51 | 1.42 |
|  | 回收率/% | 91.98 | 94.86 | 103.49 | 100.61 | 104.92 | 97.73 | 102.05 |  |  |
| 3倍检出限：加标600μgAE/g | AS | 0.396 | 0.391 | 0.399 | 0.403 | 0.404 | 0.389 | 0.395 |  |  |
|  | Ab | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |  |  |
|  | Ac | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 |  |  |
|  | 清除率/% | 38.84 | 39.62 | 38.36 | 37.74 | 37.58 | 39.94 | 38.99 |  |  |
|  | AEAC/ugAE/g | 1516.46 | 1545.21 | 1499.20 | 1476.20 | 1470.45 | 1556.71 | 1522.21 | 1512.35 | 2.16 |
|  | 回收率/% | 97.74 | 102.53 | 94.87 | 91.03 | 90.08 | 104.45 | 98.70 |  |  |

表14 精密度和正确度实验-8#

| 样品编号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 平均值 | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1倍检出限：加标200μgAE/g | AS | 0.561 | 0.568 | 0.559 | 0.562 | 0.564 | 0.567 | 0.566 |  |  |
|  | Ab | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 |  |  |
|  | Ac | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 |  |  |
|  | 清除率/% | 10.69 | 9.59 | 11.01 | 10.53 | 10.22 | 9.75 | 9.91 |  |  |
|  | AEAC/ugAE/g | 487.12 | 446.86 | 498.62 | 481.37 | 469.86 | 452.61 | 458.36 | 470.69 | 4.08 |
|  | 回收率/% | 103.56 | 83.43 | 109.31 | 100.68 | 94.93 | 86.31 | 89.18 |  |  |
| 2倍检出限：加标400μgAE/g | AS | 0.522 | 0.528 | 0.531 | 0.529 | 0.537 | 0.533 | 0.524 |  |  |
|  | Ab | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 |  |  |
|  | Ac | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 |  |  |
|  | 清除率/% | 16.82 | 15.88 | 15.41 | 15.72 | 14.47 | 15.09 | 16.51 |  |  |
|  | AEAC/ugAE/g | 711.39 | 676.88 | 659.63 | 671.13 | 625.13 | 648.13 | 699.88 | 670.31 | 4.41 |
|  | 回收率/% | 107.85 | 99.22 | 94.91 | 97.78 | 86.28 | 92.03 | 104.97 |  |  |
| 3倍检出限：加标600μgAE/g | AS | 0.498 | 0.486 | 0.483 | 0.495 | 0.493 | 0.489 | 0.488 |  |  |
|  | Ab | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 |  |  |
|  | Ac | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 |  |  |
|  | 清除率/% | 20.60 | 22.48 | 22.96 | 21.07 | 21.38 | 22.01 | 22.17 |  |  |
|  | AEAC/ugAE/g | 849.40 | 918.40 | 935.66 | 866.65 | 878.15 | 901.15 | 906.90 | 893.76 | 3.40 |
|  | 回收率/% | 94.90 | 106.40 | 109.28 | 97.77 | 99.69 | 103.53 | 104.48 |  |  |

由以上数据可知：普通食用盐类样品测定精密度在3.20%-4.13%之间，回收率在85.03%-104.34%之间；非普通食用盐类样品测定精密度在0.56%-5.31%之间，回收率在80.44%-109.31%之间。均符合 GB/T 27417《合格评定 化学分析方法确认和验证指南》的要求。

四、标准中涉及专利情况

本标准中不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

统一规范检测方法，填补国内盐行业此方面空白。对盐行业发展具有重要的现实意义。提高产品质量，增强市场竞争力。

六、与国际、国外对比情况

本标准制定过程中未查到同类国际、国外标准，没有采用国际标准或国外先进标准。本标准水平为国内领先水平。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准， 特别是强制性标准的协调性

本专业领域的标准体系框架如下图：

根据全国盐业标准化技术委员会提出的盐业“十四五”标准体系建设方案，此次制定的《食用盐抗氧化性功能的测定》行业标准属于“99其他”，其体系表编号为“152950001000000027”。

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无

九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性行业标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布 6 个月后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

无。

十二、其他应予说明的事项

计划项目原起草单位为“国盐检测（天津）有限责任公司、中盐工程技术研究院有限公司、天津科技大学”。标准起草过程中，一些单位对标准起草工作做出了较大贡献，经工作组研讨，提出标准起草单位变更的申请，依据贡献量的大小，将起草单位及排列顺序申请更改为“安徽强旺调味食品有限公司、青海省盐业股份有限公司、国盐检测（天津）有限责任公司、天津科技大学、自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所、中盐工程技术研究院有限公司”。标准起草单位变更经全体委员一致同意后，于2026年7月2日办理了计划项目调整。

《食用盐抗氧化性功能的测定》标准编制组

2026年7月19日