《水族专用海水精》行业标准编制说明

（征求意见稿）

一、工作简况

1任务来源

本项目是根据《工业和信息化部办公厅关于印发2025年第五批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函[2025]528号），计划编号为2025-1603T-QB，项目名称“水族专用海水精”进行制定，主要起草单位：国盐检测（天津）有限责任公司，中盐工程技术研究院有限公司，天津科技大学，计划完成时间2026年12月。

2主要工作过程

2.1起草阶段

标准起草任务下达后，起草单位迅速组织人员成立了标准起草工作组。通过讨论，工作组初步明确了标准起草进程安排和各起草单位分工。

标准起草工作组调研了国内水族专用海水精产品种类、生产工艺、市场状况，积极与水族专用海水精生产企业进行沟通交流，对水族专用海水精产品进行质量检测，开展检测方法的验证，为制定标准打好了基础。标准起草组经过讨论，将目前市面存在的水族专用海水精产品进行分类，确定相应的特征指标。

经过努力，标准起草工作组掌握了产品分类、指标要求、试验方法、包装、贮存等要求，编写完成了标准草稿。

在标准前期调研、文本编写过程中，浙江蓝海星盐制品有限公司、江苏咸德科技股份有限公司、天津长芦汉沽盐场有限责任公司、福建省盐业集团有限责任公司、中盐国本盐业有限公司等企业做了大量工作，标准起草工作组经研讨，于7月1日提出了标准起草单位变更的申请。

2.2征求意见阶段

《水族专用海水精》行业标准草案形成后，标准起草工作组初步征求了部分生产企业意见，根据收到的意见对标准进行了认真修改，最终形成了《水族专用海水精》行业标准的征求意见稿，于2026年7月报全国盐业标准化技术委员会秘书处进行公开征求意见。

3主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等

本标准由国盐检测（天津）有限责任公司、浙江蓝海星盐制品有限公司、中盐工程技术研究院有限公司、江苏咸德科技股份有限公司、天津长芦汉沽盐场有限责任公司、福建省盐业集团有限责任公司、中盐国本盐业有限公司、天津科技大学共同起草。

本标准主要起草人：任青考、刘崇晓、吕本松、马勇、贾国良、郑仲祥、崔志强、唐娜、李娜、马建军、孟红星、李炳乾、王松博、王滢、刘玉涛。

所做的工作：任青考任起草工作组组长，全面负责标准起草工作组织协调、重大问题解决等。刘崇晓、吕本松、马勇、贾国良、郑仲祥、崔志强、李炳乾、刘玉涛负责水族专用海水精产品市场状况、生产工艺等调研工作，唐娜、李娜、马建军、孟红星、王松博、王滢负责标准文本编写、产品质量检测、国内外文献查阅及事务性联系等工作。

二、标准编制原则和主要内容

1标准编制原则

本标准的制定符合产业发展的需要，充分考虑了产业发展现状、趋势及产品生产和使用双方的要求，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则制定了本标准。在本标准的编写结构和内容编排等方面依据“标准化工作导则、指南和编写规则”系列标准的要求，进行了编写。

2标准主要内容

本标准规定了水族专用海水精的原料、感官、理化、污染物等要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标签、运输和贮存的内容，同时给出了便于技术规定的分类。

本标准适用于以食用盐或工业盐（非工业副产品）为主要原料的水族专用海水精。本标准不适用于工业副产品氯化钠生产的水族专用海水精。

2.1术语和定义

本标准规定了水族专用海水精、Ⅰ类水族专用海水精和Ⅱ类水族专用海水精的定义。水族专用海水精定义参考了GB/T 19420-2021《制盐工业术语》中“海水精：以氯化钠为主原料，添加钾、钙、镁、钠等无机盐，稀释后供海水类水产品养殖的盐产品”的规定内容，将使用对象修改为海洋水族。Ⅰ类水族专用海水精和Ⅱ类水族专用海水精分别列举了适宜使用的部分水族生物。

2.2分类

市面上的水族专用海水精产品种类很多，不同生产企业的生产配方有差异，且为保密内容。本标准从使用海水精的饲养对象角度做了分类，Ⅰ类水族专用海水精产品质量要求高，有害成分含量要求严格，适合于饲养幼龄海洋水族和软体珊瑚、水母等对水体比较敏感的品种。Ⅱ类水族专用海水精的质量要求较Ⅰ类水族专用海水精要低一些，适合于饲养水体环境耐受度高的海洋生物品种。

2.3要求

本标准对水族专用海水精的原料要求、感官要求、理化指标、污染物限量、净含量要求等进行了规定。

2.3.1原料要求

水族专用海水精用于饲养海洋水族，食用盐和普通工业盐均可满足要求，但工业副产盐来源众多，成分复杂，可能含有多种重金属、有机物、农药、兽药等成分，无法设定有效的控制指标，所以为保证产品质量和保障消费者合法权益计，不允许使用工业副产盐。

2.3.2感官要求

水族专用海水精使用的原料均为白色，所以其感官应为白色颗粒状晶体，无正常视力可见外来异物，无异味。偶见海水精产品出现黄色、蓝色等颜色，是由于铁含量过高、亚铁氰化钾发生反应造成，不是产品的正常颜色。

2.3.3理化指标

本标准规定了水族专用海水精的氯离子、钙离子、镁离子、钾离子、硫酸根、碳酸盐、碳酸氢盐、溴、铵、亚铁氰化钾、亚硝酸盐、pH值、锶、水不溶物、钡、磷酸盐、油类等指标要求。

2.3.3.1氯离子、钙离子、镁离子、钾离子、硫酸根

水族专用海水精以多种无机钠盐、钙盐、镁盐、钾盐混合而成，其在水溶液中以离子形态存在，成分检测时，根据各离子浓度和结合顺序推算相应化合物成分与实际添加成分并不相同，所以以离子形态对其成分进行限定。

2.3.3.2碳酸盐、碳酸氢盐、溴、锶、钡

碳酸盐、碳酸氢盐、溴、锶、钡是海水中含有的成分，少量存在有益于水族生长发育，水族专用海水精中会进行少量添加，标准根据客户要求和实际添加量进行了含量要求。

2.3.3.3铵、亚硝酸盐、亚铁氰化钾、磷酸盐

铵会损伤鱼虾腮组织和内脏器官，造成鱼虾生病、死亡，对水生物繁殖也有不利影响，而工业氯化钾、氯化镁中经常含有微量铵，具有很高的带入风险，所以水族专用海水精对铵含量进行了严格控制，同样亚硝酸盐也具有带入风险，不利于水族生长，也进行了限制。亚铁氰化钾是常用的抗结剂，被带入水族专用海水精，亚铁氰化钾也可以防止海水精产品结块，但鱼虾幼体对亚铁氰化钾耐受度差，影响成活率，且亚铁氰化钾在长期光照、厌氧底泥环境中存在分解释放氰根风险，所以进行含量控制。少量磷酸盐有利于水族生长发育，有些企业和品种会少量添加磷酸盐，但高浓度磷酸盐会造成水体富营养化，造成爆藻，此外珊瑚类对磷酸盐比较敏感，所以对其指标进行了综合考虑。

2.3.3.4水不溶物、pH值、油类

水族专用海水精原料中含有水不溶物，水不溶物含量过高，影响水体质量，应予以控制，但海水精中含有钙、硫酸根，在贮存期间有时会生成难溶盐，同样可以检测为水不溶物，最后经讨论参考检测数据和QB/T 4972-2024《暂养型海水精》进行了相关要求。海水的pH值在7.8～8.5之间，水族专用海水精以多种原料混合而成，溶于水后其pH值与海水有一定差异，从利于水族生存角度考虑设定了适宜的pH范围。油类指标的设定一方面是为了消除工业副产盐的使用，另一方面可避免加工过程中受到油类的污染。

2.3.4 污染物限量

本标准依据食用盐的污染物控制指标，设定了铅、总砷、镉、总汞4项对水族健康有危害的指标要求。

2.3.5净含量

净含量应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定，依据JJF 1070《定量包装商品净含量计量检验规则》进行检验。

2.4 试验方法

本标准规定了各个指标相应的试验方法，基本采用现成的检测方法标准，适用性良好，《制盐工业通用检测方法 碳酸盐、碳酸氢盐、氢氧化物的测定》《制盐工业通用检测方法 微量溴的测定》2项标准已报批至工业与信息化部，正在等待发布，油类的检测参考使用了T/CSAT 1001-2024《软水设备专用盐》中的检测方法，准确性良好。

2.5 检验规则、包装、标志、运输、贮存

本标准还规定了水族专用海水精的检验规则、包装、标志、运输、贮存等内容，规定内容与其他食用盐的要求基本一致。

3解决的主要问题

海水精产品出现于上世纪60年代，90年代后开始迅猛发展。用于海洋水族饲养的海水精产品统称为水族专用海水精，又叫高级海水精，当前行业内出现了一些问题，已经严重阻碍了水族专用海水精产业的发展：一是没有统一的标准。当前海水精没有国家标准和行业标准，各企业执行自己的企业标准，产品质量参差不齐，给消费者选择高质量产品带来很大困扰。二是水产养殖类海水精产品假冒水族专用海水精扰乱市场秩序。一些不法生产企业用水产养殖类海水精产品假冒水族专用海水精，低价倾销，影响了正常的市场秩序，损害了水族专用海水精生产企业的利益，阻碍了水族专用海水精产业健康发展。三是消费者维权和产品质量监管困难。由于产品质量参差不齐，销售市场混乱，经常出现消费者使用了劣质产品，海洋水族死亡的纠纷，但由于没有统一的行业标准，消费者维权困难，同时，由于没有标准依据，市场监管部门不能实施有效的产品质量监管，产品质量没有保障。本标准的制定可为生产、流通、销售等环节提供统一的标准依据，减少产品质量纠纷，提供产品质量。

三、主要试验（或验证）情况

1 钙离子

Ⅰ类水族专用海水精和Ⅱ类水族专用海水精的钙离子检测结果见下表1和表2。

表1 Ⅰ类水族专用海水精

| 样品编号 | 钙离子/g/100g | 样品编号 | 钙离子/g/100g | 样品编号 | 钙离子/g/100g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海水精1 | 1.353 | 海水精5 | 1.11 | 海水精9 | 0.992 |
| 海水精2 | 1.268 | 海水精6 | 1.23 | 海水精10 | 1.008 |
| 海水精3 | 1.176 | 海水精7 | 1.19 | 海水精11 | 1.089 |
| 海水精4 | 1.008 | 海水精8 | 0.91 | 海水精12 | 1.21 |
| 标准要求：0.5～1.5，合格率100%。 |  |  |  |  |  |

表2 Ⅱ类水族专用海水精

| 样品编号 | 钙离子/g/100g | 样品编号 | 钙离子/g/100g | 样品编号 | 钙离子/g/100g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海水精1 | 0.283 | 海水精16 | 0.925 | 海水精31 | 1.041 |
| 海水精2 | 0.351 | 海水精17 | 0.944 | 海水精32 | 1.06 |
| 海水精3 | 0.475 | 海水精18 | 0.947 | 海水精33 | 1.062 |
| 海水精4 | 0.519 | 海水精19 | 0.968 | 海水精34 | 1.071 |
| 海水精5 | 0.528 | 海水精20 | 0.976 | 海水精35 | 1.073 |
| 海水精6 | 0.594 | 海水精21 | 0.978 | 海水精36 | 1.076 |
| 海水精7 | 0.62 | 海水精22 | 0.981 | 海水精37 | 1.082 |
| 海水精8 | 0.672 | 海水精23 | 0.985 | 海水精38 | 1.087 |
| 海水精9 | 0.682 | 海水精24 | 1.001 | 海水精39 | 1.099 |
| 海水精10 | 0.692 | 海水精25 | 1.012 | 海水精40 | 1.11 |
| 海水精11 | 0.711 | 海水精26 | 1.031 | 海水精41 | 1.132 |
| 海水精12 | 0.713 | 海水精27 | 1.031 | 海水精42 | 1.16 |
| 海水精13 | 0.762 | 海水精28 | 1.034 | 海水精43 | 1.39 |
| 海水精14 | 0.911 | 海水精29 | 1.034 | 海水精44 | 2.158 |
| 海水精15 | 0.921 | 海水精30 | 1.037 |  |  |
| 标准要求：0.5～1.5，合格率90.9%。 |  |  |  |  |  |

2 镁离子

Ⅰ类水族专用海水精和Ⅱ类水族专用海水精的镁离子检测结果见下表3和表4。

表3 Ⅰ类水族专用海水精

| 样品编号 | 镁离子/g/100g | 样品编号 | 镁离子/g/100g | 样品编号 | 镁离子/g/100g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海水精1 | 3.583 | 海水精5 | 2.810 | 海水精9 | 3.301 |
| 海水精2 | 3.305 | 海水精6 | 3.295 | 海水精10 | 3.528 |
| 海水精3 | 3.307 | 海水精7 | 3.087 | 海水精11 | 1.561 |
| 海水精4 | 3.425 | 海水精8 | 2.716 | 海水精12 | 3.539 |
| 标准要求：2.2～4.0，合格率91.7%。 |  |  |  |  |  |

表4 Ⅱ类水族专用海水精

| 样品编号 | 镁离子/g/100g | 样品编号 | 镁离子/g/100g | 样品编号 | 镁离子/g/100g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海水精1 | 0.716 | 海水精16 | 2.829 | 海水精31 | 3.562 |
| 海水精2 | 1.504 | 海水精17 | 2.838 | 海水精32 | 3.629 |
| 海水精3 | 1.914 | 海水精18 | 2.891 | 海水精33 | 3.635 |
| 海水精4 | 2.101 | 海水精19 | 2.925 | 海水精34 | 3.638 |
| 海水精5 | 2.109 | 海水精20 | 3.014 | 海水精35 | 3.641 |
| 海水精6 | 2.114 | 海水精21 | 3.031 | 海水精36 | 3.672 |
| 海水精7 | 2.177 | 海水精22 | 3.080 | 海水精37 | 3.686 |
| 海水精8 | 2.244 | 海水精23 | 3.117 | 海水精38 | 3.698 |
| 海水精9 | 2.348 | 海水精24 | 3.132 | 海水精39 | 3.749 |
| 海水精10 | 2.349 | 海水精25 | 3.465 | 海水精40 | 3.750 |
| 海水精11 | 2.431 | 海水精26 | 3.491 | 海水精41 | 3.806 |
| 海水精12 | 2.459 | 海水精27 | 3.502 | 海水精42 | 3.876 |
| 海水精13 | 2.470 | 海水精28 | 3.508 | 海水精43 | 3.932 |
| 海水精14 | 2.574 | 海水精29 | 3.524 | 海水精44 | 4.298 |
| 海水精15 | 2.722 | 海水精30 | 3.536 |  |  |
| 标准要求：2.0～4.0，合格率95.5%。 |  |  |  |  |  |

3钾离子

Ⅰ类水族专用海水精和Ⅱ类水族专用海水精的钾离子检测结果见下表5和表6。

表5 Ⅰ类水族专用海水精

| 样品编号 | 钾离子/g/100g | 样品编号 | 钾离子/g/100g | 样品编号 | 钾离子/g/100g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海水精1 | 1.172 | 海水精5 | 1.263 | 海水精9 | 1.11 |
| 海水精2 | 1.122 | 海水精6 | 1.09 | 海水精10 | 1.16 |
| 海水精3 | 1.389 | 海水精7 | 1.09 | 海水精11 | 0.86 |
| 海水精4 | 1.592 | 海水精8 | 1.20 | 海水精12 | 1.31 |
| 标准要求：0.5～1.5，合格率91.7%。 |  |  |  |  |  |

表6 Ⅱ类水族专用海水精

| 样品编号 | 钾离子/g/100g | 样品编号 | 钾离子/g/100g | 样品编号 | 钾离子/g/100g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海水精1 | 0.478 | 海水精16 | 1.083 | 海水精31 | 1.139 |
| 海水精2 | 0.487 | 海水精17 | 1.09 | 海水精32 | 1.147 |
| 海水精3 | 0.552 | 海水精18 | 1.099 | 海水精33 | 1.15 |
| 海水精4 | 0.609 | 海水精19 | 1.10 | 海水精34 | 1.153 |
| 海水精5 | 0.642 | 海水精20 | 1.10 | 海水精35 | 1.17 |
| 海水精6 | 0.674 | 海水精21 | 1.103 | 海水精36 | 1.185 |
| 海水精7 | 0.681 | 海水精22 | 1.103 | 海水精37 | 1.194 |
| 海水精8 | 0.702 | 海水精23 | 1.107 | 海水精38 | 1.203 |
| 海水精9 | 0.746 | 海水精24 | 1.108 | 海水精39 | 1.215 |
| 海水精10 | 0.79 | 海水精25 | 1.117 | 海水精40 | 1.246 |
| 海水精11 | 0.796 | 海水精26 | 1.118 | 海水精41 | 1.405 |
| 海水精12 | 0.886 | 海水精27 | 1.124 | 海水精42 | 1.514 |
| 海水精13 | 0.979 | 海水精28 | 1.125 | 海水精43 | 1.521 |
| 海水精14 | 0.994 | 海水精29 | 1.126 | 海水精44 | 2.121 |
| 海水精15 | 1.04 | 海水精30 | 1.128 |  |  |
| 标准要求：0.5～1.5，合格率88.6%。 |  |  |  |  |  |

4硫酸根

Ⅰ类水族专用海水精和Ⅱ类水族专用海水精的硫酸根检测结果见下表7和表8。

表7 Ⅰ类水族专用海水精

| 样品编号 | 硫酸根/g/100g | 样品编号 | 硫酸根/g/100g | 样品编号 | 硫酸根/g/100g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海水精1 | 5.847 | 海水精5 | 5.556 | 海水精9 | 6.01 |
| 海水精2 | 6.249 | 海水精6 | 6.369 | 海水精10 | 6.43 |
| 海水精3 | 6.748 | 海水精7 | 6.551 | 海水精11 | 5.28 |
| 海水精4 | 6.894 | 海水精8 | 5.92 | 海水精12 | 6.10 |
| 标准要求：5.0～7.0，合格率100%。 |  |  |  |  |  |

表8 Ⅱ类水族专用海水精

| 样品编号 | 硫酸根/g/100g | 样品编号 | 硫酸根/g/100g | 样品编号 | 硫酸根/g/100g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海水精1 | 1.809 | 海水精16 | 5.621 | 海水精31 | 6.097 |
| 海水精2 | 3.092 | 海水精17 | 5.668 | 海水精32 | 6.113 |
| 海水精3 | 3.62 | 海水精18 | 5.672 | 海水精33 | 6.117 |
| 海水精4 | 3.763 | 海水精19 | 5.738 | 海水精34 | 6.128 |
| 海水精5 | 4.662 | 海水精20 | 5.746 | 海水精35 | 6.15 |
| 海水精6 | 4.885 | 海水精21 | 5.749 | 海水精36 | 6.198 |
| 海水精7 | 4.967 | 海水精22 | 5.831 | 海水精37 | 6.24 |
| 海水精8 | 4.97 | 海水精23 | 5.879 | 海水精38 | 6.344 |
| 海水精9 | 5.27 | 海水精24 | 5.893 | 海水精39 | 6.496 |
| 海水精10 | 5.448 | 海水精25 | 5.913 | 海水精40 | 6.641 |
| 海水精11 | 5.462 | 海水精26 | 5.922 | 海水精41 | 7.234 |
| 海水精12 | 5.468 | 海水精27 | 5.947 | 海水精42 | 7.775 |
| 海水精13 | 5.526 | 海水精28 | 5.999 | 海水精43 | 9.280 |
| 海水精14 | 5.549 | 海水精29 | 6.022 | 海水精44 | 9.645 |
| 海水精15 | 5.578 | 海水精30 | 6.065 |  |  |
| 标准要求：2.0～10.0，合格率97.7%。 |  |  |  |  |  |

5 氯离子

Ⅰ类水族专用海水精和Ⅱ类水族专用海水精的氯离子检测结果见下表9和表10。

表9 Ⅰ类水族专用海水精

| 样品编号 | 氯离子/g/100g | 样品编号 | 氯离子/g/100g | 样品编号 | 氯离子/g/100g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海水精1 | 51.62 | 海水精5 | 51.847 | 海水精9 | 51.661 |
| 海水精2 | 52.429 | 海水精6 | 51.489 | 海水精10 | 51.402 |
| 海水精3 | 50.907 | 海水精7 | 51.783 | 海水精11 | 52.59 |
| 海水精4 | 50.324 | 海水精8 | 50.816 | 海水精12 | 51.339 |
| 标准要求：45.0～55.0，合格率100%。 |  |  |  |  |  |

表10 Ⅱ类水族专用海水精

| 样品编号 | 氯离子/g/100g | 样品编号 | 氯离子/g/100g | 样品编号 | 氯离子/g/100g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海水精1 | 47.413 | 海水精16 | 50.593 | 海水精31 | 51.254 |
| 海水精2 | 48.03 | 海水精17 | 50.615 | 海水精32 | 51.272 |
| 海水精3 | 48.263 | 海水精18 | 50.72 | 海水精33 | 51.285 |
| 海水精4 | 49.171 | 海水精19 | 50.943 | 海水精34 | 51.315 |
| 海水精5 | 49.216 | 海水精20 | 50.959 | 海水精35 | 51.343 |
| 海水精6 | 49.411 | 海水精21 | 50.971 | 海水精36 | 51.428 |
| 海水精7 | 49.446 | 海水精22 | 50.981 | 海水精37 | 51.561 |
| 海水精8 | 49.446 | 海水精23 | 51.022 | 海水精38 | 51.565 |
| 海水精9 | 50.083 | 海水精24 | 51.045 | 海水精39 | 51.585 |
| 海水精10 | 50.135 | 海水精25 | 51.071 | 海水精40 | 51.778 |
| 海水精11 | 50.18 | 海水精26 | 51.095 | 海水精41 | 52.297 |
| 海水精12 | 50.218 | 海水精27 | 51.103 | 海水精42 | 52.727 |
| 海水精13 | 50.349 | 海水精28 | 51.174 | 海水精43 | 54.589 |
| 海水精14 | 50.494 | 海水精29 | 51.205 | 海水精44 | 57.615 |
| 海水精15 | 50.592 | 海水精30 | 51.244 |  |  |
| 标准要求：45.0～60.0，合格率100%。 |  |  |  |  |  |

6 pH值

Ⅰ类水族专用海水精和Ⅱ类水族专用海水精的pH值检测结果见下表11和表12。

表11 Ⅰ类水族专用海水精

| 样品编号 | pH(30g/L水溶液) | 样品编号 | pH(30g/L水溶液) | 样品编号 | pH(30g/L水溶液) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海水精1 | 6.7 | 海水精4 | 9.3 | 海水精6 | 8.3 |
| 海水精2 | 7.8 | 海水精5 | 6.6 | 海水精7 | 8.5 |
| 海水精3 | 8.6 |  |  |  |  |
| 标准要求：6.0～9.0，合格率85.7%。 |  |  |  |  |  |

表12 Ⅱ类水族专用海水精

| 样品编号 | pH(30g/L水溶液) | 样品编号 | pH(30g/L水溶液) | 样品编号 | pH(30g/L水溶液) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海水精1 | 6.82 | 海水精12 | 7.34 | 海水精23 | 7.82 |
| 海水精2 | 6.88 | 海水精13 | 7.39 | 海水精24 | 7.84 |
| 海水精3 | 7.13 | 海水精14 | 7.51 | 海水精25 | 7.90 |
| 样品编号 | pH(30g/L水溶液) | 样品编号 | pH(30g/L水溶液) | 样品编号 | pH(30g/L水溶液) |
| 海水精4 | 7.16 | 海水精15 | 7.54 | 海水精26 | 7.93 |
| 海水精5 | 7.20 | 海水精16 | 7.56 | 海水精27 | 8.02 |
| 海水精6 | 7.24 | 海水精17 | 7.60 | 海水精28 | 8.57 |
| 海水精7 | 7.24 | 海水精18 | 7.63 | 海水精29 | 8.75 |
| 海水精8 | 7.26 | 海水精19 | 7.64 | 海水精30 | 8.85 |
| 海水精9 | 7.29 | 海水精20 | 7.64 | 海水精31 | 9.02 |
| 海水精10 | 7.29 | 海水精21 | 7.78 | 海水精32 | 9.13 |
| 海水精11 | 7.32 | 海水精22 | 7.80 |  |  |
| 标准要求：6.0～10.0，合格率100%。 |  |  |  |  |  |

7铵

Ⅰ类水族专用海水精和Ⅱ类水族专用海水精的铵含量（以NH4+计）检测结果见下表13和表14。

表13 Ⅰ类水族专用海水精

| 样品编号 | 铵/mg/kg | 样品编号 | 铵/mg/kg | 样品编号 | 铵/mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海水精1 | 6.61 | 海水精3 | 2.8 | 海水精5 | 7.2 |
| 海水精2 | 5.9 | 海水精4 | 1.5 | 海水精6 | 9.3 |
| 标准要求：≤20 mg/kg，合格率100%。 |  |  |  |  |  |

表14 Ⅱ类水族专用海水精

| 样品编号 | 铵/mg/kg | 样品编号 | 铵/mg/kg | 样品编号 | 铵/mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海水精1 | 2.38 | 海水精12 | 7.04 | 海水精23 | 3.5 |
| 海水精2 | 2.89 | 海水精13 | 15.8 | 海水精24 | 15.7 |
| 海水精3 | 5.09 | 海水精14 | 12.5 | 海水精25 | 8.2 |
| 标准要求：≤50 mg/kg，合格率100%。 |  |  |  |  |  |

8 水不溶物

Ⅰ类水族专用海水精和Ⅱ类水族专用海水精的水不溶物检测结果见下表15和表16。

表15 Ⅰ类水族专用海水精

| 样品编号 | 水不溶物/g/100g | 样品编号 | 水不溶物/ g/100g | 样品编号 | 水不溶物/ g/100g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海水精1 | ＜0.01 | 海水精2 | ＜0.01 | 海水精3 | ＜0.01 |
| 标准要求：≤0.2g/100g，合格率100%。 |  |  |  |  |  |

表16 Ⅱ类水族专用海水精

| 样品编号 | 水不溶物/g/100g | 样品编号 | 水不溶物/g/100g | 样品编号 | 水不溶物/g/100g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海水精1 | ＜0.01 | 海水精7 | 0.01 | 海水精13 | 0.02 |
| 海水精2 | ＜0.01 | 海水精8 | 0.01 | 海水精14 | 0.02 |
| 海水精3 | ＜0.01 | 海水精9 | 0.02 | 海水精15 | 0.02 |
| 海水精4 | ＜0.01 | 海水精10 | 0.02 | 海水精16 | ＜0.01 |
| 海水精5 | 0.01 | 海水精11 | 0.04 | 海水精17 | 0.02 |
| 海水精6 | 0.01 | 海水精12 | 0.01 |  |  |
| 标准要求：≤0.2g/100g，合格率100%。 |  |  |  |  |  |

9 铅

Ⅰ类水族专用海水精和Ⅱ类水族专用海水精的铅含量检测结果见下表17和表18。

表17 Ⅰ类水族专用海水精

| 样品编号 | 铅/mg/kg | 样品编号 | 铅/mg/kg | 样品编号 | 铅/mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海水精1 | ＜0.01 | 海水精4 | ＜0.01 | 海水精7 | 0.10 |
| 海水精2 | 0.02 | 海水精5 | ＜0.01 | 海水精8 | 0.04 |
| 海水精3 | ＜0.01 | 海水精6 | ＜0.01 |  |  |
| 标准要求：≤1.0 mg/kg，合格率100%。 |  |  |  |  |  |

表18 Ⅱ类水族专用海水精

| 样品编号 | 铅/mg/kg | 样品编号 | 铅/mg/kg | 样品编号 | 铅/mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海水精1 | ＜0.01 | 海水精7 | ＜0.01 | 海水精13 | 0.12 |
| 海水精2 | ＜0.01 | 海水精8 | 0.02 | 海水精14 | - 01 |
| 海水精3 | 0.34 | 海水精9 | 0.02 | 海水精15 | 0.01 |
| 海水精4 | ＜0.01 | 海水精10 | 0.05 | 海水精16 | ＜0.01 |
| 海水精5 | 0.08 | 海水精11 | ＜0.01 | 海水精17 | 0.02 |
| 海水精6 | 0.06 | 海水精12 | ＜0.01 |  |  |
| 标准要求：≤1.0 mg/kg，合格率100%。 |  |  |  |  |  |

10 总砷

Ⅰ类水族专用海水精和Ⅱ类水族专用海水精的总砷含量检测结果见下表19和表20。

表19 Ⅰ类水族专用海水精

| 样品编号 | 砷/mg/kg | 样品编号 | 砷/mg/kg | 样品编号 | 砷/mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海水精1 | 0.02 | 海水精4 | ＜0.01 | 海水精7 | 0.02 |
| 海水精2 | ＜0.01 | 海水精5 | ＜0.01 | 海水精8 | ＜0.01 |
| 海水精3 | ＜0.01 | 海水精6 | 0.03 |  |  |
| 标准要求：≤0.5 mg/kg，合格率100%。 |  |  |  |  |  |

表20 Ⅱ类水族专用海水精

| 样品编号 | 砷/mg/kg | 样品编号 | 砷/mg/kg | 样品编号 | 砷/mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海水精1 | ＜0.01 | 海水精7 | ＜0.01 | 海水精13 | 0.04 |
| 海水精2 | ＜0.01 | 海水精8 | ＜0.01 | 海水精14 | ＜0.01 |
| 海水精3 | 0.01 | 海水精9 | ＜0.01 | 海水精15 | ＜0.01 |
| 海水精4 | 0.01 | 海水精10 | ＜0.01 | 海水精16 | ＜0.01 |
| 海水精5 | 0.02 | 海水精11 | ＜0.01 | 海水精17 | ＜0.01 |
| 海水精6 | 0.02 | 海水精12 | ＜0.01 |  |  |
| 标准要求：≤0.5 mg/kg，合格率100%。 |  |  |  |  |  |

11 总汞

Ⅰ类水族专用海水精和Ⅱ类水族专用海水精的总汞含量检测结果见下表21和表22。

表21 Ⅰ类水族专用海水精

| 样品编号 | 汞/mg/kg | 样品编号 | 汞/mg/kg | 样品编号 | 汞/mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海水精1 | ＜0.01 | 海水精4 | ＜0.01 | 海水精7 | ＜0.01 |
| 海水精2 | ＜0.01 | 海水精5 | ＜0.01 | 海水精8 | ＜0.01 |
| 海水精3 | ＜0.01 | 海水精6 | ＜0.01 |  |  |
| 标准要求：≤0.1 mg/kg，合格率100%。 |  |  |  |  |  |

表22 Ⅱ类水族专用海水精

| 样品编号 | 汞/mg/kg | 样品编号 | 汞/mg/kg | 样品编号 | 汞/mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海水精1 | ＜0.01 | 海水精7 | ＜0.01 | 海水精13 | ＜0.01 |
| 海水精2 | ＜0.01 | 海水精8 | ＜0.01 | 海水精14 | ＜0.01 |
| 海水精3 | 0.01 | 海水精9 | ＜0.01 | 海水精15 | ＜0.01 |
| 海水精4 | ＜0.01 | 海水精10 | ＜0.01 | 海水精16 | ＜0.01 |
| 海水精5 | ＜0.01 | 海水精11 | ＜0.01 | 海水精17 | ＜0.01 |
| 海水精6 | ＜0.01 | 海水精12 | ＜0.01 |  |  |
| 标准要求：≤0.1 mg/kg，合格率100%。 |  |  |  |  |  |

12 镉

Ⅰ类水族专用海水精和Ⅱ类水族专用海水精的镉含量检测结果见下表23和表24。

表23 Ⅰ类水族专用海水精

| 样品编号 | 镉/mg/kg | 样品编号 | 镉/mg/kg | 样品编号 | 镉/mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海水精1 | ＜0.01 | 海水精4 | ＜0.01 | 海水精7 | ＜0.01 |
| 海水精2 | ＜0.01 | 海水精5 | ＜0.01 | 海水精8 | ＜0.01 |
| 海水精3 | ＜0.01 | 海水精6 | ＜0.01 |  |  |
| 标准要求：≤0.5 mg/kg，合格率100%。 |  |  |  |  |  |

表24 Ⅱ类水族专用海水精

| 样品编号 | 镉/mg/kg | 样品编号 | 镉/mg/kg | 样品编号 | 镉/mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海水精1 | ＜0.01 | 海水精7 | ＜0.01 | 海水精13 | ＜0.01 |
| 海水精2 | ＜0.01 | 海水精8 | ＜0.01 | 海水精14 | ＜0.01 |
| 海水精3 | ＜0.01 | 海水精9 | ＜0.01 | 海水精15 | ＜0.01 |
| 海水精4 | ＜0.01 | 海水精10 | ＜0.01 | 海水精16 | ＜0.01 |
| 海水精5 | ＜0.01 | 海水精11 | ＜0.01 | 海水精17 | ＜0.01 |
| 海水精6 | ＜0.01 | 海水精12 | ＜0.01 |  |  |
| 标准要求：≤0.5 mg/kg，合格率100%。 |  |  |  |  |  |

13 亚铁氰化钾

Ⅰ类水族专用海水精和Ⅱ类水族专用海水精的亚铁氰化钾含量检测结果见下表25和表26。

表25 Ⅰ类水族专用海水精

| 样品编号 | 亚铁氰化钾/mg/kg | 样品编号 | 亚铁氰化钾/mg/kg | 样品编号 | 亚铁氰化钾/mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海水精1 | ＜1.0 | 海水精2 | ＜1.0 | 海水精3 | ＜1.0 |
| 标准要求：≤5.0 mg/kg，合格率100%。 |  |  |  |  |  |

表26 Ⅱ类水族专用海水精

| 样品编号 | 亚铁氰化钾/mg/kg | 样品编号 | 亚铁氰化钾/mg/kg | 样品编号 | 亚铁氰化钾/mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海水精1 | 8.3 | 海水精4 | ＜1.0 | 海水精7 | 1.2 |
| 海水精2 | 4.0 | 海水精5 | 2.9 | 海水精8 | 12.3 |
| 海水精3 | 2.4 | 海水精6 | 11.1 |  |  |
| 标准要求：≤10.0 mg/kg，合格率75%。 |  |  |  |  |  |

14 亚硝酸盐

Ⅰ类水族专用海水精和Ⅱ类水族专用海水精的的亚硝酸盐含量检测结果见下表27和表28。

表27 Ⅰ类水族专用海水精

| 样品编号 | 亚硝酸盐/mg/kg | 样品编号 | 亚硝酸盐/mg/kg | 样品编号 | 亚硝酸盐/mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海水精1 | 未检出 | 海水精2 | 未检出 | 海水精3 | 未检出 |
| 标准要求：≤2.0 mg/kg，合格率100%。 |  |  |  |  |  |

表28 Ⅱ类水族专用海水精

| 样品编号 | 亚硝酸盐/mg/kg | 样品编号 | 亚硝酸盐/mg/kg | 样品编号 | 亚硝酸盐/mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海水精1 | 未检出 | 海水精2 | 未检出 | 海水精3 | 未检出 |
| 海水精4 | 未检出 | 海水精5 | 未检出 | 海水精6 | 未检出 |
| 标准要求：≤10.0 mg/kg，合格率100%。 |  |  |  |  |  |

四、标准中涉及专利情况

本标准中不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

我国目前拥有超过200家海洋馆、极地馆，数量和规模居世界第一，水族专用海水精使用量很大，且随着经济的发展和海洋水族养殖技术的成熟，商场、餐厅、学校、机关和家庭等场所大量出现观赏性的海水缸，水族专用海水精产业获得快速发展。水族专用海水精成分更贴近海水，质量要求更高，有高级海水精之称，但由于缺少统一的行业标准，各企业的水族专用海水精企业标准存在差异，产品质量参差不齐，一些不法企业以次充好、低价倾销，出现劣币驱逐良币现象，严重影响了正常的市场秩序，损害了生产企业和消费者的合法权益，不利于产业健康发展。

本标准制定了科学合理的质量要求，为生产企业开展质量控制和市场监督部门进行市场监督提供统一的标准依据，可有效规范水族专用海水精生产企业行为，打击以次充好行为，规范市场秩序，有效减少因质量问题、执行标准不一致等问题而引起的纠纷，保护各方的合法利益，促进水族专用海水精产业健康发展。

六、与国际、国外对比情况

本标准制定过程中未查到同类国际、国外标准，没有采用国际标准或国外先进标准。

本标准水平为国内领先水平。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本专业领域的标准体系框架如下图：

本标准属于盐业标准体系中“03农牧水产用盐”大类，“03水产养殖用盐”中类，体系表编号为“152950003030000002CP”。

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性行业标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议标准实施日期为标准发布后的6个月。标准发布后，应组织相关人员进行标准的宣贯培训。

十一、废止现行相关标准的建议

无。

十二、其他应予说明的事项

计划项目原起草单位为“国盐检测（天津）有限责任公司、中盐工程技术研究院有限公司、天津科技大学”。在标准起草过程中，浙江蓝海星盐制品有限公司、江苏咸德科技股份有限公司、天津长芦汉沽盐场有限责任公司、福建省盐业集团有限责任公司、中盐国本盐业有限公司做了大量工作。工作组经研讨，提出标准起草单位变更的申请，依据贡献量的大小，将起草单位及排列顺序申请改为“国盐检测（天津）有限责任公司、浙江蓝海星盐制品有限公司、中盐工程技术研究院有限公司、江苏咸德科技股份有限公司、天津长芦汉沽盐场有限责任公司、福建省盐业集团有限责任公司、中盐国本盐业有限公司、天津科技大学”。标准起草单位变更经全体委员一致同意后，于2026年7月1日办理了计划项目调整申请。

《水族专用海水精》行业标准起草工作组

2026年7月5日