《果蔬洗涤盐》行业标准编制说明

（征求意见稿）

一、工作简况

1任务来源

本项目根据工业和信息化部《关于印发2025年第五批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科〔2025〕528号）要求，计划编号为 2025-1606T-QB，项目名称“果蔬洗涤盐”进行制定，主要起草单位：国家盐产品质量监督检验中心，中国盐业股份有限公司，中盐金坛盐化有限责任公司、福建省盐业集团有限责任公司，中盐工程技术研究院有限公司，广东省广盐集团股份有限公司等,计划完成时间2026年12月。

2主要工作过程

2.1起草阶段

标准起草任务下达后，起草单位迅速组织专家成立了标准起草工作组，小组成员中有多年从事标准化工作且经验丰富的工程师、检测人员。工作组通过讨论，初步明确了标准起草进程安排和各起草单位分工。标准起草工作组成员查阅相关文献，与生产企业进行技术交流，充分了解了果蔬洗涤盐的产品特点和发展动态。

标准起草工作组对收集到的果蔬洗涤盐指标要求、试验方法、包装、贮存等信息进行了归纳总结，对果蔬洗涤盐的指标要求设定等难点问题进行了大量讨论，并充分征求了生产企业的意见和建议，形成了标准草稿。

为保证标准中规定的试验方法科学性与准确性，标准起草工作组对果蔬洗涤盐的去除率试验方法进行了大量验证实验。工作组通过严格筛选与精准验证，建立气相色谱-质谱联用内标法，用于测定农药残留去除率比值。该方法可直观、客观反映果蔬洗涤盐样品农药残留去除效果，能够实现产品质量常态化监测。

在标准前期调研、文本编写过程中，国盐检测（天津）有限责任公司、云南省盐业有限公司、青海省盐业股份有限公司、浙江蓝海星盐制品有限公司、中盐金坛盐化有限责任公司、福建省盐业集团有限责任公司、中国盐业股份有限公司、中盐工程技术研究院有限公司做了大量工作，广东省广盐集团股份有限公司因工作安排与该标准起草时间相冲突，未参与标准制定。“国家盐产品质量监督检验中心”为授权资质名称，标准起草单位应使用其企业法人名称“国盐检测（天津）有限责任公司”。所以调整标准起草单位名称“国家盐产品质量监督检验中心”为其企业法人名称“国盐检测（天津）有限责任公司”。工作组经研讨，提出标准起草单位变更的申请。经全体委员一致同意后，于2026年7月2日办理了计划项目调整申请。

2.2征求意见阶段

行业标准的草案初稿形成后，该草案初稿经过讨论和修改，形成了标准的征求意见稿，报全国盐业标准化技术委员会开始公开征求意见。

3主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等

本标准由国盐检测（天津）有限责任公司、云南省盐业有限公司、青海省盐业股份有限公司、浙江蓝海星盐制品有限公司、中盐金坛盐化有限责任公司、福建省盐业集团有限责任公司、中国盐业股份有限公司、中盐工程技术研究院有限公司共同起草。

本标准主要起草人：赵君楠、杨丽梅、陈伟、徐俊辉、林增炜、蒋华彬、石欣冉、钮永涛、李双钰、王滢、王绒雪。

所做的工作：赵君楠任起草工作组组长，全面负责标准起草工作协调、重大问题解决等。陈伟、杨丽梅、徐俊辉、蒋华彬、钮永涛负责市场调研、产品信息收集、生产工艺考察、标准内容起草等工作，李双钰、石欣冉、王滢负责试验验证，标准内容起草等工作，王绒雪负责国内外文献查阅、标准编制及事务性联系等工作。

二、标准编制原则和主要内容

1标准编制原则

本次标准修订贴合行业产业发展实际需求，全面结合当前产业发展现状、未来发展趋势，兼顾产品生产端与使用端双方诉求，严格遵循先进性、科学性、合理性与可操作性原则开展制订工作。同时，标准整体框架结构、条文内容编排均按照“标准化工作导则、指南和编写规则”系列国家标准相关要求组织撰写。

2标准主要内容

本标准描述了果蔬洗涤盐的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、判定规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以食用盐为主原料，添加助洗剂、表面活性剂或其它辅料，用于清洁水果蔬菜的果蔬洗涤盐。

2.1术语和定义

本标准给出了果蔬洗涤盐的定义“以食盐为主要成分，用来洗涤瓜果、蔬菜的盐产品”，明确了主要成分及作用。

2.2要求

本标准对果蔬洗涤盐的原料盐要求、感官要求、理化指标、性能指标、污染物指标、净含量要求等进行了规定。

2.2.1原辅料要求

果蔬洗涤盐作为一种洗涤瓜果、蔬菜的产品，与食品直接接触，因此本标准规定其原料盐需满足GB 2721要求。其它原料需满足GB 14930.1中规定的A类产品要求。

2.2.2感官要求

本标准要求产品感官无异味，且无肉眼可见外来异物。参考了《食品安全国家标准 食用盐》中感官要求。

2.2.3理化指标

本标准规定了氯化钠、水不溶物、pH、总活性物等指标要求。

氯化钠指标要求。根据产品特点和定义，即“以食盐为主要成分”，所以本标准将氯化钠指标要求规定为大于等于50g/100g。同时标准起草工作组根据检测的98个果蔬洗涤盐样品氯化钠含量进行了统计，有88个样品中氯化钠含量大于等于50g/100g，占比89.8%，具体数据见表1、图1。

表1满足本标准要求的氯化钠含量数据表

| 序号 | 氯化钠含量（g/100g） | 序号 | 氯化钠含量（g/100g） | 序号 | 氯化钠含量（g/100g） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60.058 | 31 | 58.456 | 61 | 59.240 |
| 2 | 81.436 | 32 | 62.462 | 62 | 61.540 |
| 3 | 82.715 | 33 | 94.434 | 63 | 98.575 |
| 4 | 99.307 | 34 | 58.858 | 64 | 85.722 |
| 5 | 80.237 | 35 | 60.637 | 65 | 78.866 |
| 6 | 98.440 | 36 | 96.787 | 66 | 81.467 |
| 7 | 79.509 | 37 | 80.776 | 67 | 61.128 |
| 8 | 99.456 | 38 | 98.852 | 68 | 92.807 |
| 9 | 99.312 | 39 | 98.547 | 69 | 94.560 |
| 10 | 80.084 | 40 | 62.814 | 70 | 57.300 |
| 11 | 98.539 | 41 | 62.741 | 71 | 62.170 |
| 12 | 90.079 | 42 | 93.965 | 72 | 60.800 |
| 13 | 52.836 | 43 | 89.603 | 73 | 59.713 |
| 14 | 74.771 | 44 | 64.519 | 74 | 99.117 |
| 15 | 73.154 | 45 | 86.217 | 75 | 84.568 |
| 16 | 99.627 | 46 | 59.824 | 76 | 94.425 |
| 17 | 89.942 | 47 | 77.693 | 77 | 99.672 |
| 18 | 81.126 | 48 | 81.558 | 78 | 92.740 |
| 19 | 99.169 | 49 | 99.337 | 79 | 94.858 |
| 20 | 98.553 | 50 | 77.092 | 80 | 96.896 |
| 21 | 93.305 | 51 | 87.865 | 81 | 62.409 |
| 22 | 85.536 | 52 | 98.694 | 82 | 94.347 |
| 23 | 95.283 | 53 | 59.811 | 83 | 61.258 |
| 24 | 65.771 | 54 | 99.312 | 84 | 99.146 |
| 25 | 58.239 | 55 | 78.577 | 85 | 73.318 |
| 26 | 77.356 | 56 | 93.305 | 86 | 97.185 |
| 27 | 60.121 | 57 | 81.149 | 87 | 61.397 |
| 28 | 63.072 | 58 | 81.390 | 88 | 95.778 |
| 29 | 62.066 | 59 | 50.345 | —— | —— |
| 30 | 57.467 | 60 | 79.115 | —— | —— |

50

图1所检果蔬洗涤盐产品的氯化钠含量结果散点图

水不溶物指标要求。标准起草工作组根据检测的55个果蔬洗涤盐样品水不溶物含量进行了统计，有53个样品中水不溶物含量小于等于0.15g/100g，占比96.4%，具体数据见表2、图2。

表2满足本标准要求的水不溶物含量数据表

| 序号 | 水不溶物含量（g/100g） | 序号 | 水不溶物含量（g/100g） | 序号 | 水不溶物含量（g/100g） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.055 | 19 | ＜0.1 | 37 | ＜0.01 |
| 2 | 0.014 | 20 | ＜0.1 | 38 | 0.01 |
| 3 | 0.122 | 21 | ＜0.1 | 39 | ＜0.01 |
| 4 | 0.01 | 22 | ＜0.1 | 40 | ＜0.1 |
| 5 | 0.004 | 23 | ＜0.1 | 41 | ＜0.1 |
| 6 | 0.008 | 24 | ＜0.1 | 42 | ＜0.1 |
| 7 | 0.009 | 25 | ＜0.1 | 43 | ＜0.1 |
| 8 | 0.02 | 26 | ＜0.1 | 44 | 0.0491 |
| 9 | 0.024 | 27 | ＜0.1 | 45 | ＜0.01 |
| 10 | 0.022 | 28 | ＜0.1 | 46 | 0.1 |
| 11 | ＜0.01 | 29 | ＜0.1 | 47 | 0.15 |
| 12 | 0.074 | 30 | ＜0.01 | 48 | ＜0.1 |
| 13 | ＜0.01 | 31 | ＜0.01 | 49 | 0.03 |
| 14 | 0.07 | 32 | ＜0.01 | 50 | ＜0.1 |
| 15 | ＜0.1 | 33 | ＜0.01 | 51 | 0.01 |
| 16 | ＜0.1 | 34 | ＜0.01 | 52 | 0.08 |
| 17 | ＜0.1 | 35 | ＜0.01 | 53 | ＜0.1 |
| 18 | ＜0.1 | 36 | ＜0.01 | —— | —— |

0.15

图2所检果蔬洗涤盐产品的水不溶物结果散点图

pH指标要求。标准起草工作组根据检测的72个果蔬洗涤盐样品pH值进行了统计，有57个样品中pH值在8.0~11.5之间，占比79.2%，具体数据见表3、图3。

表3满足本标准要求的pH值数据表

| 序号 | pH值 | 序号 | pH值 | 序号 | pH值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9.9 | 20 | 9.8 | 39 | 9.8 |
| 2 | 9.88 | 21 | 9.5 | 40 | 9.9 |
| 3 | 9.89 | 22 | 10 | 41 | 8.8 |
| 4 | 9.95 | 23 | 10.2 | 42 | 9.8 |
| 5 | 9.92 | 24 | 9.8 | 43 | 10 |
| 6 | 9.82 | 25 | 9 | 44 | 9.8 |
| 7 | 9.98 | 26 | 10 | 45 | 9.8 |
| 8 | 9.84 | 27 | 9.2 | 46 | 10.2 |
| 9 | 9.81 | 28 | 10 | 47 | 9.27 |
| 10 | 9.82 | 29 | 10 | 48 | 9.7 |
| 11 | 9.82 | 30 | 10 | 49 | 10 |
| 12 | 8.3 | 31 | 9.4 | 50 | 9.5 |
| 13 | 9.52 | 32 | 9.3 | 51 | 9 |
| 14 | 9.8 | 33 | 9.8 | 52 | 9.4 |
| 15 | 8.4 | 34 | 9.4 | 53 | 8.3 |
| 16 | 8.9 | 35 | 9.8 | 54 | 10.1 |
| 17 | 10.2 | 36 | 9.9 | 55 | 11 |
| 18 | 10.2 | 37 | 9.9 | 56 | 9.9 |
| 19 | 11.1 | 38 | 9.8 | 57 | 9.4 |

8.0

11.5

图3所检果蔬洗涤盐产品的pH值结果散点图

总活性物指标要求。标准起草工作组根据检测的10个具有代表性的果蔬洗涤盐样品，经统计总活性物均小于10，具体数据见图4。

图4所检果蔬洗涤盐产品的总活性物结果散点图

2.2.4性能指标

本标准新建了去除率检测方法，根据验证的检测方法检测果蔬洗涤盐样品，根据结果设置该指标可以为20%，具体检测结果可见“三、主要试验（或验证）情况”。

2.2.5 污染物限量

本标准依据GB 2762-2025《食品安全国家标准 食品中污染物限量》和GB 2721-2015《食品安全国家标准 食用盐》与批量实际检测数据，确定铅、总砷、镉、总汞、钡五项污染物限量指标，同步对各指标限量进行加严优化，提升管控门槛。

铅。标准起草工作组根据检测的93个果蔬洗涤盐样品铅含量进行了统计，有90个样品铅含量小于等于0.5mg/kg之间，占比96.8%，具体数据见表4。

表4所检果蔬洗涤盐产品的铅含量结果

| 序号 | 铅（mg/kg） | 序号 | 铅（mg/kg） | 序号 | 铅（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未检出 | 32 | ＜0.1 | 63 | ＜0.1 |
| 2 | ＜0.1 | 33 | ＜0.1 | 64 | ＜0.1 |
| 3 | ＜0.1 | 34 | ＜0.1 | 65 | ＜0.1 |
| 4 | ＜0.1 | 35 | ＜0.1 | 66 | ＜0.1 |
| 5 | ＜0.1 | 36 | 0.3 | 67 | ＜0.1 |
| 6 | 0.035 | 37 | ＜0.1 | 68 | ＜0.1 |
| 7 | ＜0.1 | 38 | ＜0.1 | 69 | ＜0.1 |
| 8 | ＜0.1 | 39 | ＜0.1 | 70 | ＜0.1 |
| 9 | 0.1 | 40 | ＜0.1 | 71 | ＜0.1 |
| 10 | 0.04 | 41 | ＜0.1 | 72 | <0.1 |
| 11 | 0.021 | 42 | ＜0.1 | 73 | <0.1 |
| 12 | ＜0.1 | 43 | ＜0.1 | 74 | <0.1 |
| 13 | ＜0.1 | 44 | ＜0.1 | 75 | ＜0.1 |
| 14 | ＜0.1 | 45 | ＜0.1 | 76 | ＜0.1 |
| 15 | ＜0.1 | 46 | ＜0.1 | 77 | ＜0.1 |
| 16 | ＜0.1 | 47 | 未检出 | 78 | ＜0.1 |
| 17 | 0.014 | 48 | 未检出 | 79 | ＜0.1 |
| 18 | 0.044 | 49 | ＜0.1 | 80 | ＜0.1 |
| 19 | ＜0.1 | 50 | ＜0.1 | 81 | ＜0.1 |
| 20 | ＜0.1 | 51 | ＜0.1 | 82 | ＜0.1 |
| 21 | ＜0.1 | 52 | ＜0.1 | 83 | ＜0.1 |
| 22 | ＜0.1 | 53 | ＜0.1 | 84 | ＜0.1 |
| 23 | 1.1 | 54 | 0.2 | 85 | 0.9 |
| 24 | 0.4 | 55 | ＜0.1 | 86 | 0.2 |
| 25 | ＜0.1 | 56 | ＜0.1 | 87 | ＜0.1 |
| 26 | 0.3 | 57 | ＜0.1 | 88 | ＜0.1 |
| 27 | ＜0.1 | 58 | ＜0.1 | 89 | ＜0.1 |
| 28 | ＜0.1 | 59 | 0.1 | 90 | ＜0.1 |
| 29 | ＜0.1 | 60 | ＜0.1 | 91 | 1.1 |
| 30 | ＜0.1 | 61 | ＜0.1 | 92 | ＜0.1 |
| 31 | ＜0.1 | 62 | ＜0.1 | 93 | 0.3 |

总砷。标准起草工作组根据检测的97个果蔬洗涤盐样品总砷进行了统计，总砷含量均小于等于0.2mg/kg，具体数据见表5。

表5所检果蔬洗涤盐产品的总砷含量结果

| 序号 | 总砷（mg/kg） | 序号 | 总砷（mg/kg） | 序号 | 总砷（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未检出 | 34 | ＜0.1 | 67 | 未检出 |
| 2 | ＜0.1 | 35 | ＜0.1 | 68 | ＜0.1 |
| 3 | ＜0.1 | 36 | ＜0.1 | 69 | ＜0.1 |
| 4 | ＜0.1 | 37 | ＜0.1 | 70 | ＜0.1 |
| 5 | ＜0.1 | 38 | ＜0.1 | 71 | ＜0.1 |
| 6 | 未检出 | 39 | ＜0.1 | 72 | ＜0.1 |
| 7 | ＜0.1 | 40 | ＜0.1 | 73 | ＜0.1 |
| 8 | ＜0.1 | 41 | ＜0.1 | 74 | ＜0.1 |
| 9 | 未检出 | 42 | ＜0.1 | 75 | ＜0.1 |
| 10 | ＜0.01 | 43 | ＜0.1 | 76 | ＜0.1 |
| 11 | 0.044 | 44 | ＜0.1 | 77 | ＜0.1 |
| 12 | ＜0.1 | 45 | ＜0.1 | 78 | ＜0.1 |
| 13 | 0.004 | 46 | ＜0.1 | 79 | ＜0.1 |
| 14 | ＜0.1 | 47 | 未检出 | 80 | ＜0.1 |
| 15 | ＜0.1 | 48 | 未检出 | 81 | ＜0.1 |
| 16 | ＜0.1 | 49 | ＜0.1 | 82 | ＜0.1 |
| 17 | ＜0.1 | 50 | ＜0.1 | 83 | ＜0.1 |
| 18 | ＜0.1 | 51 | ＜0.1 | 84 | ＜0.1 |
| 19 | ＜0.1 | 52 | ＜0.1 | 85 | ＜0.1 |
| 20 | ＜0.1 | 53 | ＜0.1 | 86 | ＜0.1 |
| 21 | ＜0.1 | 54 | ＜0.1 | 87 | ＜0.1 |
| 22 | ＜0.1 | 55 | ＜0.1 | 88 | ＜0.1 |
| 23 | ＜0.01 | 56 | ＜0.1 | 89 | ＜0.1 |
| 24 | ＜0.1 | 57 | ＜0.1 | 90 | ＜0.1 |
| 25 | ＜0.1 | 58 | ＜0.1 | 91 | ＜0.1 |
| 26 | ＜0.1 | 59 | 未检出 | 92 | ＜0.1 |
| 27 | ＜0.1 | 60 | ＜0.1 | 93 | ＜0.1 |
| 28 | ＜0.1 | 61 | ＜0.1 | 94 | ＜0.1 |
| 29 | ＜0.1 | 62 | ＜0.1 | 95 | ＜0.1 |
| 30 | ＜0.1 | 63 | 未检出 | 96 | ＜0.1 |
| 31 | ＜0.1 | 64 | 未检出 | 97 | ＜0.1 |
| 32 | ＜0.1 | 65 | 0.1 | —— | —— |
| 33 | ＜0.1 | 66 | 未检出 | —— | —— |

镉。标准起草工作组根据检测的28个果蔬洗涤盐样品镉进行了统计，全部样品中镉含量小于等于0.1mg/kg，具体数据见表6。

表6所检果蔬洗涤盐产品的镉含量结果

| 序号 | 镉（mg/kg） | 序号 | 镉（mg/kg） | 序号 | 镉（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未检出 | 11 | 未检出 | 21 | ＜0.1 |
| 2 | 未检出 | 12 | 未检出 | 22 | ＜0.001 |
| 3 | 0.003 | 13 | 未检出 | 23 | ＜0.1 |
| 4 | 未检出 | 14 | ＜0.001 | 24 | ＜0.1 |
| 5 | 未检出 | 15 | ＜0.1 | 25 | ＜0.1 |
| 6 | 未检出 | 16 | ＜0.1 | 26 | ＜0.1 |
| 7 | 未检出 | 17 | ＜0.1 | 27 | ＜0.001 |
| 8 | 0.002 | 18 | ＜0.1 | 28 | ＜0.1 |
| 9 | 未检出 | 19 | 未检出 | —— | —— |
| 10 | 未检出 | 20 | 未检出 | —— | —— |

总汞。标准起草工作组根据检测的29个果蔬洗涤盐样品总汞进行了统计，全部样品中总汞含量小于等于0.1mg/kg，具体数据见表7。

表7所检果蔬洗涤盐产品的总汞含量结果

| 序号 | 总汞（mg/kg） | 序号 | 总汞（mg/kg） | 序号 | 总汞（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ＜0.1 | 11 | 未检出 | 21 | ＜0.1 |
| 2 | 未检出 | 12 | 未检出 | 22 | ＜0.1 |
| 3 | 0.006 | 13 | 未检出 | 23 | ＜0.001 |
| 4 | 0.0075 | 14 | 未检出 | 24 | ＜0.1 |
| 5 | 未检出 | 15 | ＜0.001 | 25 | ＜0.1 |
| 6 | 未检出 | 16 | ＜0.1 | 26 | ＜0.1 |
| 7 | 未检出 | 17 | ＜0.1 | 27 | ＜0.1 |
| 8 | 未检出 | 18 | ＜0.1 | 28 | ＜0.001 |
| 9 | 未检出 | 19 | 未检出 | 29 | ＜0.1 |
| 10 | 未检出 | 20 | 未检出 | —— | —— |

钡。标准起草工作组根据检测的22个果蔬洗涤盐样品钡进行了统计，全部样品中钡含量小于15mg/kg，具体数据见表8。

表8所检果蔬洗涤盐产品的钡含量结果

| 序号 | 钡（mg/kg） | 序号 | 钡（mg/kg） | 序号 | 钡（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ＜15 | 9 | 0.207 | 17 | ＜15 |
| 2 | ＜15 | 10 | 0.070 | 18 | ＜15 |
| 3 | ＜15 | 11 | 1.932 | 19 | ＜15 |
| 4 | 0.093 | 12 | 0.768 | 20 | ＜15 |
| 5 | 0.548 | 13 | 0.895 | 21 | ＜15 |
| 6 | 10.203 | 14 | ＜15 | 22 | ＜15 |
| 7 | 0.139 | 15 | ＜15 | —— | —— |
| 8 | 0.141 | 16 | ＜15 | —— | —— |

本标准各项技术指标及污染物限量指标充分适配市场主流产品实际工况，能够全方位保障产品质量安全，指标设置兼具科学性与合理性。

2.2.5净含量

净含量应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。

2.3 试验方法

本标准规定了各个指标相应的试验方法，其中去除率比值的测定方法，经过验证，检测方法的准确性良好，具体见“三、主要试验（或验证）情况”。

2.4 检验规则、标志、包装、运输、贮存

本标准就检验规则、判定规则、标志、包装、运输、贮存进行了规定。

3解决的主要问题

水果蔬菜的种植和培育过程，不可避免的会使用农药，而且有使用高毒农药或催熟剂等类激素药物的可能。水果蔬菜的农药残留问题严重威胁了人们的身体健康。日常的清水洗涤方法无法彻底去除农药残留。而氯化钠有一定的清洁和抑菌作用，长期以来，很多消费者习惯用盐水清洗水果蔬菜，因此，一些盐业生产企业开发了果蔬洗涤盐。在添加助洗剂、表面活性剂或其它辅料后，果蔬洗涤盐可有效去除农药残留，目前市面上有大量的果蔬洗涤盐产品销售。

但是果蔬洗涤盐行业存在一些问题，主要有

1、缺少对生产原料和对人体有害物质的控制要求。目前，果蔬洗涤盐生产厂家、产品种类众多，但执行的标准都是企业标准。一些企业标准中缺少对生产原料和对人体有害物质的控制要求，存在一定食品安全风险。果蔬洗涤盐作为与直接食用的瓜果蔬菜接触的产品，使用原料必须达到食品级，且应对其中的铅、砷、汞、镉等重金属元素含量进行控制。

2、果蔬洗涤盐的使用效果没有保障。使用果蔬洗涤盐是为了达到清洁、去农残的效果，但许多企业标准中根本没有规定农药存留洗除率等特性指标，消费者使用果蔬洗涤盐其是否能达到理想的使用效果没有保障，存在着一些劣质产品滥竽充数的问题。

3、无法有效实施监管。由于缺少统一的行业标准，市场监管部门无法对果蔬洗涤盐产品质量实施有效监管，无法对劣质产品进行有力的查处，生产使用双方也容易因产品质量问题产生纠纷，阻碍了果蔬洗涤盐产业的发展。

本标准围绕果蔬洗涤盐关键指标作出清晰界定，保障果蔬洗涤盐实际使用性能稳定可靠。一方面为市场监管部门开展果蔬洗涤盐产品质量监督执法提供技术支撑，规范产品生产、流通全链条市场经营秩序，助推行业稳健高质量发展；另一方面能够实现对市面在售同类产品的常态化有效管控，守住产品质量安全底线，切实维护消费者身体健康与合法权益。

三、主要试验（或验证）情况

本标准的检验方法基本采用了现成的检测方法标准，只增加了去除率的测定方法。去除率的测定主要采用气相色谱-质谱联用内标法进行测定，分别对出峰时间、精密度、准确度等参数进行验证。

3.1 出峰时间

腐霉利定量离子为283，定性离子为285和255。确定选择离子扫描方法。并配制3个梯度混合标准物质，再次确定出峰时间（见图5）。

图5 不同梯度标准物质出峰色谱图

3.2 检出限、定量限

根据GB/T 27417-2017《化学分析方法确认和验证指南》，本标准采用信噪比评估检出限。利用已知低浓度的分析物样品与空白样品的测量信号进行比较，确定能够可靠检出的最小浓度，典型的可接受的信噪比是3:1。该标准起草工作组将浓度0.004mg/kg的腐霉利进行检测，信噪比均大于3:1。可作为检出限，定量限即为0.012mg/kg。同时参考GB 23200.8中定量限，该标准定量限定为0.0126mg/kg。

3.3 精密度、正确度

本标准通过加标回收率试验确认正确度。分别加入标准物质浓度分别是定量限的2倍、5倍，检测结果见表9。RSD在6% ~ 11%之间。满足GB/T 27417-2017的要求。

表9 精密度和正确度验证数据

| 编号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 平均值 | RSD% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加标0.0252mg/L | 浓度μg/L | 327.59 | 402.25 | 329.27 | 411.86 | 330.90 | 331.17 | 331.97 | 352.14 | 10.7 |
|  | 回收率% | 97.5 | 119.7 | 98.0 | 122.6 | 98.5 | 98.6 | 98.8 | 104.8 |  |
| 加标0.063mg/L | 浓度μg/L | 780.99 | 642.67 | 666.18 | 666.05 | 681.35 | 683.20 | 678.62 | 780.99 | 6.5 |
|  | 回收率% | 93.0 | 76.5 | 79.3 | 79.3 | 81.1 | 81.3 | 80.8 | 93.0 |  |

3.4 样品检测

标准起草组在市场上随机选取10个具有代表性的果蔬洗涤盐产品进行去除率的检测。数据见表10。有2个去除率小于20%，占比20%，因此起草组设置去除率指标为≥20%，控制果蔬洗涤盐产品性能。

表10 果蔬洗涤盐产品去除率检测结果

| 果蔬洗涤盐样品 | 洗涤后腐霉利含量（μg/L） | 果蔬洗涤盐去除率（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 165584.8757 | 21.7 |
| 2 | 172273.6485 | 18.6 |
| 3 | 146400.9461 | 30.8 |
| 4 | 173114.2508 | 18.2 |
| 5 | 145846.5887 | 31.1 |
| 6 | 158251.5073 | 25.2 |
| 7 | 162407.8699 | 23.2 |
| 8 | 144837.4737 | 31.6 |
| 9 | 146248.717 | 30.9 |
| 10 | 103468.0158 | 51.1 |
| 不洗的番茄中腐霉利含量211604.8566μg/L |  |  |

四、标准中涉及专利情况

本标准中不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

从社会效益层面，本标准统一了果蔬洗涤盐产品核心质量指标、性能指标及污染物限量要求，支撑监管部门常态化开展产品质量管控，遏制劣质产品流通，筑牢产品安全底线，全方位保护消费者身体健康，净化市场经营环境，维护公平公正的市场交易秩序，切实提升民生保障水平。

在产业发展层面，标准为行业生产、流通全链条划定统一技术准则，规范企业生产经营行为，推动行业淘汰落后工艺、提升整体产品质量，健全产品质量监管技术支撑体系，规避同质化低价内卷，引导产业规范化、规模化发展，持续增强产业内生发展动力，促进行业健康有序提质增效。

六、与国际、国外对比情况

本标准制定过程中未查到同类国际、国外标准，没有采用国际标准或国外先进标准。

本标准水平为国内领先水平。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本专业领域的标准体系框架如下图：

本标准属于盐业标准体系“04日化用盐”大类，“05洗涤用盐”中类，体系编号为：“152950004050000001CP”。

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性行业标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

本标准是产品标准，建议标准实施日期为标准发布后的6个月。标准发布后，应组织相关人员进行标准的宣贯培训。

十一、废止现行相关标准的建议

无。

十二、其他应予说明的事项

计划项目原起草单位为“国家盐产品质量监督检验中心，中国盐业股份有限公司，中盐金坛盐化有限责任公司、福建省盐业集团有限责任公司，中盐工程技术研究院有限公司，广东省广盐集团股份有限公司”。在标准起草过程中，国盐检测（天津）有限责任公司、云南省盐业有限公司、青海省盐业股份有限公司、浙江蓝海星盐制品有限公司、中盐金坛盐化有限责任公司、福建省盐业集团有限责任公司、中国盐业股份有限公司、中盐工程技术研究院有限公司做了大量工作，广东省广盐集团股份有限公司因工作安排与该标准起草时间相冲突，未参与标准制定。且国家盐产品质量监督检验中心是国盐检测（天津）有限责任公司的授权资质名称，标准起草单位应使用其企业法人名称。工作组经研讨，提出标准起草单位变更和起草单位更名的申请，依据贡献量的大小，将起草单位及排列顺序申请改为“国盐检测（天津）有限责任公司、云南省盐业有限公司、青海省盐业股份有限公司、浙江蓝海星盐制品有限公司、中盐金坛盐化有限责任公司、福建省盐业集团有限责任公司、中国盐业股份有限公司、中盐工程技术研究院有限公司”。标准起草单位变更经全体委员一致同意后，于2026年7月2日办理了计划项目调整申请。

以上变更经全体委员一致同意。

《果蔬洗涤盐》行业标准起草工作组

2026年7月20日